国环评证乙字第1836号

维纳春天

环境影响报告表

建设单位：湖北巨能房地产开发有限公司

评价单位：英勒斐特环境科技发展（上海）有限公司

2018年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

- 环境影响报告表

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 13 -

三、环境质量状况	- 18 -

四、评价适用标准	- 22 -

五、建设项目工程分析	- 26 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 37 -

七、环境影响分析	- 40 -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 56 -

九、结论与建议	- 60 -

- 二、附件与附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区域位置图

附图3 项目周边关系图

附图4 项目噪声监测点位示意图

附图5 鄂州市城乡总体规划图

附图6 项目总平面布置图

附件1 项目营业执照

附件2 项目土地成交确认书

附件4 环境影响评价委托书

附件5 真实性承诺函

附件6 全本信息公开确认函

附件7 项目噪声检测报告

三、建设项目环境保护审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 维纳春天 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 湖北省巨能房地产开发有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 顾仁春 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 湖北省葛店开发区二号路以南 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13308686989 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 鄂州市葛店开发区三号工业区 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | K7010房地产开发经营 |  |
| 占地面积(平方米) | 21762.2 |  |  | 建筑面积(平方米) | 85522.37 |  |
| 总投资 (万元) | 15000 |  | 环保投资 (万元) | 500 | 环保投资占总投资 比例 | 3.33% |
| 评价经费(万元) | / |  | 预期 投产日期 | 2019年6月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湖北省巨能房地产开发有限公司拟在鄂州市葛店开发区三号工业区建设维纳春天项目。根据建设单位提供的资料，维纳春天项目规划净用地面积为21762.2平方米，建筑总面积85522.37平方米，其中商业建筑面积为3214.12平方米，居住建筑面积为67445.76平方米，地下车库面积12872.67平方米。总居住户数660户，规划总居住人口2112人（每户按照3.2人计），容积率3.5，绿化覆盖率35.88%。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十三条、第二十条和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定：项目类别“三十六、房地产-房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的”需编制环境影响报告表，本项目总建筑面积为85522.37平方米，因此项目需编制环境影响评价报告表。湖北省巨能房地产开发有限公司于2017年12月29日委托英勒斐特环境科技发展（上海）有限公司对维纳春天项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的建设特点，编制了《维纳春天环境影响报告表》，交由建设单位呈报给葛店开发区环境保护局审批。 二、编制依据 1、政策法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月25日修订）； （8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起执行）； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）； （10）《中华人民共和国节约能源法》（2016年修订）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(国家环境保护部令第44号，2017)； （12）《国家环保总局关于公布<建设项目环境影响报告表>(试行)和<建设项目环境影响登记表>(试行)内容及格式的通知》，原国家环保总局环发[1999]178号； （13）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，国家发改委2013年第21号令，（2013年2月16日）； （14）《城市绿化条例》（1992年6月22日国务院发布）； （15）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修正； （16）《中华人民共和国城市房地产管理法》，2007年8月30日起施行； （17）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修改。 （18）鄂州市人民政府发布《鄂州市扬尘污染防治管理办法（修订）》（鄂州政规〔2014〕12号）。 （19）《湖北省大气污染防治条例》，1997年12月3日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过；2004年7月30日湖北省第十界人民代表大会常务委员会第十次会议修改。 2、技术规范与导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《建设项目环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《建设项目环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《建设项目环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《建设项目环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《建设项目环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）。 （8）《城市居住规划设计规范》（GB50180-93）； （9）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）； （10）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），2009版。 三、建设工程与规模 1、项目地理位置及周边环境概括 维纳春天项目地块位于鄂州市葛店开发区三号工业区。项目北侧隔着聚贤路为光谷鑫城小区，项目东侧隔着马路为维纳阳光小区，项目南侧隔着马路为武汉精锐狮机械设备有限公司的储存车间，项目西侧隔着仁慧路为空地。 具体地理位置图见附图一，周边环境关系示意图见附图三。 2、项目名称、地点及建设性质 项目名称：维纳春天； 建设地点：鄂州市葛店开发区三号工业区； 建设单位：湖北省巨能房地产开发有限公司； 建设性质：新建。 3、建设规模及建设内容 维纳春天项目规划净用地面积为21762.2平方米，建筑总面积85522.37平方米，其中商业建筑面积为3214.12平方米，居住建筑面积为67445.76平方米，地下车库面积12872.67平方米。总居住户数660户，规划总居住人口2112人（每户按照3.2人计），容积率3.5，绿化覆盖率35.88%。项目主体工程包括2栋28+1F高层住宅楼、2栋27+1F高层住宅楼以及商业区，同时建有门卫室、配建物管用房、公厕、配电房、开闭所、水泵房、垃圾收集点等公共服务配套设施。项目有地上停车位66个，地下停车位273个，总计停车位339个，基本可以满足小区居民需求；项目商铺位环项目地块北、西、南侧建设，商铺定位为满足区域居民日常生活、购物等消费需求，本项目只引零售业、书店、日用百货、小型餐饮等，不引进高噪声娱乐KTV设施以及医疗设施。根据《中华人民共和国大气污染防治法》规定：禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目，由于本项目要引进小型餐饮行业，因此本环评要求项目商铺设置独立商用烟道。 项目经济技术指标及项目主要组成见表1-1、表1-2。 表1-1 经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 指标值; 备注. 1; 总用地面积; 平方米; 21762.2. 2; 总建筑面积; 平方米; 85522.37. 3; 地上建筑面积; 平方米; 72649.7. 其中; 商业建筑面积; 平方米; 3214.2. 首层架空建筑面积; 平方米; 1861.82. 配套公建设施建筑面积; 平方米; 128. 住宅总建筑面积; 平方米; 67445.76. 4; 地下建筑面积; 平方米; 12872.67. 4; 容积率; /; 3.50. 6; 建筑密度; %; 24.45. 7; 机动车总停车位数; 个; 339. 机动车地上停车位数; 个; 66. 机动车地下停车位数; 273. 8; 绿地率; %; 35.88. 9; 总户数; 户; 660. 10; 入住总人口; 人; 2112; 每户按3.2人计. 表1-2 项目主要组成一览表 分类; 项目组成; 具体内容. 主体 工程; 高层住宅楼; 1#、2#为28+1F高层住宅楼，位于项目地块的北面；3#、4#为27+1F高层住宅楼，位于项目地块的南面. 商业区; 项目商业区环项目地块北、西、南侧建设，项目商业区引入商业类型为零售业、书店、日用百货、小型餐饮等，不引进高噪声娱乐KTV设施以及医疗设施. 辅助 工程; 公共服务配套 设施; 门卫室、配建物管用房、公厕、配电房、开闭所、水泵房、垃圾收集点等. 中心绿地广场; 中心绿地广场位于1#、2#、3#、4#住宅楼之间，中心绿地将所有住宅楼连接了起来. 公用 工程; 供水; 给水水源由市政给水管网供给. 给排水水; 排水采用雨污分流制，分为废水系统和雨水系统. 供气; 市政天然气管网供应. 供电; 市政供电系统供应. 空调系统; 住宅楼、综合楼可以采用分体式空调器. 通风系统; 地下车库分区为单位设置多个通风换气系统. 环保 工程; 废气系统; 每栋住宅楼内均设置有内置式排烟通道可将油烟引致居民楼顶排放，地下车库设置排气筒及通风设施. 废水处理系统; 隔油沉沙池、三级化粪池. 固废处置; 每单元入户处设置垃圾收集桶，设置垃圾房. 绿化; 绿地率35.88%. 4、公用工程 4.1、给水 本项目水源由市政供水管网供给，保证其生活、工作及消防用水。项目用水主要有居民生活用水、商业区用水、配套公建设施用房用水、地下车库清洁用水、绿化用水、消防及其他未预计用水。用水情况如下： （1）居民生活用水 根据建设方提供的项目设计方案，项目设计住宅总户数660户，平均每户按3.2人计算，人数为2112人。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），用水定额按150L/人·d计算，日用水量为316.8m3/d，全年按365天计，即115632m3/a。 （2）商业用水 本环评商铺用水量按照商场用水进行估算。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）商场内每平方米的营业面积每日用水定额为5~8L，本项目取6L/m2·d，本项目商业区总建筑面积为3214.12m2，则项目商业用水量为19.28m3/d，全年按365天计，即7037.2m3/a。 （3）配套公建设施用房用水 项目配套公建设施包括物管用房、消防控制室、地上配电房、公共厕所、门卫室，其总面积为128m2。用水量参照商业用房，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）商场内每平方米的营业面积每日用水定额为5~8L，本项目取6L/m2·d，则配套公建设施用房用水量0.768m3/d，全年按365天计，即280.32m3/a。 - （4）地下车库清洁用水 - 项目地下车库清洗产生一定的废水量。根据同类型项目，其清洗用水量为10L/个停车位，全年约清洗50次，项目设置有273个地下停车位，则项目运营期间产生的地下车库清扫用水量为136.5m3/a（全年按365天计，0.37m3/d）。 （5）绿化浇洒用水 地块的绿化用地面积为7808.27m2，绿化用水量按1L/m2·d，则本项目绿化平均用水量为7.81m3/d，年浇洒按照100天计算，则年用水量为781m3/a。绿化用水全部损耗无外排。 - （6）消防及其他未预计用水量 - 按照（1）~（5）总用水量的10%计，大约需要12386.702m3/a。 4.2、排水 项目工程排水采用雨污分流制，分为废水系统和雨水系统。 雨水：经雨水收集管网收集后排入市政雨水管网。 污水：项目主要污水有居民生活排水、商业区排水、配套公建设施用房排水、地下车库清洁排水。本工程地处葛店污水处理厂服务范围内，项目地下车库清洁排水经过隔油沉砂池后均和居民生活、商业区、配套公建设施用房的生活污水一起经化粪池处理后通过项目总排口排入市政污水管网，然后进入鄂州葛店经济开发区葛店污水处理厂，最后尾水排入长江（鄂州段）。 - 居民生活排水 - 排水系数按0.8计算，则居民生活污水排放量为253.44m3/d，年排水量为92505.6m3/a。 - （2）商业区排水 - 排水系数按0.8计算，商业区用水排放量为15.424m3/d，年排水量为5629.76m3/a。 - 配套公建设施用房排水 - 排水系数按0.8计算，物业管理用水排放量为0.6144m3/d，年排水量为224.256m3/a。 - 地下车库清洁排水： - 排水系数按0.8计算，地下车库清洁用水排放量为0.30m3/d，年排水量为109.2m3/a。 项目运营期水平衡表见下表1-3。 表1-3 项目项目运营期水平衡表 项目; 排水 系数; 日用水量 （m3/d）; 日排水量 （m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 年排水量 （m3/a）; 备注. 居民生活用水; 0.8; 316.8; 253.44; 115632; 92505.6; 150L/人·d. 商业区用水; 19.28; 15.424; 7037.2; 5629.76; 6L/人·d. 配套公建设施 用房用水; 0.768; 0.6144; 280.32; 224.256; 6L/人·d. 地下车库用水; 0.37; 0.30; 136.5; 109.2; 10L/个停车位. 绿化浇洒用水; 7.81; /; 781; /; 1L/m2·次. 消防及未预见用水; /; /; 12386.702; /; /. 合计; 345.028; 269.7784; 136253.722; 98468.816; /. 项目水平衡图如下： 图1-1 项目水平衡示意图（m3/a） 4.3供电 项目电源来自市政集中供电系统，采用地埋方式铺设线路连接到配变电设施，项目的配变电设施放置在配电室内，同时项目建有发电机房以便停电时为电梯供电使用。 4.4燃气 本项目无天然气调压站，不设储气设备，项目所需天然气为周边已有调压站调压后的燃气，由市政燃气管道直接引入小区即可供居民及商业用气。项目所用天然气主要为居民日常生活用气。 4.5消防 本项目按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），项目四周道路为小区主要消防疏散通道，内不环路为主要消防通道，宽6m，能最大限度的满足消防要求，小区车型入口为消防车出入库，所有入口均为人流消防疏散口，符合规范设计的要求。 4.6空调系统 本项目住宅空调系统由用户自行选择，制冷及采暖可采用分体式空调机，并主要以1台外机对1台内机的形式布置。项目商业用房空调系统可采用分体式空调或多联机来实现夏季制冷、冬季供暖。 4.7通风系统 地下车库采用全面机械通风，设置独立的送风、排风系统。换气次数每小时不小于6次，排风机选用变速风机。排风口采用百叶窗式设计，设置在绿地广场中间的绿化带中，要求与周边居民楼距离在10m以上，排风口除外观美观大方外还减小了汽车尾气对居民的环境影响。 4.8油烟系统 项目油烟主要为居民厨房排烟，对于居民厨房排烟，建设单位鼓励住户安装油烟净化器（建议居民油烟净化装置的净化效率至少达到80%以上），并每一户提前预留油烟净化器的安装位置，在每一栋住宅楼设置有内置式排油烟道，居民厨房油烟经油烟净化装置净化后可通过内置式排油烟道引至各楼栋屋顶排放。 4.9垃圾收集系统 根据本项目垃圾定点、定时收集的策略，项目垃圾收集系统分散布置。在每栋住宅楼前设置垃圾收集桶，收集桶的垃圾每日由物业负责清运到垃圾房存放。垃圾房的垃圾则由环卫部门定期清运。 四、总图布置合理性分析 1、总体布局 本项目位于鄂州市葛店开发区三号工业区，地块形状规整。项目的地上建筑按照东西轴对称，项目的1#、4#楼承轴对称，2#、3#楼承轴对称，项目商铺环项目地块北、西、南侧建设，住宅楼之间都隔着绿地广场，整个中心绿地广场将项目住宅楼连接起来形成一个整体。从整体布局可以看出小区的建筑群体点板结合，错落有致。规划住宅掩映其中，建筑、环境、空间完美结合，小区通过主入口及中央人文景观主轴，到达中央核心景观区，使每栋建筑物都拥有良好的中心花园景观享受，体现了“均好性”设计及景观利用最大化原则。因此，项目总体布局是合理的。 2、交通组织 本项目四面环路，小区在西面设置了小区主要出入口，小区采用环形的车行道和人行道，同时内部结合景观设置隐形消防环道，这样合理的道路系统设置，实现了小区内的人车分流，使小区交通安全畅通、便于管理。同时小区出入口交通组织与小区出入口对景效果相结合，将道路设计与广场空间，绿地空间与建筑空间相结合，共同塑造户外空间景观。静态交通规划也是本次规划设计的重要方面，适应小汽车的日益增长，充分考虑地形，合理的进行停车场的安排，机动车停车主要以地下室停车和小区道路边停车相互结合的方式。 五、产业政策及相关规划符合性 1、产业政策符合性分析 本项目为房地产开发项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类，属允许类。同时根据《鄂州市葛店科技新城总体规划（2006~2020年）》文件中葛店科技新城主导产业定位中现代商住要求：一方面对接配套化工新城的居住服务功能，另一方面发挥自然条件优势,在南部的湖系周边地区，大力发展房地产业,吸引武汉居民购房居住,实现“居住在葛店，工作在武汉”的目标，同时成为葛店科技新城工作人员的生活区。本项目位于鄂州市葛店开发区三号工业区处于葛店开发区配套化工新城，因此在此开发房地产项目符合葛店科技新城总体规划，故本项目的建设符合产业政策。 2、土地规划符合性分析 本项目选址位于鄂州市葛店开发区三号工业区，由该项目土地成交确认书可知该项目地块属城市建设用地中商住用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目。因此，本项目建设符合土地规划。 3、选址合理性分析 维纳春天项目地块位于鄂州市葛店开发区三号工业区。项目北侧隔着聚贤路为光谷鑫城小区，项目东侧隔着马路为维纳阳光小区，项目南侧隔着马路为武汉精锐狮机械设备有限公司的储存车间，项目西侧隔着仁慧路为空地。项目周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区。项目运营期经采取提出的污染防治措施后对周边环境空气、地面水环境、声环境的污染影响较小，不会对周围环境造成显著不利影响。经从项目周边环境状况、场地条件、环境可行性等方面综合分析后评价认为，项目选址是可行的。 |
| ### 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，本项目地块为空地，不存在与本项目相关的原有的污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 一、地理位置 鄂州市是湖北省下辖的地级市，位于湖北省东部，长江中游南岸，是湖北省省辖市之一，中国优秀旅游城市，湖北省历史文化名城，武汉城市圈成员城市之一，鄂东水陆交通枢纽之一。面积1504平方公里。辖鄂城、梁子湖、华容3区。鄂州市境东部属岗丘地带，海拔一般在50米以上。 - 二、地质地貌 鄂州市最高地势四峰山，海拔485.8m；最低梁子镇之梁子门，海拔11.7m。分布有四种类型的地貌单元：北侧白浒镇～临江、东侧燕矶～杨叶为长江冲积阶地；东部和南部之东侧，由白雉山、峰尖子山和早山组成了丘陵地貌之基本骨架；北部和南部之西侧，为岗状平原，岗丘标高多在90m左右；中部梁子湖、鸭儿湖、三山湖、洋澜湖横贯鄂州腹地，形成了滞水冲湖积平原。 拟建项目所在区域处于长江一级阶地之中，属典型的第四纪冲——淤积土层，原地形为近东西走向的低山丘陵地带，北为小山包，南与长江I级阶地相接，为剥蚀地貌，现地貌为人工两级平台，地貌情况比较单一，多数为稻或棉花地，农作物主要有稻、麦、油菜、棉花、芝麻等，除了少数沟渠和池塘外，表层均为耕植土和腐殖土覆盖。 - 三、气象条件 鄂州属亚热带季风气候区，年均降雨量1282．8毫米，年均无霜期266天，平均气温17℃，最高气温40．7℃，最低气温-12．4C。平均气温17℃，无霜期268至272天，平均降水量1200至1500毫米，年均日照为2038至2083小时。 - 四、水资源情况 1、地表水 长江从武汉自白浒山沿经鄂州市。左岸依次与新洲、黄冈、浠水三县以江心为界，右岸先后流经鄂州市的木鹅港口、黄家矶、赵家矶，泥矶、三江口、黄柏山，樊口、蟠龙矶、五丈港口、龙王矶、燕矶、至花马湖电排站（李家湾）出境进入黄石，境内流程77.5公里。 鄂州市境内长江窄宽相间，单一性和弯曲型河段较窄，最小河宽870米，河宽最大达8000米。由于长江水量丰沛，汛期时间长，在多年的平均情况下，每年5-10月为汛期，2-3月为枯水期，境内长江年平均水位17.20米，年平均流量为23800立方米/秒，年平均含沙量为0.586公斤/立方米，年平均输沙量为43000万吨。 鄂州市鄂州市现有湖泊面积31.46万亩，其中万亩以上大湖6个，千亩以上中型湖泊20个，百亩以上小型湖泊129个。 2、地下水 地下水平均水位为0.3～1.9m，补给来源为大气降水和地表水的渗补给，同时其补给水和排泄均受长江水位的影响，地下水的径流条件良好，流动方向大致由西向东，区域内地表泾流较好，无积水现象，地下水呈中性，无腐蚀破坏作用。 - 五、自然资源 1、植物资源 鄂州土壤肥沃，气候适宜，构成各种类型生态环境，有利于各种植物的生长。境内有植物3000多种，主要是粮食、油料、瓜果、蔬菜等类。有各种木本植物83科、192属、358种，主要是竹木等类。有芳香植物60多种，主要是草木、木本等类。有药用植物125科、542种。 2、生物资源 鄂州动物种类繁多，资源丰富，水产名贵品种较多。鄂州市有鱼类21科、106种，其中鲤科63种，占鱼类总数的60%。其他稀有鱼类在本地也有生长，产于梁子湖的银鱼，畅销国内外。有家禽10多种，家畜20多种。野生动物有兽类20多种，飞禽40多种，还有爬行类和虾贝类动物数十种。 3、矿产资源 早在青铜文化时期，鄂州就是中国四大铜镜铸造中心之一。“冶石为器，千炉齐设”，“吴王孙权采武昌铜铁，作千口剑、万口刀”，铸就了闻名中外的“古铜镜之乡”。丰富的矿产资源成为鄂州腾飞的基石，鄂州境内铁矿石探明储量居湖北省第二位，膨润土、珍珠岩等31种非金属矿探明储量居湖北省之首。 ## 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 一、行政区划 葛店经济开发区全区国土面积144.62平方公里，总人口20多万人。拥有各类高级专业技术人才480多人，中级专业技术人才 1500多人。开发区中心区规划控制面积42平方公里，起步区面积3.14平方公里，建成区面积18平方公里。 - 二、经济概况 - 2015年，鄂州市完成生产总值713.54亿元，按可比价格计算，比上年增长9.7%。其中，第一产业完成增加值83.13亿元；第二产业完成增加值432.33亿元；第三产业完成增加值198.08亿元。按常住人口计算，人均生产总值达到64851元。全年完成全社会固定资产投资698.03亿元；完成财政总收入60.11亿元，其中地方公共财政预算收入42.74亿元。全市城镇居民人均可支配收入达到22763元；农村居民人均纯收入达到12692元。 - 三、教育文化卫生 2015年，全市高新技术产业完成总产值317.46亿元，实现增加值90.2亿元。全市新增高新技术企业12家，有34家企业纳入后备企业库，高新技术产品备案企业16家。全年组织申报各类科技计划项目103项，落实省级以上科技计划项目45项，9家企业12个项目获国家、省级重大科技创新计划奖，4人荣获省级科技创业领军人才。全年登记科技成果13项，其中2项成果获省级科技奖；登记技术合同68项，技术交易额3.2亿元。全市发明专利申请量317件。 截至2015年末，鄂州市拥有卫生机构492个，其中，医院19家，乡镇卫生院25个，妇幼保健院1个，疾病预防控制中心1个。卫生技术人员6340人。在卫生专业技术人员中，执业（助理）医师1726人，注册护士3279人。全市卫生机构床位达5099张，全市每千人拥有床位数4.68张。 2015年，鄂州市普通高等教育招生5387人，在校生14800人，毕业生4050人；各类中等职业教育招生1691人，在校生3622人，毕业生1894人;普通高中招生5568人，在校生18319人，毕业生6837人；普通中学招生9024人，在校生27329人，毕业生9020人；普通小学招生12557人，在校生67248人，毕业生9075人；幼儿园在园幼儿18768人。 - 四、工业、农业 1、工业 中华人民共和国成立后，鄂州市相继兴办了一批重点企业，其中包括武汉钢铁公司的重要矿山-程潮铁矿，湖北省最大的地方钢铁基地鄂城钢铁厂（现为武钢集团鄂钢公司），国内有名的立窑水泥厂-鄂城水泥厂。今日鄂州已是鄂东“冶金走廊”和“建材走廊”中的重要一环。 近年来，在巩固提高冶金、建材、机械等基础工业的同时，大力发展了食品、纺织、服装、轻工等新兴产业，从而逐渐成为产业结构比较协调、产品布局比较合理的新兴工业城市。鄂州已成为为鄂东南的重要能源基地，辖区内的鄂州电厂总装机容量180万千瓦。以钢铁为主体的冶金工业，以服装和纺织为主体的纺织工业，以水泥、墙体砖、pvc钢筋骨架管材和新型建筑材料为主体的建材工业，以机床、模具、民用船舶和汽车零部件为主体的装备制造工业，以锶盐、化肥、精细化工为主体的化学工业，以食品、金属罐和日用消费用品为主体的轻工业，以新型抗生素、生化药品、中成药为主的医药工业，共同构成了鄂州的支柱产业。 2015年，全市规模以上工业企业达到492家，完成增加值373.15亿元。其中，高新技术制造业，完成增加值100.12亿元，占规模以上工业增加值的比重达28.2%。全市工业完成主营业务收入1304.4亿元；全市32个行业中有20个行业的主营业务收入超过10亿。 2、农业 鄂州市拥有有效使用农业三品标识企业79家，产品131个，其中无公害农产品78个，绿色食品20个，有机食品31个，农产品地理标志产品2个。神凤凰苕粉、樊湖牌鱼丸、东沟珍珠牌珍珠制品、振源牌爱尚五谷、楚风竹韵牌竹制品、梁子湖牌腌制风干鱼、长港牌大米、母子岛牌野生莲藕、楚天碧玉牌梁湖豆丝、红莲春牌土榨香油分别获得中国武汉第十一届农交会、第十届农博会金奖。 2015年，鄂州市完成农业增加值81.15亿元。全年粮食种植面积61.44千公顷；棉花种植面积5.49千公顷；油料种植面积31.57千公顷。粮食总产量36.38万吨；棉花总产量4832吨；油料产量6.16万吨；蔬菜产量99.96万吨；生猪出栏123万头；家禽出笼1540万只；水产品产量45.36万吨。 - 五、基础设施 葛店开发区非常重视环境建设，基础设施齐备，已完成了5.34平方公里范围的“六通一平”，修建了大小道路100万平方米，建成了工业厂房、宾馆、公寓、医院、写字楼等生产设施300余栋共100万平方米。 供电：区内有总装机容量300万千瓦的鄂州电厂，一期工程60万千瓦已建成投产，二期工程120万千瓦已开工，三期工程也着手建设。华容、七甲山、开发区三个11万伏变电站可保证双回路全天候供电。 供排水：日供水3.5万吨的自来水厂和日处理3.5万吨的污水处理厂已投入使用，供排水管网可连接至所有企业和项目用地的红线边缘。 - 六、交通条件 公路：贯通中国东西南北的沪蓉、京珠两条高速公路在此交汇，并与107国道（北京至深圳）、316国道（兰州至福州）构成交通网，武鄂高速公路横贯东西。 铁路：东联京九铁路、西接京广铁路武九铁路横穿开发区而过，并设有货运编组站。 城际铁路：武汉到黄石（武石城铁）与武汉到黄冈（武冈城铁）在葛店南站分流。 城际公交：301由关山大道关南小区开往葛店开发区聚贤路仁慧路，全程45分钟。 水运：距湖北省最大的对外贸易港口——白浒山长江外贸港7公里路程，港内可停泊5000吨级货轮，直航香港、日本和东南亚主要港口，并设有保税仓库。 空运：距武汉天河国际机场50公里。 - 七、文物保护 ## 本项目周边环境无属于保护的文物和古迹。

三、环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) - 大气环境现状监测及评价 根据《鄂州市环境空气质量功能规划》中规划，本项目所在区域属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2008）要求，环境空气质量现状调查可收集评价范围内及邻近评价范围的例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料。本项目环评引用《武汉华甜生物科技有限公司1000吨食品添加剂扩建项目环境影响评价报告书》中2017年2月23-3月1日的环境空气现状监测报告中昊城景都监测点A1（距本项目796米）的数据，监测点与本项目间距均在2.5千米以内，满足导则中大气监测数据引用要求。综上所述，大气监测数据引用是合理的。 表3-1 环境空气质量监测结果 监测点位; 取值时间; 监测项目; 浓度范围; 标准值; 标准指数范围; 超标率; 最大超标倍数. 昊城景都 监测点A1 （距本项目796米）; 1小时均值; SO2; 0.021-0.043; 0.5; 0.042-0.086; 0; 0. NO2; 0.019-0.044; 0.2; 0.095-0.220; 0; 0. 24小时 均值; SO2; 0.029-0.041; 0.15; 0.193-0.273; 0; 0. NO2; 0.019-0.044; 0.08; 0.238-0.550; 0; 0. PM10; 0.068-0.080; 0.15; 0.453-0.533; 0; 0. 从表3-1监测结果可以看出，SO2、NO2、PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量较好。 - 地表水环境现状监测与评价 本环评的地表水环境现状引用《鄂州市葛店三王污水处理厂BOT项目环境影响评价报告书》中2015年7月22日-7月24日的地表水监测报告中数据（见附件8）： 表3-2 监测断面布置及执行标准一览表 编号; 河流; 监测断面; 断面功能; 标准号及名称; 类（级别）. W1#; 长江（鄂州段）; 排污口上游500m; 对照断面; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）; Ⅲ类. W2#; 排污口; 控制断面. W3#; 排污口下游1000m; 消减断面. 表3-3 地表水监测及评价结果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 监测 断面 监测 因子; W1; W2; W3. 监测值; Si; 监测值; Si; 监测值; Si. 水温（℃）; 26.0~39.8; -; 26.0~39.8; -; 26.0~39.8; -. pH值; 7.71~7.93; 0.355~0.465; 7.65~7.87; 0.325~; 7.70~7.89; 0.35~0.445. 化学需氧量; 13~16; 0.65~0.8; 14~15; 0.7~0.75; 11~16; 0.55~0.8. 五日生化需氧量; 2~3; 0.5~0.75; 2~3; 0.5~0.75; 2~3; 0.5~0.75. 氨氮; 0.20~0.25; 0.20~0.25; 0.06~0.14; 0.06~0.14; 0.11~0.18; 0.11~0.18. 总磷; 0.132~0.162; 0.66~0.81; 0.124~0.172; 0.62~0.86; 0.126~0.168; 0.63~0.84. 溶解氧; 6.3~6.4; 0.161~0.584; 6.2~7.4; 0.548~0.616; 6.1~6.7; 0.097~0.648. 氰化物; ND; -; ND; -; ND; -. 石油类; ND; -; ND; -; ND; -. 挥发酚; ND~0.0005; 0.1; ND~0.0004; 0.08; ND~0.0005; 0.1. 汞; ND; -; ND; -; ND; -. 六价铬; 0.018~0.025; 0.36~0.5; 0.021~0.026; 0.42~0.52; 0.020~0.034; 0.4~0.68. 铅; ND; -; ND; -; ND; -. 镍; ND; -; ND; -; ND; -. 注：ND表示未检出 由上表可知，W1～W3断面中各项监测因子的单项因子指数均不超过1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。综上所述可知，长江鄂州段水质较好可达标。 - 三、环境噪声现状监测及评价 为详细了解项目所在地声环境现状，湖北巨能房地产开发有限公司于2018年1月9日委托武汉众谱检测科技有限公司对该公司维纳春天项目的噪声进行监测。 - 表3-3 环境噪声监测结果 测点编号; 监测时间; 监测结果 dB(A); 标准限值 dB(A); 是否 达标. 项目东侧场界外1m处; 2018年1月9日; 昼间; 54.7; 60; 达标. 夜间; 44.3; 50; 达标. 项目南侧场界外1m处; 昼间; 53.5; 70; 达标. 夜间; 44.0; 55; 达标. 项目西侧场界外1m处; 昼间; 57.3; 60; 达标. 夜间; 46.9; 50; 达标. 项目北侧场界外1m处; 昼间; 58.1; 60; 达标. 夜间; 48.5; 50; 达标. 项目东侧场界外1m处; 2018年1月10日; 昼间; 55.0; 60; 达标. 夜间; 44.0; 50; 达标. 项目南侧场界外1m处; 昼间; 53.7; 70; 达标. 夜间; 44.2; 55; 达标. 项目西侧场界外1m处; 昼间; 57.8; 60; 达标. 夜间; 46.6; 50; 达标. 项目北侧场界外1m处; 昼间; 58.6; 60; 达标. 夜间; 48.0; 50; 达标. 从监测结果可知，东场界、西场界、南场界、北场界监测点的昼、夜间环境噪声监测结果均能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 由上述监测资料可以看出，目前该工程所在区域和工程影响区域大气环境质量、水环境和声环境质量现状满足该区域规定的质量标准，环境质量状况较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要保护目标如下： 1、环境空气保护目标 区域环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境保护目标 受纳水体长江葛店段应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境保护目标 区域噪声应符合功能区划《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、环境敏感点 本项目周边环境敏感点如表3-4所示。 表3-4 项目环境敏感保护目标 序号; 保护对象; 方位; 性质; 本项目净用 地界线至 敏感区边界 最近直线距离; 保护等级. 1; 维纳阳光小区住宅楼; 东; 居民区; 5m; 环境空气应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；环境噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 光谷鑫城小区住宅楼; 西; 政府办公楼; 10m. 3; 上魏村; 西北; 居民区; 61m. 4; 张思村; 北; 居民区; 404m.

四、评价适用标准

| - 环 - 境 - 质量标准 | 本次环评执行标准如下： 1、环境空气质量 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气污染物基本项目浓度限值 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级; mg/m3. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 0.04. 24小时平均; 008. 1小时平均; 0.20. 3; 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. 2、地表水环境质量 项目污水最终排入长江，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准，具体如表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准一览表 单位：mg/L 参数; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; pH. Ⅲ类 （GB3838-2002）; 20; 4; 1.0; 0.2; 6~9. 3、声环境质量 项目区属居住、商业混杂功能区域，项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准： 表4-3 环境噪声限值 单位：dB（A） 类别; 适用区域; 等效声级[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 居住、商业混杂功能区域; 60; 50. |
| --- | --- |
| - 污染物排放标准 | - 废气 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，具体见表4-4。 表4-4 施工期大气污染物排放执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. TSP; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值. 项目运营期的地下车库的排气口废气中的NOX、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，具体见下表4-5。 4-5 运营期汽车尾气执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. NOX; 周界外浓度最高点; 0.12; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0. 项目运营期的垃圾收集点产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准，臭气浓度≤20。 2、废水 项目运营期废水水主要为住宅区、商业区、配套公建设施用房的生活污水以及地下车库清洗废水。地下车库清洗废水经过隔油沉沙池处理后再与生活污水汇合后经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准后通过项目污水总排口排入市政污水管网，经葛店污水处理厂处理后排入长江（鄂州段）。项目总排口的废水须满足的标准限值，详见表4-7。 表4-7 废水排放标准一览表 单位：mg/L 执行标准; 适用类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植 物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; B级; /; /; /; /; 45; /. 葛店开发区污水处理厂接管水质标准; /; 6~9; 500; 300; 400; 45; 100. 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；项目营运期商铺噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。具体情况详见表4-8。 表4-8环境噪声排放标准限值表 标准; 噪声限值：dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）; 2类; 60; 50. |
| - 总量控制指标 | 1、“十三五”总量控制因子 2015年1月，环保部编制完成《国家环境保护“十三五”规划基本思路》(以下简称《基本思路》)，其中提出了环保“十三五”规划的基础与形势、目标、重大战略任务、重大工程和项目以及制度建设和政策创新。《基本思路》提出要以质量改善为核心，优化和完善主要污染物总量控制指标体系。 根据质量改善需求，继续实施全国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。 根据《基本思路》，初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(以下简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。 根据《基本思路》，“十三五”期间初步考虑在三湖一库、海河流域以及长三角等污染最严重、问题最突出的地区实行总氮或总磷区域排放量总量控制，要求沿海城市污水处理厂实施脱氮除磷。 根据《基本思路》，初步考虑在电力、钢铁、水泥等重点行业开展烟粉尘总量控制，实施基于新排放标准的行业治污减排管理，把问题突出、影响范围广的区域大点源烟粉尘排放量降下去。 2、本项目总量控制因子 根据工程分析，在上述总量控制因子中，本项目产生的污染物包括生活污水中的CODCr、NH3-N、总氮、总磷。但本项目所在地——鄂州市葛店经济开发区不属于“三湖一库、海河流域以及长三角染最严重、问题最突出的地区”，确定本项目废水的总量控制因子为CODCr、NH3-N。 - 根据工程分析，针对本项目污染特点，在上述总量控制因子中本项目的控制因子为：CODCr、NH3-N。由于本项目废水最终达标排入葛店污水处理厂处理，其总量纳入污水处理厂核算指标，故不另外提出总量控制指标。根据《湖北省主要污染物排污权交易办法实施细则》(鄂环办〔2014〕277号）计算可知，本项目的建议考核总量为：CODCr：4.92t/a、NH3-N：0.492t/a。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期 - 1、工艺流程及产污节点分析 本项目施工期间包括三通一平、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序，施工过程中将产生噪声、扬尘、废气、施工废水、生活污水、建筑垃圾等。其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。本项目施工期基本工艺流程及产污位置如图5-1所示。 图5-1 施工期工艺流程及产污位置图 - 2、污染因子分析 本项目施工期产生的污染物有废气、废水、噪声以及固体废物。 2.1、废气 主要为施工材料运输、土方开挖、打桩等产生的扬尘，施工机械排放尾气及装修材料排放的废气。 2.2、废水 施工期废水污染源主要为桩基施工废水和施工机械、石料等建材冲洗产生的废水，施工人员产生的生活污水等。主要污染物为SS、BOD5、CODCr和氨氮等。 2.3、噪声 施工期噪声源主要为施工机械。施工机械主要有推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、翻斗车、装载机、空压机等。 2.4、固体废弃物 # 施工期的固体废弃物主要为施工过程产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾、挖方废物等。 - 3、污染源强分析 3.1、施工期废气 （1）施工扬尘 施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地内原有建筑的拆除、地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起。 另外，钢筋焊接、除锈打磨以及内饰墻打磨过程中会产生焊接烟尘及打磨粉尘，打磨点、焊接工位为临时点，焊接一般置位于室外、打磨点一般位于室内。据类比分析，焊接点、打磨点的烟粉尘浓度约为1200~2000mg/m3。该烟粉尘由于产生时间较为短暂且所在环境较为局限，一般以无组织形式直接排放与周围环境，会对周围大气环境产生暂时影响。 为了防止施工扬尘与各类烟尘对项目区外居民产生影响，因此评价要求：在施工过程中要避免大风天气，同时喷洒水雾抑尘。采取上述措施后，扬尘对周围环境影响较小。 （2）燃油废气 施工期间各种机械和运输车辆在运行的过程中都会产生燃油废气，其主要成分为SO2、HC、NO2等有害污染物。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度为HC 4.4mg/m3、SO2 3.24mg/m3、NO 44.4mg/m3。 这些污染物主要对施工现场区域有一定影响，但由于这些污染物排放量很小，又为非连续性排放，通过加强设备维修保养等措施且经大气稀释扩散后对大气环境的影响小。 （3）装修废气 装修废气主要为内饰及外墙装修过程产生的油漆、涂料废气。根据工程设计说明，工程交房时为毛坯房，施工方不对房屋进行装修。各业主在装修阶段产业的有机废气为无组织排放，主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的丁醇和丙醇等。由于室内装修通常用的人造板等建筑材料，新式家具的制作、墙面与地面的装饰铺设等使用的粘合剂等一般均含有甲醛，因而释放出甲醛是不可避免的。根据有关文献资料，一般建筑物新装修后，甲醛峰值浓度为0.2mg/Nm3左右。为了提高室内空气环境质量，要求选择符合标准的装修材料是防止室内环境污染的主要途径，建议使用的装饰材料应满足关于《室内装修材料有害物质限量》(GBl8580-2001~GBl8588-2001及GB6566-2001)等十项国家标准要求。同时做到健康设计原则，满足《住宅室内装饰装修管理办法》的要求。 3.2、施工期废水 - 施工期生活污水 - 项目施工期约为18个月，高峰期施工人数约为100人。生活用水量按120L/人•d计，生活污水排放系数0.85，则项目施工生活用水量为12m3/d、生活污水排放量为10.2m3/d。施工期生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N等。施工期生活污水经过简易和化粪池处理后排入市政管网，然后排入葛店开发区污水处理厂进行处理。 - （2）施工期施工废水 施工废水主要为基坑开挖排水、钻孔灌注桩排水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染因子为SS，浓度可达2000~4000mg/L。类比同类规模项目施工废水用量约为40m3/d，施工期废水排放系数按0.85计，则施工期废水排放量为34m3/d，施工废水采用沉淀池处理后全部回用于场地的抑尘洒水，不排放。 表5-1 施工期废水水质一览表 污染物; 生活污水15.3m3/d; 施工废水54m3/d. CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; SS. 污染物产生浓度mg/L; 350; 180; 250; 25; 50; 2000~4000. 3.3、施工期噪声 施工期产生的噪声主要来自施工过程中各种施工机械设备如推土机、挖掘机、装载机、打桩机、吊车、升降机、混凝土搅拌机等产生的施工噪声和运输车辆产生的交通噪声。各机械噪声排放统计见表5-2。 # 表5-2 建设期间主要噪声源的声级值 单位[dB(A)] 序号; 声源名称; 噪声级范围(距源10m处). 1; 推土机; 78～96. 2; 搅拌机; 75～88. 3; 运输卡车; 85～94. 4; 挖掘机; 80～93. 5; 卷扬机; 75～88. 6; 浇捣机; 90～98. 7; 空气压缩机; 80～95. 8; 吊车; 80～86. 9; 打桩机; 88～95. 3.4、施工期固体废弃物 （1）建筑垃圾 项目主体建设过程中将会产生一定的建筑垃圾。主体工程建设过程中产生的建筑垃圾按0.03t/m2计，项目建筑总面积约为85522.37m2，则该过程中产生的建筑垃圾量约为2565.67t。建筑垃圾应临时堆放在防风、防雨设施内，建设单位还应与当地城管部门协商，将建筑垃圾堆放在城管部门指定的倒渣地点，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场交由市政环卫部门进行集中处理，不得造成二次污染。 （2）生活垃圾 施工人员在日常的施工活动和生活中会产生一定量的生活垃圾，施工期施工人员为100人，施工期18个月，每人每天产生的生活垃圾按0.7kg计算，则施工期施工人员产生的生活垃圾总量为30.66t。施工期生活垃圾集中存放委托环卫部门进行清运和卫生填埋。 # （3）项目土石方平衡 根据建设方提供的资料，项目地下室挖方高度约5米，覆土层约2.1米，地下建筑面积12872.67m2，经初步核算，本项目挖方135163.035m3，覆土层回填100000m3，剩下土石方用于小区内绿化，小区绿化面积7808.28m2，绿化覆土主要以地表草被、灌木、乔木为主，绿化覆土厚度平均按0.6m计，则项目绿化覆土共计4684.986m3，弃方30478.049m3，剩余土石方按照相关规定，委托专业的渣土清运公司及时进行处理，弃方运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。 二、运营期 - 1、工艺流程及产污节点分析 本项目为房地产开发项目，运营期无生产工艺流程。 - 2、污染因子分析 # 本项目营运期产生的主要污染有废气、废水和固体废弃物、噪声。 # 2.1、废气 主要是居民厨房油烟、天然气燃烧废气、地下车库车辆尾气、垃圾存放点恶臭。 2.2、废水 主要为商业区、住宅区、配套公建设施用房的生活污水、地下车库清洗废水。 # 2.3、噪声 主要噪声源为变压器、水泵、地下车库抽排风用风机等设备工作噪声，以及车库的机动车噪声、商业区域噪声。 2.4、固体废弃物 主要是居民生活垃圾、商业区垃圾、配套公建设施用房垃圾。 - 3、污染源强分析 3.1运营期废气 营运期废气污染源主要为居民产生的厨房油烟废气、天然气燃烧废气、汽车排放的汽车尾气、垃圾收集点恶臭等。 - 居民厨房油烟 - 根据本地区居民饮食习惯，每户食用油用量约为0.15kg/天，烹饪过程中挥发至空气中的油烟为食用油的3%，则项目产生的油烟每户每天约为0.0045kg，总户数为660户，一年按365天计，则居民烹饪油烟年产生总量约为1.084t。拟建项目在厨房内设计了内置排油烟道，并预留了油烟净化器的安装位置，产生的油烟净化后经内置式排油烟道引至各楼栋屋顶排放。一般居民均采用家用抽油烟机，油烟平均去除率按80%计，经过油烟器净化处理后排放量为0.2168t/a。 （2）天然气废气 本项目建成后住宅居民采用天然气为燃料，居民人均用气量按0.35m3/d计，用气人口按2112人计，日用气量为739.2m3/d，并考虑10%的不可预见用气量，则全年用气量约为296788.8m3/a（一年按365天计）。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材—社会区域》，燃烧1000m3天然气产生TSP：0.14kg、SO2：0.18kg、NOX：1.76kg。则本项目天然气燃烧废气产生情况为TSP：41.55kg/a、SO2：53.42kg/a、NOX：522.35kg/a。 - （3）地下车库车辆尾气 - 项目拟设置339个机动车停车位，其中地下停车位273个，地上停车位66个。由于地面上通风良好，利用自然通风可使汽车尾气很快扩散。因此本评价只对位于停车库汽车尾气污染源源强进行预测如下： ①汽车尾气污染物 汽车尾气主要是指汽车进出行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参照《环境保护实用数据手册》，小型车（轿车、轻卡、小面包车等）废气中主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NO2等。 ②车流量及汽车进出行驶时间 根据本地区工作习惯，居民出行在上午7~8时及下午6~7时左右，早晚各1小时内，停车场内车流量达到最高峰，高峰时段车流量可达地下停车量的90％，地下停车场约246辆次/h。 根据项目停车位的设置和相关调查，进出停车场的车辆运行速度小于5km/h。车辆平均运行时间约为1.5分钟，其中怠速情况下0.5分钟，慢速行驶情况1分钟。 ③汽车耗油量及废气污染物 汽车耗油量与汽车状态有关，根据统计资料及类比调查，车辆进停车场（车速小于5公里/小时）平均耗油量为0.02L/min，即0.015kg/min。同时在相同的耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关（空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比）。当空燃比较大时（大于14.5时），燃油完全燃烧，产生二氧化碳和水，当空燃比较低时（小于14.5时），燃油不充分燃烧，将产生CO、NO2及THC等污染物。据调查，当汽车进出停车场时，平均空燃比约为12。 ④汽车尾气污染物排放浓度 为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》，防治环境污染，我国先后出台了《确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法》（HJ/T 240-2005）、《点燃式发动汽车污染物排放限值及测量方法（双怠速及简易工况法）》（GB18285-2005），规定了点燃式发动汽车在怠速和稳态工况下排气污染物排放限值。 怠速情况：怠速工况指发动机无负荷运转状态。即离合器处于接合位置、变速器处于空挡位置（对于自动变速箱的车影处于“停车”或“P”档位）。怠速监测只能反映车辆怠速状态下空负荷排放情况，主要产生CO和THC，产生少量或不产生NO2。预计本项目建成后，车库内的车大部分均为2005年以后生产的轻型汽车，因此，本评价采用GB18285-2005中2005年7月1日起生产的第一类轻型汽车的污染物产生系数。 稳态情况：采用GB18285-2005中稳态工况下各重量轻型汽车的排放限值的均值。汽车在怠速与慢速行驶时所排放的各种污染物浓度见表5-4。 表5-3 不同状态下污染物排放浓度 工况; CO; 非甲烷总烃; NO2; 备注. 浓度（%）; 浓度（ppm）; 浓度（ppm）; 容积比. 怠速; 0.5; 100; /; 容积比. 慢速行驶; 1.5; 158; 2735; 容积比. ⑤汽车废气中污染物源强 汽车废气污染物排放按以下计算公式： 汽车废气排放量：D = Q T (k +1)A /1.29 式中：D——废气排放量，m3/h； Q——汽车车流量，v/h； T——车辆在停车场运行时间，min，怠速0.5，慢速1.0； K——空燃比，12； A——燃油耗量，kg/min，0.015。 污染物排放量：G = DCf 式中：G——污染物排放量，kg/h； C——污染物的排放浓度，容积比； f ——质量与容积换算系数，CO 1.25，NO2 2.05，THC 3.21。 废气污染物排放浓度：Co=G*100000/（N*V） Co——污染物浓度，mg/m3； G——污染物排放量，kg/h； N——换气次数，次/h，10； V——地下停车场容积，m3。 由此可计算得到停车场废气排放源强，如表5-4所示。 表5-4 项目地下停车场废气产排一览表 污染物; 产生51.43m3/h; 排放51.43m3/h. 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. CO; 0.59; 1.29; 0.59; 1.29. 非甲烷总烃; 0.14; 0.30; 0.14; 0.30. NO2; 0.013; 0.027; 0.013; 0.027. （4）恶臭 本项目营运期产生的恶臭气体主要来自垃圾存放点。生活垃圾恶臭气体多是组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。根据资料调查，预测本项目使用期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：氨，强烈刺激性气体，阈值为0.028mg/m3；硫化氢，臭鸡蛋味气体，阈值为0.0076 mg/m3；三甲胺，氨、鱼腥味气体，阈为0.0026 mg/m3；甲硫醇，特殊臭味气体，值为0.00021 mg/m3。垃圾经收集至垃圾房再由环卫部门早晚各清运一次，统一运至市政垃圾站进行无害化处理。 3.2、运营期废水 （1）商业区、住宅区、配套公建设施用房生活污水 - 商业区、住宅区、配套公建设施用房生活污水的总产生量为98359.616m3/a。具体情况可见表1-3项目水平衡表和图1-1项目水平衡图。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社2004年第一版）中典型生活污水水质指标计算，生活污水的污染物的浓度和产生量分别为：CODCr约400mg/L，BOD5约200mg/L，SS约220mg/L，氨氮约40mg/L、动植物油30mg/L。生活污水经过三级化粪池处理后排入市政污水管网，三级化粪池处理效率按COD：40%、BOD5：50%、SS：60%计，经处理后生活污水中污染物浓度COD：240mg/L、BOD5：100mg/L、SS：88mg/L、氨氮：40mg/L、动植物油30mg/L。运营期生活污水中各污染物产生量见表5-5。 表5-5 营运期生活污水各污染物产生量 生活污水中 主要污染物; 产生量 98359.616m3/a; 排放量 98359.616m3/a. mg/L; t/a; mg/L; t/a. CODcr; 400; 39.34; 240; 23.61. BOD5; 200; 19.67; 100; 9.84. SS; 220; 21.64; 88; 8.66. NH3-N; 40; 3.93; 40; 3.93. 动植物油; 30; 2.95; 30; 2.95. （2）地下车库冲洗废水 项目地下室地面冲洗废水的产生量为109.2m3/a。冲洗废水在经过隔油沉沙池后与其他废水一起经过三级化粪池处理后排入市政污水管网。类比同类型项目，冲洗废水经过隔油沉砂池后污染物的浓度分别为：CODCr约350mg/L、石油类约50mg/L、SS约350mg/L。三级化粪池处理效率按COD：40%、SS：60%计，经处理后出水浓度COD：210mg/L、石油类约50mg/L、SS：140mg/L。运营期废水中各污染物产生量见表5-7。 表5-6 车库冲洗废水各污染物产生量 车库冲洗废水中 主要污染物; 产生量 109.2m3/a; 排放量 109.2m3/a. mg/L; t/a; mg/L; t/a. CODcr; 350; 0.038; 210; 0.023. 石油类; 50; 0.0055; 50; 0.0055. SS; 350; 0.038; 140; 0.015. 根据现场踏勘和查阅资料可知，葛店开发区污水处理厂于2009年12月8日由市环保局组织环保工程竣工验收，并于2010年元月后由开发区供排水公司负责运行至今，服务范围为葛店科技新城。本项目位于葛店科技新城内，已覆盖污水管网，项目的地下车库清洗废水经过隔油沉沙池处理后，与商业区、住宅区、配套公建设施用房生活污水一起通过三级化粪池处理后，通过项目总排口排入市政污水管网，再依托葛店污水处理厂处理具有可行性，最后污水处理后尾水排入长江。 3.3、运营期噪声 （1）商业活动噪声 项目建成后，随着各商业裙楼铺面投入使用，区域来往人员大量增加，居住区、商业场所将产生各种社会生活噪声。商业场所由于人流量较大，主要为人群喧哗声或音乐、喇叭声以及装卸货物时的嘈杂声等，商业场所营运期噪声值一般在65～80dB(A)之间。 （2）机动车噪声 车辆进出停车场过程中会带来噪声影响。根据类比调查分析，机动车噪声值在60～65dB(A)范围内。 （3）配套设备噪声 地下车库风机、水泵位于地下车库一层，配电机组位于地面以上独立房中。根据同类型设备的实测结果，其主要设备噪声值见表5-8。 表5-7 配套设备噪声的声压级 序号; 设备名称; 声级值 dB（A）; 位置; 排放方式. 1; 地下车库风机; 80～85; 地下层设备房; 间断. 2; 地下车库水泵; 80~85; 地下层设备房; 间断. 3; 配电机组; 65~70; 地上独立房内; 连续. 3.4、运营期固废 - 居民生活垃圾 - 根据城镇生活源产排污系数手册中的统计数据，湖北地区生活垃圾产生量为0.38~0.71kg/d·人，本评价取0.5kg/d·人，居住人数约为2112人，一年按365天计，则住宅部分生活垃圾产生量约1.056t/d（385.44t/a）。 （2）商铺及配套公建设施用房垃圾 类比同类项目，商铺及配套公建设施用房垃圾产生量按0.1kg/d·m2估算。项目商铺及配套公建设施用房的总建筑面积约3342.2m2，一年按365天计，则商铺及配套公建设施用房垃圾产生量为0.3342t/d（121.983t/a）。 表5-8 运营期固体废物产生情况一览表 废物来源; 产生系数; 数量; 产生量; 排放量 t/a. t/d; t/a. 住宅居民生活垃圾; 0.5kg/d·人; 2112人; 1.056; 385.44; 0. 商铺及配套公建设施用房 垃圾; 0.1kg/d·m2; 2459.5m2; 0.3342; 121.983; 0. 合计; /; /; 1.3902; 507.423; 0.

内容

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量 (产生浓度) |  |  | 处理后排放量 (排放浓度) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工废气 | 扬尘及烟尘 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |  |
|  |  | 机械废气 | SO2、HC、NO | 少量 |  |  | 少量 |  |  |  |
|  |  | 装修废气 | 甲苯、二甲苯、甲醛 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |  |
|  | 营 运 期 | 居民厨房 | 天然气燃烧 废气 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |  |
|  |  |  | 油烟 | 2.39t/a |  |  | 0.478t/a |  |  |  |
|  |  | 地下车库 | CO | 1.29kg/h |  |  | 1.29kg/h |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.30kg/h |  |  | 0.30kg/h |  |  |  |
|  |  |  | NO2 | 0.027kg/h |  |  | 0.027kg/h |  |  |  |
|  |  | 垃圾 收集点 | 恶臭 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 水量 | 34m3/d |  |  | 回用不外排 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 2000~4000mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 生活污水 | 水量 | 10.2m3/d |  |  | 10.2m3/d |  |  |  |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L | 0.0036t/d |  | 350mg/L | 0.0036t/d |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.0018t/d |  | 180mg/L | 0.0018t/d |  |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 0.0026t/d |  | 250mg/L | 0.0026t/d |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.00026t/d |  | 25mg/L | 0.00026t/d |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 50mg/L | 0.0008t/d |  | 50mg/L | 0.0008t/d |  |  |
|  | 运营期 | 商业区、 住宅区、 配套公建设施用房的 生活污水 | 水量 | 98359.616m3/a |  |  | 98359.616m3/a |  |  |  |
|  |  |  | CODcr | 400mg/L |  | 39.34t/a | 240mg/L |  |  | 23.61t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L |  | 19.67t/a | 100mg/L |  |  | 9.84t/a |
|  |  |  | SS | 220mg/L |  | 21.64t/a | 88mg/L |  |  | 8.66t/a |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L |  | 3.93t/a | 40mg/L |  |  | 3.93t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 30mg/L |  | 2.95t/a | 30mg/L |  |  | 2.95t/a |
|  |  | 地下车库清洗废水 | 水量 | 109.2m3/a |  |  | 109.2m3/a |  |  |  |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L |  | 0.038t/a | 210mg/L |  | 0.023t/a |  |
|  |  |  | 石油类 | 50mg/L |  | 0.0055t/a | 50mg/L |  | 0.0055t/a |  |
|  |  |  | SS | 350mg/L |  | 0.038t/a | 140mg/L |  | 0.015t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 2565.67t |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 30.66t |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 挖方 | 135163.035m3 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 营运期 | 住宅楼 | 居民生活垃圾 | 385.44t/a |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 商铺及 社区管理 中心 | 商铺及 配套公建设施用房垃圾 | 121.983t/a |  |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 施工期：主要来自各种施工机械设备和运输车辆在运行过程，噪声级在75~95dB(A)。 营运期：主要来自变压器、水泵、地下车库风机等设备产生的噪声，以及机动车噪声、商业区域噪声，噪声级为65~85dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 一、施工期生态环境影响分析 1、本项目的建设将进行土地平整、开挖。一方面破坏当地的景观、易引起水土流失，同时建设项目所在地的地表景观也受到破坏，地表裸露，对风力、水力作用明显，易沙化扬尘。但是随着施工期的结束，地表将大量种植植物，对地表环境影响即可消失。 2、根据实地踏勘和调查，项目建设地为居民住宅地。该区域未发现受国家保护的野生动植物，项目建设不会对区域生态环境带来明显的影响。 3、施工人员的施工活动和生活活动对周边环境卫生产生一定的影响，施工人员日常生活产生的污水如随意排放，则将对附近地表水有较大的危害性，各类生活垃圾，尤其是不可降解的塑料对周围环境的影响不可忽视。因此要加强管理，各种废弃物要定点堆放，建筑垃圾要及时清运，生活垃圾由环卫部门进行清运。 二、营运期生态环境影响分析 1、项目建成后，除部分附属设施、道路外，均被草坪、树木等绿色植被覆盖，建成后有利于对地表径流水的吸收，有利于水土保持。 2、项目建成后，通过对项目精心设计建造，将会带来明显的生态景观效应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期对环境的影响是暂时性的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。具体内容如下所述： 1、大气环境影响分析 本项目在建设期间产生的大气污染物主要为施工扬尘、燃油废气及装修废气。 1.1、施工扬尘 施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械行驶带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落等。本评价主要针对堆场扬尘和车辆行驶扬尘进行分析。 （1）车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×(V/5) ×(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2 下表为一辆10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。具体见表7-1。 表7-1 不同情况下的扬尘量 车速 粉尘量; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4～5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，具体见表7-2。 表7-2 洒水试验结果表 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 本项目四周居民离项目边界最近距离10m，施工扬尘会给住户带来一定影响，TSP日均浓度将超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 因此，本工程施工时须采取一定的控制措施： ①晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面(点)、道路进行洒水，对施工场地内车辆限速以减少二次扬尘。 ②粉尘物料输送过程各连接法兰必须严密。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网(布)或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 ⑨项目四周离居民较近，在施工过程中尽量将临时堆场设置在项目中间，运输车辆尽量从西南侧的入口进来，这样可以最大限度地减少施工扬尘对周边居民的影响。 （2）堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1×(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表7-3可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。具体见表7-3。 表7-3 粉尘粒径和沉降速度的关系 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 土石方阶段的粉尘主要来自土方的挖掘和回填扬尘、现场堆放扬尘和运输车辆扬尘，土方的开挖和回填作业产生的扬尘污染与气候有关，晴天大风时对下风向的污染较重，一般情况下在距施工现场100～500m范围以外可符合标准要求。另外根据有关资料，施工扬尘的影响范围可达周围50m左右，在进行洒水作业对路面保持一定湿润度后，扬尘的影响范围可控制在30m范围内。根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4～2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处，水泥储料站扬尘影响范围在距其150m处TSP浓度既可降至为1.00mg/m3以下。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。为减少项目施工期扬尘可能对其产生的影响，并且减小施工期扬尘的影响范围和影响程度，需要采取洒水、围挡等污染缓解措施。 根据湖北省出台的《湖北省建筑施工扬尘防治工作实施方案》文件和鄂州市政府发布的《鄂州市扬尘污染防治管理办法（修订）》文件的要求，建设单位在项目施工期间必需对施工期间的扬尘污染源严格管理，施工期环境空气防治措施主要有： - ①建立完善建筑施工扬尘防治专项措施报备制度。新开工程提交的安全文明施工保证措施中，必须包含施工总承包单位编制的施工现场扬尘防治管控措施，并由项目总监理工程师审核签字。 - ②严格实施建筑施工现场封闭管理。房屋建筑施工现场必须采用封闭围挡，主要道路和工地出入口硬化，配备施工车辆冲洗设备。 - ③强化施工过程防尘降尘管理。房屋建筑施工现场的水泥等易飞扬细颗粒建筑材料应存放于库房或密闭容器，土方和装修作业时采取喷雾降尘措施，房屋建筑工程裸土应采取覆盖或绿化处置。 - ④落实建筑垃圾消纳控制措施。房屋建筑工程应采用密闭串桶或容器转运楼层建筑垃圾，建筑垃圾和生活垃圾密闭清运出场，严禁焚烧各类废弃物。 - ⑤完善市政工程扬尘防治手段。市政基础设施工程应根据现场条件设立固定或活动的围挡、警示标志，临近主要道路和居民生活区的一侧设置双层密目网，定时洒水喷雾降尘，定时清理排水系统，施工泥浆采用密闭容器存放，配备施工车辆冲洗设备。 - ⑥完善拆除工程防治手段。施工区域设置硬质围挡及醒目警示标志，采取持续加压喷淋压尘或其他压尘措施抑制扬尘产生，5级以上风力或空气质量严重污染等恶劣天气时必须停止拆除作业。 - ⑦加强预拌混凝土生产、运输环节管控。严格执行《预拌混凝土绿色生产管理规程》，采取覆盖、洒水（喷雾）、封闭、除尘等措施，有效控制因堆放、装卸、运输、搅拌等产生的粉尘污染，逐步建成绿色环保搅拌站。新、改、扩建预拌混凝土生产场地同步实施环保配套设施建设。搅拌楼生产应当实施封闭并采取防尘措施，搅拌站厂区出入口应当设置洗车台和冲洗设施。混凝土运输车辆应当采取预防渗漏措施，避免在运输途中滴、撒、漏。 通过采取以上措施，施工期扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，可最大限度的降低施工期粉尘对周边居民的影响。施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，其影响也是相对短暂的。 1.2、燃油废气 施工期各种运输车辆在运行的过程中都会产生燃油废气，其主要成分为SO2、HC、NO等，这些污染物主要对施工现场区域有一定影响，但由于这些污染物排放量很小，又为非连续性排放，通过加强设备维修保养等措施且经大气稀释扩散后对大气环境的影响小。 1.3、装修废气 根据工程分析，装修废气主要为油漆废气及甲醛。本项目装修期间会向周围大气环境排放油漆废气（主要为甲苯和二甲苯），对人体有一定影响。甲醛是种原生毒物，空气中甲醛对室内暴露者的健康影响主要是嗅到异味、刺激眼和呼吸道粘膜、免疫功能异常、肝肺损伤等。人的甲醛嗅觉为0.06-0.07 mg/Nm3。根据有关文献资料，一般建筑物新装修后，甲醛峰值浓度为0.2mg/Nm3左右，对人体有一定的影响。 故在装修完毕后应充分开窗换气，并最好空房隔1个月之后再入住，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，避免对室内环境造成污染、对人体产生不良的影响。 2、水环境影响分析 2.1、施工期生活污水 项目已与葛店政府部门协商好，在项目施工期间就将市政污水管网接入项目所在地，同时项目将在施工期设置临时简易化粪池，则施工期生活污水在经过临时简易化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准后排入市政污水管网，再通过市政污水管网排入葛店污水处理厂，经葛店污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，尾水排入长江。由此可见废水不会对地表水环境造成明显影响，环境可以接受。 2.2、施工废水 项目在建筑施工过程中会产生施工废水，其主要污染因子为悬浮物（SS）浓度可达2000～4000mg/L。项目建设过程中采取以下了措施： （1）砂石料冲洗废水 其悬浮物含量大，需建沉降池，悬浮物进行沉淀后排放。部分废水澄清后可用于建筑工地洒水防尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。运浆容器和搅拌用具尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉降池。 （2）混凝土养护废水 混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用。其多余废水经沉淀处理后，上清液可回用。 （3）机械和车辆冲洗废水 主要为含油废水，应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在项目区内进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集，回收利用，以防止油污染。 施工期废水均得到了妥善的处理，禁止直接排入周边港渠，随着施工阶段的结束，污染也随之消失。施工期废水没有对地表水造成明显环境影响。 3、声环境影响分析 施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械、运输工具产生的噪声及振动。项目施工期噪声包括土建施工和安装两阶段的生产噪声。在土建施工过程中，包括有：土方挖掘、基础桩基施工、土方回填、钢体切割和焊接、脚手架搭接、混凝土搅拌输送、模板架设、砂石料及其他物料垂直运输等多种生产过程。在安装过程中又包括有：电力系统安装、给排水系统安装、安全防火消防系统安装、地下室通风系统安装、通信系统安装以及室内外的墙体装修。在施工期部分噪声源及相应的生产噪声限值列如表7-4。 表7-4 主要施工机械噪声源强度及其影响预测 单位:dB(A) 施工 阶段; 主要噪声源; 声级; 距声源距离（m）. 20; 40; 60; 80; 100. 土石方 阶段; 推土机、 挖掘机等; 87-102; 69-84; 55-70; 51-66; 49-64; 47-62. 结构阶段; 运输车辆; 87-102; 69-84; 55-70; 51-66; 49-64; 47-62. 《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准; 昼间≤70 夜间≤55. 由上表可以看出，在60米范围内，施工噪声均有可能超过建筑施工厂界噪声限值的情况出现，项目周边葛店开发区地税局距离厂界10m，张铁村城中村改造一期项目小区住宅楼距离厂界10m，昊城景都小区住宅楼距离厂界20m，受本项目施工噪声一定影响。 为了最大程度的减少施工噪声对居民的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： （1）合理安排施工时间，在夜间(22:00-6:00)禁止使用高噪声设备，如打桩机、破碎机、推土机、挖掘机、打夯机、发电机、电锯、混凝土电动震捣机等，优先选用静压桩等先进建设工艺。 （2）合理布置噪声源设备：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅较远处，为保障居民区一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （3）在施工过程中，对混凝土搅拌、金属窗加工等发出高频噪声的生产过程尽量不安排在现场施工，建议采用商品混凝土和成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 （4）对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经葛店开发区政府批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。并于施工前两天公告附近居民。做好与周边单位、居民的沟通工作，如有发出高分贝噪声的施工内容或必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况与施工现场周边的上述敏感点进行沟通，并取得这些单位和市民的谅解；同时，将上述内容以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。 （5）运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 （6）制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 总之，建设单位必须全面落实上述要求，不得对周围居民产生扰民现象，并使施工各阶段噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定。 4、固体废物环境影响分析 项目所产生的固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾及废建筑材料、施工弃方。 施工过程中建筑垃圾产生量约2565.67t，建设单位应与当地城管部门协商，将建 筑垃圾堆放在城管部门指定的倒渣地点，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场交由市政环卫部门进行集中处理，不得造成二次污染。建筑垃圾应临时堆放在防风、防雨设施内。 生活垃圾主要是工地工人废弃物品，施工期共产生生活垃圾约30.66t。生活垃圾以有机垃圾为主，易产生腐烂，发酵，同时由于发酵而蚊蝇滋生，并产生臭气污染环境，所以在建设期间，生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统及时清运。 根据建设方提供的资料，项目地下室挖方高度约5米，覆土层约2.1米，地下建筑面积12872.67m2，经初步核算，本项目挖方135163.035m3，覆土层回填100000m3，剩下土石方用于小区内绿化，小区绿化面积7808.28m2，绿化覆土主要以地表草被、灌木、乔木为主，绿化覆土厚度平均按0.6m计，则项目绿化覆土共计4684.986m3，弃方30478.049m3，剩余土石方按照相关规定，委托专业的渣土清运公司及时进行处理，弃方运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。 - 各施工阶段的固体废物按照相关规定及时清运处理，将不会对周围环境产生影响。 5、生态影响 项目选址区域地表分布一定植被，施工期会对该区域地表植被造成破坏，地表原有结构、土地利用现状发生局部改变，大量挖掘土方若遇下雨会造成水土流失。因此，要尽量缩短工期，避免雨天施工。在项目建成后期，应及时采取绿化措施，以恢复植被，防止水土流失，减少对生态环境的影响。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期对环境空气的影响主要来源于天然气燃烧废气、油烟废气、汽车尾气、垃圾恶臭等。 1.1、天燃气废气 本项目建成后住宅居民采用天然气为燃料，居民人均用气量按0.35m3/d计，用气人口按2112人计，日用气量为739.2m3/d，并考虑10%的不可预见用气量，则全年用气量约为296788.8m3/a（一年按365天计）。 本项目在设计中考虑了住户的天然气燃烧废气通过预留烟气管道由楼顶排放，同时天然气属于清洁能源，产生的污染物浓度低，能够实现达标排放。 1.2、居民油烟废气 - 根据本地区居民饮食习惯，每户食用油用量约为0.15kg/天，烹饪过程中挥发至空气中的油烟为食用油的3%，则项目产生的油烟每户每天约为0.0045kg，总户数为660户，一年按365天计，则居民烹饪油烟年产生总量约为1.084t。拟建项目在厨房内设计了内置排油烟道，并预留了油烟净化器的安装位置，产生的油烟净化后经内置式排油烟道引至各楼栋屋顶排放。一般居民均采用家用抽油烟机，油烟平均去除率按80%计，经过油烟器净化处理后排放量为0.2168t/a。 1.3、汽车尾气 进出住宅区停车场的各种车辆产生汽车尾气主要污染因子是CO、NO2、THC，尾气主要是油料不完全燃烧产生的。当空气与燃油的体积比较大时(大于14.5)，燃油完全燃烧，产生CO2和H2O；当空气与燃油的体积比较低(小于14.5)时，燃油不充分燃烧，将产生THC、CO和NO2等污染物。 本项目住宅区建有地上、地下停车位339个。根据工程分析对停车位废气排放源强的估算，本项目停车场各污染物排放量分别为CO 1.29kg/h、THC 0.30kg/h、NO2 0.027kg/h，一天早晚高峰各1个小时，一年按365天计，则各污染物年排放量为CO 0.94t、THC 0.22t、NO2 0.020t。本项目地下车库产生的尾气由抽排风系统抽至地面排风口处排放，地下车库设置了排风口，排风口的位置位于小区的绿化处，朝向背对住宅和商业楼，汽车尾气经地面排气筒排出，不会造成地下停车场局部环境空气污染。地面停车场分布较为分散，产生的汽车尾气通过自然通风扩散稀释，根据《机动车停车场（库）环境保护设计规程修订研究》对典型公共停车库排风浓度实测结果表明，排风中空气污染物NO2和PM10浓度均满足《环境空气质量标准》二级浓度限值，而CO浓度有部分超标现象（超标频率17.9%），NOx有较明显的超标现象（超标频率94.9%）；扩散模拟分析显示，在排风口下风向9m处落地浓度满足《环境空气质量标准》二级浓度限值。本项目地下车库排风口位于车库中心区域的绿丛中，距离附近住宅楼的距离均达到10米以上，因此地下车库废气中NOX、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。对项目本身和周边环境空气质量影响很小。 1.4、垃圾恶臭 项目物业管理部门有专人每天将垃圾清运至小区内垃圾房，再统一运至市政垃圾站进行无害化处理。项目内垃圾房密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，及时运至市政垃圾站。另外由于垃圾站收集的是袋装垃圾，恶臭产生较少，对外环境影响很小。 由以上分析可知，项目运营期产生的大气污染物浓度均较低，能够达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准排放，项目运营期不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。 2、水环境影响分析 2.1、生活污水 - 商业区、住宅区、配套公建设施用房生活污水的总产生量为98359.616m3/a。具体情况可见表1-3项目水平衡表和图1-1项目水平衡图。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社2004年第一版）中典型生活污水水质指标计算，生活污水的污染物的浓度和产生量分别为：CODCr约400mg/L，BOD5约200mg/L，SS约220mg/L，氨氮约40mg/L、动植物油30mg/L。生活污水经过三级化粪池处理后排入市政污水管网，三级化粪池处理效率按COD：40%、BOD5：50%、SS：60%计，经处理后生活污水中污染物浓度COD：240mg/L、BOD5：100mg/L、SS：88mg/L、氨氮：40mg/L、动植物油30mg/L。项目生活污水经三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）三级标准，同时氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准，再通过项目总排口排入市政污水管网，随后排入葛店污水处理厂，经过葛店污水处理厂后排放的污水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，尾水排入长江。 2.2、地下室地面冲洗废水 项目地下室地面冲洗废水的产生量为109.2m3/a。冲洗废水在经过隔油沉沙池后与其他废水一起经过三级化粪池处理后排入市政污水管网。类比同类型项目，冲洗废水经过隔油沉砂池后污染物的浓度分别为：CODCr约350mg/L、石油类约50mg/L、SS约350mg/L。三级化粪池处理效率按COD：40%、SS：60%计，经处理后出水浓度COD：210mg/L、石油类约50mg/L、SS：140mg/L。经过隔油沉沙池的冲洗废水和生活污水一起经过三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）三级标准，同时氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准，再通过项目总排口排入市政污水管网，随后排入葛店污水处理厂，经过葛店污水处理厂后排放的污水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，尾水排入长江。 综上所述，项目废水对地表水环境无不利影响。 3、声环境影响分析 3.1、商业活动噪声 商业营业噪声不稳定、不连续，因此其源强难以估算，其防治措施主要是加强管理。项目应加强对商业店铺营运的规范管理，对商业店铺经营位置进行合理布局，采取隔声降噪措施强化其内部噪声；规定营业时间，商铺早上不宜开业过早，晚上10点后停止营业。本项目原则上不引入餐饮、娱乐等有高噪声项目，如果引进须向有关部门申报，在取得一切相应手续或另做环评对其污染物排放可行性及可能造成的影响进行分析说明后，方能修建运营。 因此，在合理布局、采取相应隔声降噪措施、严格管理的情况下，商业噪声将得到有效控制，对住户影响不大。 3.2、配套设备噪声 项目营运期产生的设备噪声主要来自于水泵、风机（地下室排风系统）等，此类噪声若不加以控制，噪声值最高可达100dB(A)。本项目所用的通风系统风机、水泵均设置于地下车库西南角的各专用机房内，地下室对噪声的削减量在20分贝以上，水泵使用低转速电机并加减震垫。经减震垫衰减及专用机房隔声后，各设备运行时产生噪声将不会对周围声环境产生明显影响。因此通过选用低噪音设备，合理布局，对专用机房进行密闭处理等措施后，项目公共设施产生的噪声对周围环境影响不大。 经过上述措施后，项目噪声对周边环境产生的影响能降到最低。 3.3、机动车噪声 （1）小区内车辆行驶噪声对住户的影响分析 汽车在小区内道路上及进出车库时一般速度较慢，噪声级一般在60-65dB(A)之间，对附近居民不会产生明显的影响，但若在住宅区内高速行驶或鸣喇叭，其噪声级较高，车身1m处可达80dB(A)，对附近居民就会产生一定影响，因此应加强住宅区内的交通管理，限速在10km/h以下，禁鸣喇叭，采取上述措施后，该类噪声对周围环境影响不大。 （2）地下车库入口噪声对住户的影响分析 从地下车库出入口进出的车辆均为住户的私家车，以小型车辆为主。通过对同类型地下车库出入口类比监测结果显示，小型车辆在进出出入口时，5m处噪声级在62.3dB(A)左右，按线源衰减模式Lp2=Lp1-10lg(r2/r1)，计算可知车库噪声对周边环境的噪声贡献值昼间在27m以外才可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 由此可见，汽车进出地下车库时势必会对周围居民正常生活产生一定的影响。由于汽车噪声属突发性噪声，尤其夜间仍有可能对居民产生不利影响，建设单位应采取以下各项噪声防治措施： ①出入口坡道部位加筑隔声防护墙和隔声顶棚(屏蔽8dB计)； ②在地下车库出入口隔声棚内安装吸声材料、地面采用防噪声改性沥青； ③靠近车库出入口的居民采用中空玻璃窗户，可保证室内声环境达标； ④严格控制车辆进出车库出入口的速度，不得超过10km/h； ⑤噪声防治须由有资质的专业单位设计、实施。 对本项目地下车库出入口均采取上述措施后，可降噪10-15dB(A)左右，然后满足《机动车停车场（库）环境保护设计规程修订研究》中“停车场进出口在2类区设置距离控制在8米，在1类区设置距离控制在10米”的要求后能确保出入口附近住宅楼噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2标准。因此，本项目噪声对周围环境敏感点影响较小。 4.固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为居民生活垃圾、商铺及配套公建设施用房垃圾，其产生总量约507.423t/a。项目对垃圾按功能区域或建筑区域划分垃圾清理服务区、分类收集，垃圾收集后经垃圾收集点统一收运，再交由环卫部门统一处理，日产日清。垃圾清运途中，应采取有效的密闭或覆盖措施，避免二次污染。 为了确保垃圾收集点不会影响小区环境和人群健康，环评要求：对垃圾收集点实施密闭，防治垃圾飞散或垃圾渗透液溢出；加强垃圾收集点管理，派专人对垃圾收集点定期消毒和灭蝇。确保本项目的垃圾不产生二次污染，为小区提供一个干净，整洁的居住环境。 通过定期清运、及时清扫和消毒，可保证垃圾收集点不会对小区环境带来较大影响。加之垃圾收集点种植植被，恶臭对小区外环境的影响不大。 综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，运营期产生的固废对项目周围环境无明显影响。 5、营运期生态环境影响分析 5.1、项目运营对生物多样性的影响 经现场踏勘，项目用地范围内不存在濒危物种，植被主要为农田植被和荒草地；项目运营后，项目范围内除建筑用地以外的土地将被人工引进的其他植被占据，本次工程的运营不会造成植物和动物的物种灭绝，对项目范围内的生物多样性影响较小。 5.2、工程运营对植被的影响 本项目区内植被覆盖率较高，植被较为简单，项目运行后，将通过人工绿化方式进行补偿，居住小区的绿化率也将达到37.8%，对区域植被造成不利影响。 5.3、外来物种引进的影响 由于项目建成后是一个人工生态系统，需特别注意物种入侵的可能，外来物种的引种或引入对本土种可能造成不良影响，导致项目区内本土种的灭绝或迁移，情况加剧将可能使外来物种向项目区外蔓延，对项目周边产生更大规模的不良影响。因此，本项目不得引入外来物种，以杜绝外来物种入侵可能带来的灾害影响。 6、天然气环境风险简要分析 项目能源将采用天然气，全部由城市天然气管道直接供给，场地内不设调压站及储气设备。天然气的应用，给人民生活带来了便利，但也存在易燃易爆炸等环境风险。物业服务单位在项目使用后，应加强对天然气管道和设备的日常检查工作，将天然气的环境风向降低到最低。物业服务单位应做到：一旦发现有管道腐蚀、燃气泄漏等情况，应立即上报相关部门，并及时关闭上级阀门；如今后需开挖施工，要对地下天然气管网进行事先摸排，谨慎施工，以防挖段管网，造成燃气泄漏，产生安全隐患；天然气管道及设备要设置防护及警示装置，以告知住户和车辆注意保护和避让；物业服务单位还应在业主中普及天然气安全知识，以宣传栏等方式指导居民安全用气。 7、清洁生产分析 清洁生产作为21世纪倡导的模式，对项目工程提出了更高的要求。本工程属于房地产开发建设项目，其清洁生产主要针对项目对自然资源的利用，选用设备先进程度、节能降耗、文明施工、环境管理，建筑节能设计等方面，具体措施有： 7.1、在施工现场内对施工废水设置废水沉淀池，对废水进行初步处理后再利用，建小型隔油池处理机械等的冲洗废水，防止施工废水对水体的污染。完善项目污水处理设施和管网建设，确保项目污水经处理达到相关标准后排放。 7.2、施工单位严格按照国家环保总局、建设部环发[2001]56号文对于扬尘的控制，减小项目施工对空气环境质量的影响：施工中采用封闭施工，建筑工地架设2.5～3米高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；运输道路采用硬化路面，车辆出场前一律用毡布覆盖、清洗车轮，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫；同时指定专员定期洒水并清扫路面；风速大于3m/s时应停止施工。 7.3、所有泵、电气设备等均为国家推荐的节能产品；区域内使用的能源电及天然气均为清洁能源。 7.4、区域内禁止鸣喇叭、减速行驶，垃圾分类收集，废电池回收，养成爱护环境、注重卫生的良好习惯。 7.5、使用无污染性废气产生的材料、涂料，装饰应注意避免光污染、有害废气污染，装修时尽量使用环保型材料。 7.6、项目从建筑的体形、布置等方面进行综合统筹考虑建筑节能。项目通过分析建筑的总平面布置，建筑平、立、剖面形式，建筑物的体形系数，太阳辐射，自然通风的气候参数等对建筑能耗的影响来达到建筑节能的目的。 综上所述，项目从设计、施工及运营期环境管理方面均体现了清洁生产思想。 - 外环境影响分析 （1）周边道路及环境敏感点影响 由调查可知维纳春天项目地块位于鄂州市葛店开发区三号工业区。项目北侧隔着聚贤路为光谷鑫城小区，项目东侧隔着马路为维纳阳光小区，项目南侧隔着马路为武汉精锐狮机械设备有限公司的储存车间，项目西侧隔着仁慧路为空地。项目周边情况详见表7-5。 - 表7-5 项目周边情况 序号; 保护对象; 方位; 性质; 本项目净用 地界线至 敏感区边界 最近直线距离. 1; 维纳阳光小区住宅楼; 东; 居民区; 5m. 2; 光谷鑫城小区住宅楼; 西; 政府办公楼; 10m. 3; 上魏村; 西北; 居民区; 61m. 4; 张思村; 北; 居民区; 404m. - 项目周边（除南侧外）均为居民住宅楼，不会对项目环境造成不良影响。 - 周边企业单位影响 - 本项目南侧为武汉精锐狮机械设备有限公司的储存车间，其主要污染是噪声污染，根据环境质量现状检测可知该项目南侧环境噪声达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，并且项目在采用具有良好隔声效果的墙体、在临道路侧设置绿化带、起居室尽量不设置在面向南面一侧等措施后，南面噪声对项目环境没有什么不良影响。 9、环境管理分析 工程投入运营后，环境管理机构由物业管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。环境管理机构职责： 9.1、贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。加强消防宣传防患于未然。 9.2、制定本小区的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；制定火灾应急预案，有条件的可以安排消防演习。 9.3、按《民用建筑设计防火规范》规定，定期进行环保以及消防设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 9.4、负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 9.5、负责对小区环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。 9.6、根据“文化部关于《娱乐场所管理条例》贯彻执行中若干问题的意见(文市发〔2006〕31 号)”，对项目内部商业集中规划，住宅区内不得设立娱乐场所，主要包括歌舞厅、卡拉 OK 场所等各类歌舞娱乐场所和以操作游戏、游艺设备进行娱乐的各类游艺娱乐场所。根据“国家环境保护局、国家工商行政管理局《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》（环监[1995] 100 号）”的规定，居民区内禁止兴办产生恶臭、异味的修理业、加工业、餐饮等服务企业。因此，建设单位在招商时不得引入娱乐行业及修理业，如 KTV、电玩城、汽修厂、餐饮等。

内容

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 |  |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废气 |  | 扬尘及烟尘 | 场界设置围墙、 封闭施工、 洒水降尘等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 机械废气 |  | SO2、HC、NO | 加强设备维修 保养 | 对大气环境影响小 |
|  |  | 装修废气 |  | 甲苯、二甲苯、甲醛 | 加强室内通风 以及采用绿色 装修材料 |  |
|  | 营 运 期 | 居民厨房 |  | 天然气燃烧 废气 | 预留专门的烟道烟，集中收集至各栋楼顶高空排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放 浓度限值 |
|  |  |  |  | 油烟 |  |  |
|  |  | 地下车库 |  | CO | 地下车库抽排风系统，地面绿化带设置隐蔽排放口 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  |  | NO2 |  |  |
|  |  | 垃圾 收集点 |  | 恶臭 | 对垃圾桶采用封闭设置，加强垃圾管理、及时清运，药剂喷洒除臭 | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 |  | 主要污染物SS，含量约为2000~4000mg/L | 采用沉淀池处理后全部回用于场地的抑尘洒水， 不排放 | 对水环境影响小 |
|  |  | 施工 生活污水 |  | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、 动植物油 | 经临时简易化粪池处理后排入市政污水管网 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  | 营 运 期 | 商业区、 住宅区、 配套公建 设施用房、 的生活污水 |  | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、 动植物油 | 冲洗废水经过隔油沉砂池和生活污水一起通过化粪池处理后通过项目总排口排入市政污水管网 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  |  | 地下车库 清洗废水 |  | CODcr、SS、 石油类 |  |  |
| 固体废物 | 施 工 期 | 施工场地 |  | 建筑垃圾 | 交由环卫部门清运处理 | 零排放 |
|  |  |  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  |  |  |  | 工程挖方 | 由专业渣土公司清运 |  |
|  | 营 运 期 | 住宅楼 |  | 居民生活垃圾 | 交由环卫部门清运处理 |  |
|  |  | 商铺及 配套公建设施用房 |  | 商铺及 配套公建设施用房垃圾 |  |  |
| 噪声 | 施 工 期 | 施工噪声 |  | 设备及 运输车辆噪声 | 尽量采用低声装备、运输车辆限速行驶等 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值 |
|  | 营 运 期 | 生活噪声 |  | 商业活动噪声、进出车辆噪声、设备噪声 | 采取减振、消音、隔声处理措施，加强小区管理车辆进出管理，加强商铺规范制度管理 | 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在施工阶段采取了以下水土保持措施以避免或减缓水土流失现象：在施工区内增设必要的排水沟道；土石方工程尽量避开暴雨季节，施工完成后及时进行路面硬化和绿化。 本项目在运营后，通过栽种树木、草坪，可以有效的避免水土流失，起到保护生态环境的作用；还可以净化厂区环境空气，降低外环境对本项目所产生噪声的影响。建议本项目在绿化工程中要实行“常（绿）与落（针）相结合，乔（木）与灌（木）相结合，灌（木）与草（坪）相结合”。 环保投资估算： 本项目总投资15000万元，环保投资共计500万元，占总投资3.33%。项目环保投资估算及三同时验收情况见表8-1。 表8-1 建设项目环保投资估算及三同时验收情况表 污染类别; 来源; 治理措施; 预计处理效果; 环保 投资 （万元）. 废水; 住宅区、 配套公建设施用房、商业区 的生活污水以及地下车库清洗废水; 冲洗废水经过隔油沉砂池和生活污水一起通过化粪池处理后通过项目总排口进入市政污水管网，然后排放到葛店污水处理厂处置达标后最终排入长江（鄂州段）。; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 50. 废气; 汽车尾气; 地下车库抽排风系统，地面绿化带设置隐蔽排放口; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值; 5. 居民厨房油烟; 预留专门的烟道烟，集中收集至各栋楼顶高空排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值; 20. 垃圾收集点臭气; 对垃圾桶采用封闭设置；加强垃圾房的管理，及时清运，药剂喷洒除臭; 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准; 3. 噪声; 设备噪声; 地下室分别设置专门的设备间，内部采用多孔吸声材料薄板吸声结构，设备配备减震垫等，控制低频带噪声。设置专门的变配电房，设备配备减震垫等; 满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准; 20. 交通噪声; 小区内道路设置禁鸣、限速标志； 合理布置绿化带; 2. 商业噪声; 制定严格的管理制度，规范商业操作，运货车尽量避免在居民休息时间运行; 5. 固废; 居民生活垃圾、商铺及配套公建设施用房垃圾; 住宅楼楼下设置分散垃圾收集桶，建立垃圾房收集存放垃圾，委托当地环卫部门清运; 不外排; 30. 生态; 绿化; 绿化率30％; 改善区域生态环境; 360. 环境管理; 环境管理人员日常培训; --; 5. 合计; 500. |

九、结论与建议

一、项目概况 湖北省巨能房地产开发有限公司拟在鄂州市葛店开发区三号工业区建设维纳春天项目。根据建设单位提供的资料，维纳春天项目规划净用地面积为21762.2平方米，建筑总面积85522.37平方米，其中商业建筑面积为3214.12平方米，居住建筑面积为67445.76平方米，地下车库面积12872.67平方米。总居住户数660户，规划总居住人口2112人（每户按照3.2人计），容积率3.5，绿化覆盖率35.88%。 维纳春天项目规划净用地面积为21762.2平方米，建筑总面积85522.37平方米，其中商业建筑面积为3214.12平方米，居住建筑面积为67445.76平方米，地下车库面积12872.67平方米。总居住户数660户，规划总居住人口2112人（每户按照3.2人计），容积率3.5，绿化覆盖率35.88%。项目主体工程包括2栋28+1F高层住宅楼、2栋27+1F高层住宅楼以及商业区，同时建有门卫室、配建物管用房、公厕、配电房、开闭所、水泵房、垃圾收集点等公共服务配套设施。项目有地上停车位66个，地下停车位273个，总计停车位339个，基本可以满足小区居民需求；项目商铺位环项目地块北、西、南侧建设，商铺定位为满足区域居民日常生活、购物等消费需求，本项目只引零售业、书店、日用百货、小型餐饮等，不引进高噪声娱乐KTV设施以及医疗设施。根据《中华人民共和国大气污染防治法》规定：禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目，由于本项目要引进小型餐饮行业，因此本环评要求项目商铺设置独立商用烟道。 二、项目环境质量现状 1、环境空气质量 本项目位于鄂州市葛店开发区三号工业区，由《武汉华甜生物科技有限公司1000吨食品添加剂扩建项目环境影响评价报告书》的环境空气现状监测数据可知，SO2、NO2、PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量现状较好。 2、地表水环境质量 根据《鄂州市葛店三王污水处理厂BOT项目环境影响评价报告书》中2015年7月22日-7月24日的地表水监测报告中数据可知，各断面中各项监测因子的单项因子指数均不超过1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。长江现状水质较好。 3、声环境质量 根据声环境检测报告的监测结果可知，东场界、西场界、南场界、北场界监测点的昼、夜间环境噪声监测结果均能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 三、环境影响分析结论及措施 1、大气污染物 本项目建成后的主要空气污染源为居民烹饪油烟、机动车产生的汽车尾气、垃圾收集点恶臭。 拟建项目的居民楼将设计内置式竖井式烟道，产生的油烟经用户抽油烟机抽排进入竖井式烟道引至居民楼屋顶高空排放。同时，建设单位应在居民住宅内厨房预留油烟净化装置的位置，并鼓励入住居民安装油烟净化装置。 本项目建成后住宅居民采用天然气为燃料，居民人均用气量按0.35m3/d计，用气人口按2112人计，日用气量为739.2m3/d，并考虑10%的不可预见用气量，则全年用气量约为296788.8m3/a（一年按365天计）。本项目在设计中考虑了住户的天然气燃烧废气通过预留烟气管道由楼顶排放，同时天然气属于清洁能源，产生的污染物浓度低，能够实现达标排放。 地下车库空气采用目前国内的通用的机械排烟风机抽排方式，进行强制性机械通风换气，地下停车场设置多个风机，保证地下车库的换气次数（6次/小时），尽可能减少地下车库内汽车尾气污染物浓度。地下车库排风口拟隐蔽设置在公共绿地中，预计项目地下车库汽车尾气污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值的要求，排风口安置在绿丛中，可进一步降低影响，因此，地下车库汽车尾气不会对周围敏感点产生明显影响。 项目物业管理部门有专人每天将垃圾清运至小区内垃圾房，再统一运至市政垃圾站进行无害化处理。项目内垃圾房密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，及时运至市政垃圾站。另外由于垃圾站收集的是袋装垃圾，恶臭产生较少，大气污染物能够达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准排放，不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。 2、水污染物 商业区、住宅区、配套公建设施用房生活污水的总产生量为98359.616m3/a。具体情况可见表1-3项目水平衡表和图1-1项目水平衡图。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社2004年第一版）中典型生活污水水质指标计算，生活污水的污染物的浓度和产生量分别为：CODCr约400mg/L，BOD5约200mg/L，SS约220mg/L，氨氮约40mg/L、动植物油30mg/L。生活污水经过三级化粪池处理后排入市政污水管网，三级化粪池处理效率按COD：40%、BOD5：50%、SS：60%计，经处理后生活污水中污染物浓度COD：240mg/L、BOD5：100mg/L、SS：88mg/L、氨氮：40mg/L、动植物油30mg/L。 项目地下室地面冲洗废水的产生量为109.2m3/a。冲洗废水在经过隔油沉沙池后与其他废水一起经过三级化粪池处理后排入市政污水管网。类比同类型项目，冲洗废水经过隔油沉砂池后污染物的浓度分别为：CODCr约350mg/L、石油类约50mg/L、SS约350mg/L。三级化粪池处理效率按COD：40%、SS：60%计，经处理后出水浓度COD：210mg/L、石油类约50mg/L、SS：140mg/L。 项目商业区、住宅区、配套公建设施用房生活污水和冲洗车库废水（经隔油沉砂池处理后）一起经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后通过项目总排口排入污水市政管网，最后进入葛店开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 的一级A标准，后排入长江。 3、噪声 为减小低频噪声的影响，项目地下车库风机、水泵房等配套设施单独设置于地下层，且设计远离建筑的承重梁，配电房设置于地面绿化带独立用房内。对水泵房、配电房以及车库风机噪声控制主要采用消声器和隔声及隔振技术，泵类噪声则通过采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁处用弹性垫或橡胶套管隔离等措施进行控制。采取上述措施后可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2标准。 4、固废 处理固体废物的基本原则是“无害化、减量化和资源化”。居民住宅小区和商铺将在每栋楼出入口及小区商业出入口处布置有垃圾桶，另外在小区内分散布置垃圾桶。项目产生的居民生活垃圾、商铺垃圾采用垃圾桶集中收集，然后由环卫部门每日清运。生活垃圾应尽可能实行分类收集和存放。对生活垃圾中可回收的部分，如包装材料（包装箱、泡沫包装材料）、废塑料、橡胶、废金属、玻璃等，收集后集中交废品回收部门处理，使资源得到再利用；对生活垃圾中不可回收的固体废物，由当地环卫部门日清日运，统一处理。 四、产业政策符合性 1、产业政策符合性分析 本项目为房地产开发项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类，属允许类。同时根据《鄂州市葛店科技新城总体规划（2006~2020年）》文件中葛店科技新城主导产业定位中现代商住要求：一方面对接配套化工新城的居住服务功能，另一方面发挥自然条件优势,在南部的湖系周边地区，大力发展房地产业,吸引武汉居民购房居住,实现“居住在葛店，工作在武汉”的目标，同时成为葛店科技新城工作人员的生活区。本项目位于鄂州市葛店开发区三号工业区处于在配套化工新城，因此在此开发房地产项目符合葛店科技新城总体规划，故本项目的建设符合产业政策。 2、土地规划符合性分析 本项目选址位于鄂州市葛店开发区三号工业区，由该项目土地证可知该项目地块属城市建设用地中商住用地（见附件3），不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目。因此，本项目建设符合土地规划。 3、选址合理性分析 维纳春天项目地块位于鄂州市葛店开发区三号工业区。项目北侧隔着聚贤路为光谷鑫城小区，项目东侧隔着马路为维纳阳光小区，项目南侧隔着马路为武汉精锐狮机械设备有限公司的储存车间，项目西侧隔着仁慧路为空地。项目周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区。项目运营期经采取提出的污染防治措施后对周边环境空气、地面水环境、声环境的污染影响较小，不会对周围环境造成显著不利影响。经从项目周边环境状况、场地条件、环境可行性等方面综合分析后评价认为，项目选址是可行的。 五、环评总结论 综上所述，项目建设符合葛店科技新城的总体规划，具有较明显的社会、经济、环境综合效益；项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。项目建成后，将带动所在区域的经济增长，提升区域形象。 在做到本环评提出的各种污染防治措施后，废水、废气、噪声和固废污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。要求应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围生态环境的影响降低到可接受的程度。因此，本项目的实施具有可行性。 建议与要求 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、在绿化过程中，最好不要将原有的植被彻底清除，而让其有自然适应和演替的机会。加强生态环境意识宣传，自觉维护生态环境。在植被的管理中，尽量采用生态综合控制的方法防治病虫害，避免化学合成农药、除草剂及化肥的大量使用，减少污染。 3、加强对施工现场的噪声管理，建筑施工噪声必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，对高噪声设备加置隔声屏障，同时为了降低施工噪声的影响，可调整或缩短噪声施工的时间，噪声大的作业应安排在白天。对离居民点50～100米以内范围的施工现场，22：00～6：00禁止施工。以减轻施工所带来的噪声对周围居民生活工作的影响。 4、加强建设期内的环境影响管理，对运输车辆鸣笛，路面扬尘应采取积极可行措施加以控制，落实废土安置地点，并考虑对周围环境的影响。 5、加强对营运期噪声设备的管理，尽量选取低噪声设备，加强绿化，以其屏蔽作用时噪声受到不同程度的隔绝。另外，禁止车辆鸣笛，同时在地面停车场附近设绿化隔离带，尽量缩短汽车出入口停留时间以减少汽车噪声和汽车废气对周围环境和自身的影响。 6、建设单位应合理布设垃圾收集点，保持区域的整洁，并对固体废弃物实行分类管理，对包装废弃物、办公废纸等应进行回收利用；对那些无回收利用价值的生活垃圾（餐饮垃圾）集中堆放在设置的固定堆放处，定期由环卫清运处理。 7、环境管理： 7.1、加强管理，使污染物尽量消除在源头，如停车场。一发现有泄漏的油污，应及时消除擦干。 7.2、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 7.3、加强宣传教育，增强居民的环保意识。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日