国环评证乙字第3229号

鄂州昊泰科技有限公司通讯配件加工项目

环境影响报告表

建设单位：     鄂州昊泰科技有限公司

评价单位： 四川锦绣中华环保科技有限公司

2017年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1. 封面“×××环境影响报告表”中“×××”指申报项目的名称。

2. 项目名称——指申报项目的名称。

3. 建设地点——指项目所在地详细址，四至地理坐标，公路、铁路等线性工程应填写起止地点及地理坐标。

4. 建设性质——指新建、改建、扩建。

5. 项目设立依据——指项目立项或备案等的材料。

6. 行业类别及代码——按《国民经济行业分类》填写。

7. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，以及与项目的相对位置关系。

8. 结论与建议——明确建设项目环境可行性，提出减轻环境影响的对策措施。

9. 本报告表应附以下附件、附图

附件：与项目环评有关的文件。

附图：项目地理位置图（应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等）、项目平面布置图以及其他与项目环评有关的图件。

10. 如果本报告表不能完全说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应根据建设项目的特点和当地环境特征，选择下列 1~2项（不能超过 2项）进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价

（3）生态影响专项评价

（4）声环境影响专项评价

（5）土壤环境影响专项评价

（6）固体废物环境影响专项评价

（7）环境风险影响专项评价

11. 如果其他法律法规有另行要求的，报告表应按要求进行分析评价。

项目名称：通讯配件加工项目

建设单位：鄂州昊泰科技有限公司

文件类型：建设项目环境影响报告表

适用的评价范围：一般项目***

环评单位法人：薛虎彪

主持编制机构：四川锦绣中华环保科技有限公司

鄂州昊泰科技有限公司

通讯配件加工项目

环境影响报告表   编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格 证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 汪自斌 | 0002230 | B322903807 | 交通运输 |  |
| 主 要 编 制 人 员 情 况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格 证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 汪自斌 | 0002230 | B322903807 | 建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量现状、评价适用标准、建设项目工程分析、建设项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议 |  |
|  | 2 | 郑 昕 | 00015024 | B322903408 | 审核 |  |
|  | 3 | 彭晓琴 | 0010529 | B322903006 | 审定 |  |

目   录

一、环境影响报告表

1、建设项目基本情况

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

3、环境质量现状

4、评价适用标准

5、建设项目工程分析

6、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

7、环境影响分析

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

9、结论与建议

二、建设项目环境保护审批登记表

三、附图和附件

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目噪声监测点位图

附件1 委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证

附件4  用地证明

附件5 垃圾清运协议

附件6 检测报告

附件7真实性承诺证明

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 通讯配件加工项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鄂州昊泰科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐卫军 |  |  | 联系人 | 周凯 |  |
| 通讯地址 | 鄂州葛店开发区华康三路2号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13984625072 |  | 传真 | --- | 邮政编码 | 436000 |
| 建设地点 | 鄂州葛店开发区华康三路2号 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 360 |  |  | 建设性质 | 新建■改扩建改□技改□ |  |
| 立项审批 部门 | 鄂州葛店经济开发区行政审批局 |  |  | 批准文号 | 2017-426070-63-03-007575 |  |
| 绿化面积 （m2） | --- |  |  | 行业类别 及代码 | C3848 机械零部件加工 |  |
| 项目投资 （万元） | 120 | 其中：环保投资（万元） |  | 1.8 | 环保投资占总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费 （万元） | --- |  |  | 预期投产日期 | 2017年5月 |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 为落实国家《装备制造业调整和振兴规划》，提升装备制造业水平，推动机械基础零部件产业结构优化升级，工业化和城市化是推动我国经济发展的重要动力，尤其是国务院出台的一系列区域、行业整形规划的实施，必然拉动店里、交通、通讯、水利等大型基础设施建设力度，机械配件的市场需求量巨大，发展前景十分广阔。为顺应产业发展方向，满足市场现实需求，鄂州昊泰科技有限公司经调研和论证，投资120万元建设“通讯配件加工项目”。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，属于第I类“金属制品”第53条“其他金属制品加工制造”项目应编制环境影响报告表。受建设单位的委托四川锦绣中华环保科技有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后（委托书见附件1），立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据厂址周围环境状况，结合本项目的排污特征，编写了鄂州昊泰科技有限公司通讯配件加工项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1委托文件 鄂州昊泰科技有限公司通讯配件加工项目环境影响评价委托书（见附件1）。 2.2相关文件、资料 （1）关于鄂州昊泰科技有限公司通讯配件加工项目备案证（见附件3）； （2）与本项目建设有关的技术基础资料。 2.3法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修正，2008年6月1日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）； （7）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日实施）； （8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月29日九届全国人大常委会第28次会议通过；2012年2月29日十一届全国人大常委会第25次会议修正，自2012年7月1日起施行）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日实施）； （11）国务院办公厅国发[2006]28号《国务院关于加强节能工作的决定》（2006年8月6日发布）； （12）国务院办公厅国发[2011]35号文《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年10月17日发布）； （13）国函[2012]146号《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（2012年9月27日）； （14）国务院办公厅国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日发布）； （15）国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月16日发布）。 （16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日实施）； （17）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，2013年5月1日起施行）； （18）国家环境保护部文件环发[2012]11号《关于实施<环境空气质量标准>（GB3095-2012）的通知》（2012年2月29日发布）； （19）环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日印发）； （20）环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月8日印发）； （21）国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，2012年5月23日； （22）《国家发展改革委关于印发促进中部地区崛起规划实施意见的通知》（发改地区[2010]1827号）； （23）《湖北省环境保护条例》（1994年12月2日实施）； （24）《湖北省大气污染防治条例》（1997年12月3日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过；2004年7月30日湖北省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议修改）； （25）中共湖北省委湖北省人民政府《关于加强环境保护促进科学发展跨越式发展的意见》（2012年3月9日）； （26）湖北省人民政府办公厅文件鄂政办发[2000]10号《省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》（2000年1月31日发布）； （27）湖北省人民政府办公厅文件鄂政办发[2012]25号“省人民政府办公厅关于印发《湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批办法》的通知”（2012年4月10日）； （28）《湖北省湖泊保护条例》（2012年10月1日）； （29）鄂政发[2014]6号《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（2014年1月21日）； （30）鄂环发[2015]11号《关于进一步调整建设项目环境影响评价分级审批权限的通知》（2015年6月30日）； （31）鄂环发[2015]18号《关于发布<湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2015年本）>的通知》（2015年10月19日）； （32）国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日） （33）国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日） （34）HJ 2000-2010《大气污染治理工程技术导则》 （35）HJ 2015-2012《水污染治理工程技术导则》 2.4技术导则 （1）HJ2.1-2011《环境影响评价技术导则－总纲》 （2）HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则－大气环境》 （3）HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则－地面水环境》 （4）HJ610-2016《环境影响评价技术导则－地下水环境》 （5）HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则－声环境》 （6）HJ19-2011《环境影响评价技术导则－生态影响》 （7）HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》 ## 3、建设地点 本项目位于鄂州葛店开发区华康三路2号（项目地理位置图见附图1）。 项目东侧紧邻一座私人仓库，南北侧皆为空置厂房，西侧紧邻光葛地产。本项目所在位置周围环境卫星图见附图2，项目周边环境现状见表1-1。 表1-1 项目周边环境现状一览表 方位; 距离*（m）; 项目名称; 现状介绍. 东侧; 15; 私人仓库; 招租. 南侧; 25; 空置厂房; 空置. 西侧; 10; 光葛地产; 已运营. 北侧; 35; 空置厂房; 空置. ## 备注：*所指距离均为本项目红线与各地最近直线距离 ## 4、建设内容及规模 本项目为新建项目，总投资120万元，租赁的厂房为武汉市金利源纺织有限责任公司空置厂房，项目主要组成内容见表1-2。 表1-2 项目主要组成内容 项目名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积约360平方米; 已建. 辅助工程; 办公区; 位于车间内东南角，占地面积约25平方米; 已建. 公用工程; 供水工程; 市政给水; 已建. 供电工程; 市政供电; 已建. 环保工程; 废水治理; 员工办公生活污水排入市政污水管网; 已建. 废气治理; 加强车间通风; 已建. 噪声防治; 采取使用低噪声设备，基础减振，厂房隔声; 已建. 固废防治; 一般固废; 收集后由环卫部门统一清运; 已建. 危险固废; 收集后由资质单位统一处理; 拟建. - 项目产品方案、主要生产设备、原辅材料及能耗 ## （1）产品方案 本项目生产规模及产品方案见下表1-3。 表1-3 项目生产产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 偶合杆; 件; 5000. 2; 盖板; 件; 5000. 3; FH盒; 件; 5000. ## （2）生产设备 ## 本项目主要的生产设备见下表1-4。 ## 表1-4 主要设备一览表 ## 序号; ## 设备名称; ## 规格型号; ## 数量（台/套）. ## 1; ## 数控铣床; ## VMC-1060; ## 1. ## 2; ## 加工中心; ## VMC-850L; ## 1. ## 3; ## 加工中心; ## MH-Q538; ## 1. ## 4; ## 加工中心; ## BF-750V; ## 2. ## 5; ## 锯床; ## GB4235; ## 1. ## 6; ## 磨床; ## 618; ## 1. ## 7; ## 铣床; ## M4-1; ## 1. ## （3）原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表1-5。 表1-5 项目原辅材料消耗一览表 序号; 类型; 材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 原材料; 铝板; t/a; 100; -. 2; 辅助材料; 切削液; kg/a; 500; -. 3; 能源; 水; t/a; 130; 市政供水. 电; kWh/a; 25000; 市政电网. - 项目原辅材料性质特点 ## 切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。 切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 ## 6、总平面布置 ## 本项目厂区结构简单，主要为一个标准化生产及办公的厂房。生产车间位于一楼，生产线位于生产车间的正中央以及车间西侧区域，东侧区域从南往北依次是办公室、质检室以及仓库。整体上而言，生产工艺与公共设施的布局较为协调，各环节连接较为紧凑，物料输送距离较短，提高了生产效率和节省能耗；从方便生产、安全管理、保保护环境角度考虑项目布局合理。项目总平面布置图见附图3。 7、劳动定员及工作时间 本项目劳动定员9人，双班工作制，每班工作8小时，不提供食宿，年工作时长为290天。 8、公用工程 （1）给排水 ●给水 本项目用水鄂州市自来水公司提供，由市政管网引入水管，供水量充足，可满足项目建成后的用水需要。本项目建成后，用水环节主要包括办公用水、绿化用水。 ●排水 本项目排水系统采用雨污分流制，产生的雨水经项目区地下雨水管网收集后，统一排入市政雨水管网。 本项目无生产废水，办公生活污水经化粪池进行预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经市政污水管网排入葛店污水处理厂处理，尾水排入长江（鄂州段）。 - 供电 本项目供电由武汉市电网提供，预计用电量25000kW·h/a，主要为生产、办公用电。 9、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁武汉市金利源纺织有限责任公司空置厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况。 项目周边多为空置、废弃厂房，基本不存在环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 葛店位于湖北省鄂州市西北部，武汉市洪山区东侧，长江之南，处于湖北省高新技术产业核心开发带，是鄂州市葛店科技新城的重要组成部分，仅次于鄂州主城的城市副中心。葛店是鄂州市的西大门，西侧紧邻武汉市洪山区，处于湖北省高新技术产业核心开发带。葛店西距武汉市中心22公里，东距鄂州市中心32公里，北临长江，南抵武黄高速公路（G50），武九铁路、武鄂高速（S7）和316国道横贯东西，武冈（武汉至黄冈）与武黄（武汉至黄石）城际铁路在葛店南站交汇，交通十分便捷。紧靠中国光谷，有“中国药谷”之称。 本项目建设地点位于鄂州葛店开发区华康三路2号，地理坐标为东经：114°40′11.07″，北纬：30°32′37.21″。 2、地形、地貌、地质 鄂州市最高地势四峰山，海拔485.8m；最低梁子镇之梁子门，海拔11.7m。分布有四种类型的地貌单元：北侧白浒镇～临江、东侧燕矶～杨叶为长江冲积阶地；东部和南部之东侧，由白雉山、峰尖子山和早山组成了丘陵地貌之基本骨架；北部和南部之西侧，为岗状平原，岗丘标高多在90m左右；中部梁子湖、鸭儿湖、三山湖、洋澜湖横贯鄂州腹地，形成了滞水冲湖积平原。 3、水系和水文 长江从武汉自白浒山沿经鄂州市。左岸依次与新洲、黄冈、浠水三县以江心为界，右岸先后流经鄂州市的木鹅港口、黄家矶、赵家矶，泥矶、三江口、黄柏山，樊口、蟠龙矶、五丈港口、龙王矶、燕矶、至花马湖电排站（李家湾）出境进入黄石，境内流程77.5公里。 鄂州市境内长江窄宽相间，单一性和弯曲型河段较窄，最小河宽870米，河宽最大达8000米。由于长江水量丰沛，汛期时间长，在多年的平均情况下，每年5-10月为汛期，2-3月为枯水期，境内长江年平均水位17.20米，年平均流量为23800立方米/秒，年平均含沙量为0.586公斤/立方米，年平均输沙量为43000万吨。 鄂州市鄂州市现有湖泊面积31.46万亩，其中万亩以上大湖6个，千亩以上中型湖泊20个，百亩以上小型湖泊129个。 长港河是在梁子湖排水港基础上经人工开挖的水道，港宽60-11米，水深4-6米，主要调节梁子湖、鸭儿湖和三山湖的水位、总流量为214立方米/秒。 4、气象、气候条件 项目所在区域属亚热带季风气候区，位于中纬度地区，季风气候明显，冬冷夏热，四季分明，雨量充沛，光照充足，无霜期长。全市年均气温17.0摄氏度，为鄂东地区最高值。全市年平均降水量为1282.8毫米，年际变化大。全市降水量的地域分布特点是：西北部略多于东南部，中部和西南部介于量者之间。全市季节气候十分明显，秋、冬两季主导风向是偏北风，春、夏两季主导风向是偏东风。全市年平均日照时数为2003.7小时，平均每天5.5小时。 5、土壤、植被状况与生物多样性 区域内土壤肥沃，气候适宜，构成各种类型生态环境，有利于各种植物的生长。境内有植物3000多种，主要是粮食、油料、瓜果、蔬菜等类。有各种木本植物83科、192属、358种，主要是竹木等类。有芳香植物60多种，主要是草木、木本等类。有药用植物125科、542种。 动物种类繁多，资源丰富，水产名贵品种较多。鄂州市有鱼类21科、106种，其中鲤科63种，占鱼类总数的60%。其他稀有鱼类在本地也有生长，产于梁子湖的银鱼，畅销国内外。有家禽10多种，家畜20多种。野生动物有兽类20多种，飞禽40多种，还有爬行类和虾贝类动物数十种。 本项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物存在。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口 截至2014年末，鄂州市户籍人口为110.18万人，常住人口为105.88万人，其中：城镇67.32万人，乡村38.56万人。城镇化率达到63.58%。全年出生人口13524人，出生率为12.78‰；死亡人口5588人，死亡率为5.28‰，人口自然增长率为7.5‰。 2、社会经济 2014年，鄂州市完成生产总值686.64亿元，按可比价格计算，比上年增长9.7%。其中，第一产业完成增加值81.15亿元；第二产业完成增加值407.19亿元；第三产业完成增加值198.3亿元。按常住人口计算，人均生产总值达到64851元。全年完成全社会固定资产投资698.03亿元；完成财政总收入60.11亿元，其中地方公共财政预算收入42.74亿元。全市城镇居民人均可支配收入达到22763元；农村居民人均纯收入达到12692元。 农业 鄂州土壤肥沃、气候适宜，主要是粮食、油料、瓜果、蔬菜等。全市有鱼类21科、106种，水产名贵品种较多,畜禽产业发展强劲。得天独厚的自然地理条件，缔造了鄂州“鱼米之乡”的天然生态,被省政府确定的全省46个粮食生产大市之一，也是全省水产大市、生猪调出大市和油籽生产大市。 鄂州市拥有有效使用农业三品标识企业79家，产品131个，其中无公害农产品78个，绿色食品20个，有机食品31个，农产品地理标志产品2个。神凤凰苕粉、樊湖牌鱼丸、东沟珍珠牌珍珠制品、振源牌爱尚五谷、楚风竹韵牌竹制品、梁子湖牌腌制风干鱼、长港牌大米、母子岛牌野生莲藕、楚天碧玉牌梁湖豆丝、红莲春牌土榨香油分别获得中国武汉第十一届农交会、第十届农博会金奖。 2014年，鄂州市完成农业增加值81.15亿元。全年粮食种植面积61.44千公顷；棉花种植面积5.49千公顷；油料种植面积31.57千公顷。粮食总产量36.38万吨；棉花总产量4832吨；油料产量6.16万吨；蔬菜产量99.96万吨；生猪出栏123万头；家禽出笼1540万只；水产品产量45.36万吨。 工业 中华人民共和国成立后，鄂州市相继兴办了一批重点企业，其中包括武汉钢铁公司的重要矿山-程潮铁矿，湖北省最大的地方钢铁基地鄂城钢铁厂（现为武钢集团鄂钢公司），国内有名的立窑水泥厂-鄂城水泥厂。今日鄂州已是鄂东“冶金走廊”和“建材走廊”中的重要一环。 1983年鄂州市成立以后，在巩固提高冶金、建材、机械等基础工业的同时，大力发展了食品、纺织、服装、轻工等新兴产业，从而逐渐成为产业结构比较协调、产品布局比较合理的新兴工业城市。鄂州已成为为鄂东南的重要能源基地，辖区内的鄂州电厂总装机容量180万千瓦。以钢铁为主体的冶金工业，以服装和纺织为主体的纺织工业，以水泥、墙体砖、pvc钢筋骨架管材和新型建筑材料为主体的建材工业，以机床、模具、民用船舶和汽车零部件为主体的装备制造工业，以锶盐、化肥、精细化工为主体的化学工业，以食品、金属罐和日用消费用品为主体的轻工业，以新型抗生素、生化药品、中成药为主的医药工业，共同构成了鄂州的支柱产业。 2014年，全市规模以上工业企业达到492家，完成增加值373.15亿元。其中，高新技术制造业，完成增加值100.12亿元，占规模以上工业增加值的比重达28.2%。全市工业完成主营业务收入1304.4亿元；全市32个行业中有20个行业的主营业务收入超过10亿。 国内外贸易 2014年，鄂州市实现社会消费品零售总额230.28亿元。分城乡看，城镇实现零售额207.87亿元；乡村实现零售额22.41亿元。其中，限额以上企业（单位）实现社会消费品零售额82.63亿元。全年通过网络消费实现零售额35.86亿元。 截至2014年末，鄂州市实现外贸进出口总额51860万美元，其中：出口20382万美元；进口31478万美元。全年实际利用外资21094万美元。 3、文化、教育 截至2015年，全市共有高等学校1所（鄂州大学），中等专业学校2所（鄂州中专、鄂州高新技术学校），普通中小学290所，特殊学校2所，公办幼儿园7所，民办幼儿园29所。全市在校学生151919人，其中小学生73769人，初中生41188人，高中生22357人，职业学校学生14605人。全市现有省级示范高中1所、省级示范初中1所、省级示范幼儿园2所，市级示范学校53所，省级最佳文明单位2个，全国依法治校示范学校1所，中小学共获省以上各种集体荣誉280余项。 全市中小学现有教职工9034人，其中：特级教师10人，享受国家和省政府特殊津贴的4人，跨世纪学术带头人18人。 4、文物古迹 吴王城，三国东吴都城。距今已有1700余年的历史。吴王城遗址在今鄂州市区百子畈一带（即古城路北段）。其城北临长江，南濒南湖，东倚虎头山（今重型机器厂内），西至濠口（吴王城护城河通长江口处，故名濠口，今新民街熊家巷处）。城呈长方形，东西长1000米，南北宽500米，周长3公里。现存南城墙夯土城墙一段，长60米，宽10米，高4米。城墙外是护城河，现存一段，名为濠塘。1992年，吴王城被列为省级历史文物保护单位。 5、当地的城市总体规划情况 （一）规划理念 “三个转变”：转变一从优先关注可建向优先关注不可建转变；转变二从优先关注空间布局向优先关注公共政策转变；转变三从优先关注静态结果向优先关注动态监控转变。 “四个结合”：结合一战略性与战术性相结合；结合二长远性与实效性相结合；结合三功能区横向设置与“1311”城乡空间体系的纵向架构相结合；结合四刚性控制与弹性引导相结合。 （二）规划范围 规划范围为鄂州市整个行政区划范围，总面积1596平方公里。 （三）规划期限、规划重点 2030与远景：对若干重大问题展望到2030年，其它不设定年限，规划重点是严格保护城乡发展的资源底限，并在此基础上，提出城乡发展空间格局，重点与环境保护规划衔接。 规划远期：2016-2020年，规划重点是判断规划期内鄂州城乡发展规模与可能，提出相应的发展战略，重点与土地利用规划衔接。 规划近期：2011-2015年，规划重点是在远期规划框架内满足近期项目建设和远期控制要求，重点与国民经济和社会发展规划衔接。 （四）规划理念 “三个转变”：转变一从优先关注可建向优先关注不可建转变；转变二从优先关注空间布局向优先关注公共政策转变；转变三从优先关注静态结果向优先关注动态监控转变。 “四个结合”：结合一战略性与战术性相结合；结合二长远性与实效性相结合；结合三功能区横向设置与“1311”城乡空间体系的纵向架构相结合；结合四刚性控制与弹性引导相结合。 （五）城市性质 鄂州是武汉城市圈内核城市和鄂东城市群中心城市，省级历史文化名城，生态旅游胜地，绿色制造基地，区域性物流中心和交通枢纽。 （六）远景城乡结构规划 1、城乡空间结构：“南北互动，城乡融合；功能划区，组群集聚；一带两轴，空间拓展；一三一一，全域一体”。 2、产业空间结构：一带一轴——沿江产业发展带，葛湖生态休闲旅游、科技创意产业发展轴。 3、生态空间结构：一带、两廊、多节点、全贯穿。 4、交通空间结构：“四横四纵”八条高、快速路、“一横一纵”国道和多个方向交通走廊。 （七）发展规模 规划远期（2020年）鄂州市域总人口约为166万人。其中：城镇人口约为124.5万人、农村人口约为41.5万人；户籍人口约为116万人，外来人口约为50万人。城镇化率为75%。2020年主城区城镇人口为58万人。 规划确定2020年市域城乡建设用地控制在225平方公里以内，农村居民点建设用地规模约为27.6平方公里，城镇建设用地规模约197.4平方公里，其中：主城区70平方公里；葛华新城38平方公里；红莲湖（梧桐湖）新城30平方公里；花湖新城12平方公里；特色中心镇合计24.4平方公里；市域其它建设用地26平方公里。 （八）发展总体目标 以科技创新和绿色制造为龙头，以循环经济和“两型”社会建设为纽带，以现代服务业发展为重点，以滨湖滨江优质环境景观塑造和生态文化旅游为特色，全面融入武汉城市圈（大武汉），将鄂州建设成为“两区一市”即湖北省综合改革示范区、城乡一体化先行区和宜居宜业组群式大城市。根据现场勘察，项目周围500m范围内没有文物古迹、风景游览区、水源地等环境敏感地区。

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为掌握评价区环境质量现状，本环评采用《2017年2月鄂州环境质量月报》中鄂城区环境空气自动监测点的数据进行环境空气质量现状分析，监测时间在近3年内，因此，其监测数据符合导则规定的代表性和时效性，具体监测数据及监测结果见表3-1。 表3-1 2017年2月鄂州鄂城区自动监测点空气质量监测结果（单位：μg/m3） 污染物名称; SO2; NO2; PM10. 监测值; 25; 45; 99. 标准值; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 150; 80; 150. 占标率; 0.16; 0.56; 0.66. 超标倍数; 0; 0; 0. 监测结果表明：该区域环境空气中SO2、NO2、PM10的监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明该区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目建成后运营期产生的污水最终受纳水体为长江（鄂州段）。根据鄂政办函[2000]74号文《省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》的有关规定，鄂州市地表水功能类别为Ⅲ类水体，水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体水质标准。 本次评价采用2015年鄂州市环境质量公报对鄂州市主要河流的常规监测断面监测数据。具体监测结果见表3-2。 表3-2 2015年鄂州市主要河流水质达标率情况 河流名称; 监测断面; 功能类别; 水质现状; 平均污染指数（平均Pj）; 达标率（%）. 长江; 燕矶; Ⅲ; Ⅲ; 0.30; 100. 高河港; 港口桥; Ⅲ; Ⅱ; 0.30; 100. 长港; 樊口; Ⅲ; Ⅲ; 0.38; 100. 六十; Ⅲ; Ⅱ; 0.32; 100. 东沟; Ⅲ; Ⅱ; 0.31; 100. 新港; 铁路桥; Ⅲ; Ⅲ; 0.42; 83. 由上表可知，鄂州市主要河流水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质状况总体为良，表明受纳水体长江（鄂州段）水质良好。 3、声环境质量现状 为了解项目当地的声环境质量现状，本环评在2017年3月28-29日对厂界东、西、南、北四周厂界外4个点位进行了声环境的监测，监测期间企业还未开始生产运营。具体监测点位见附图。监测方法依据GB3069-2008《声环境质量标准》进行，分昼、夜两个时段监测。监测结果见下表3-3。 表3-3 噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间及频次; 主要声源; 监测结果 leq[dB(A)]. 厂界东N1; 3月28日; 昼间; 环境; 55.0. 夜间; 环境; 42.8. 3月29日; 昼间; 环境; 53.4. 夜间; 环境; 41.7. 厂界南N2; 3月28日; 昼间; 环境; 56.6. 夜间; 环境; 46.2. 3月29日; 昼间; 环境; 54.1. 夜间; 环境; 40.9. 厂界西N3; 3月28日; 昼间; 环境; 52.2. 夜间; 环境; 41.7. 3月29日; 昼间; 环境; 50.2. 夜间; 环境; 42.9. 厂界北N4; 3月28日; 昼间; 环境; 53.3. 夜间; 环境; 43.4. 3月29日; 昼间; 环境; 53.8. 夜间; 环境; 41.9. 从上表可知，评价区范围内东、南、西、北厂界与厂界环境敏感点昼夜噪声均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。 4、生态环境现状 根据现场踏勘，项目周围主要为道路、工厂等，自然植被稀少，无敏感生态环境保护目标生态。 5、主要环境保护目标 根据现场调查，鄂州昊泰科技有限公司通讯配件加工项目，位于鄂州葛店开发区华康三路2号，评价范围内无自然保护区、文教环境敏感区、国家和地方级文物古迹等。项目总占地360平方米，厂区东侧紧邻一座私人仓库，南北侧皆为空置厂房，西侧紧邻光葛地产，主要环境敏感目标见表3-4。 表3-4 主要保护目标、性质、方位、执行标准 环境 要素; 保护目标; 相对厂址方位及距离; 规模; 保护级别. 地表水; 长江（鄂州段）; N; 2744m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气 环境空气中SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水环境 长江（鄂州段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准； （3）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。 表4-1 项目所在区域执行的环境评价标准明细表 要素分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价 对象. 参数名称; 标准值. 环 境 空 气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 24小时均值; 150μg/m3; 评价区域内环境空气. 1小时均值; 500μg/m3. NO2; 24小时均值; 80μg/m3. 1小时均值; 200μg/m3. PM10; 24小时均值; 150μg/m3. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅲ类; pH; 6～9; 受纳 水体. DO; 5 mg/L. 高锰酸钾指数; 6 mg/L. COD; 20 mg/L. BOD5; 4 mg/ L. 氨氮; 1.0 mg/ L. 总磷（以P计）; 0.2 mg/ L. TN; 1.0 mg/L. 石油类; 0.05 mg/ L. 声 环 境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 等效连续声级Leq; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 评价区域内. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 大气污染物：项目运营期废气主要为颗粒物。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。其具体数值详见表4-2。 水污染物：项目运营期生活污水经市政管网排入葛店污水处理厂，最终受纳水体为长江（鄂州段），废水排放应执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准；生产过程中无废水产生；详见表4-2。 噪声：项目运营期厂界噪声排放应执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求，详见表4-2。 表4-2 项目应执行的污染物排放标准明细表 要素 分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价 对象. 参数名称; 浓度限值. 废气; GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》; 二级; 颗粒物; 无组织排放周界浓度限值1.0mg/m3; 加工粉尘. 废水; GB8978-1996 《污水综合排放标准》; 表4三级标准; pH; 6~9（无量纲）; 出化粪池生活污水. COD; 500 mg/L. SS; 400mg/L. BOD5; 300mg/ L. NH3-N*; 45mg/ L. 噪声; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类标准; 等效连续A声级; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 厂界. *氨氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级限值要求 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家环保部文件环发[2014]197号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》及湖北省对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，拟建项目污染物排放总量控制因子为：CODcr、NH3-N。 项目办公生活污水经化粪池进行预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经市政污水管网排入葛店污水处理厂处理，废水总量已经纳入葛店污水处理厂总量范围内，并且本项目营运期间无生产废水产生，因此，本项目不提出：CODcr、NH3-N的总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为新建项目，根据建设单位提供的资料，本项目基本生产工艺流程如下，详见下图： 图1 项目工艺流程图 本项目生产工艺流程为：接到订单后由工作人员进行材料的准备和设备程序的编制，然后进行首件产品的试制；试制合格则对产品开始进行量产，不合格则重新设计、试制；开始量产后会对产品进行定时抽检，检验合格的产品入库存放，不合格则对该产品进行返修合格后入库。 主要污染工序分析 施工期污染工序 本项目是租赁武汉市金利源纺织有限责任公司空置厂房直接使用，还未安装设备开始生产运营，因此不存在施工期。 运营期污染工序 一、大气污染源 本项目厂区不设食堂，故运营期废气主要是生产过程中产生的少量粉尘，为无组织排放，车间自然通风。周界外颗粒物的最高浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放监控浓度限值的要求（1.0mg/m3）。 二、噪声污染源 本项目噪声污染主要为加工中心、数控铣床等生产设备运行时产生的噪声。主要噪声源及噪声声压级见下表5-1。 表5-1 项目主要噪声源强表 序号; 位置; 噪声源; 源强; 备注. 1; 生产车间; 加工中心; 70~90; 运营时间产生. 2; 数控铣床; 70~90. 3; 锯床; 70~90. 4; 铣床; 70~90. 5; 磨床; 70~90. 三、水污染源 项目厂区用水主要为员工生活用水，项目定员9人，年工作290天，不含食宿。根据《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003），员工生活用水按50升/人·天计算，员工用水量为0.45t/d（130.5t/a）。排水量以用水量85%计算，则项目排水量为0.38t/d（110t/a）。本项目生活污水经化粪池进行预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，沿管网排入葛店污水处理厂处理，最终尾水排入长江（鄂州段）。 项目运营期水平衡表如下： 表5-2 项目运营期水平衡表 项目; 新鲜水用量(t/a); 循环水量(t/a); 损耗水量(t/a); 外排水量(t/a). 生活用水; 130.5; 0; 20.5; 110. 绿化用水; 4; 0; 4; 0. 合计; 134.5; 0; 24.5; 110. 项目运营期水平衡图如下： 图2 项目运营期水平衡图 四、固体废物 本项目在生产过程中产生的次品和边料等全部暂存定期外售，因此生产过程中主要固体废物为员工日常生活垃圾和危险废物。 （1）生活垃圾 项目员工9人，本环评生活垃圾按照平均每人每天0.5kg，一年工作时长290天计，则其产生量为1.3t/a。生活垃圾收集后定期由鄂州新市民综合服务有限公司清运（见附件5）。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为废切削液和废机油，根据建设单位提供资料，废机油的产生量极少，废切削液产生量为0.2t/a。 固体废物产生量见下表： 表5-3 固体废物产生一览表 序号; 名称; 分类编号; 性状; 产生量 （t/a）; 拟采取处理处置方式. 1; 生活垃圾; ---; 生活垃圾; 1.3; 收集后由鄂州新市民综合服务有限公司清运. 2; 废机油; HW08(900-249-08); 危废; 0.2; 暂存后交给具有相应资质的单位处理. 3; 废切削液; HW09(900-006-09); 危废; 0.2; 暂存后交给具有相应资质的单位处理.

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 大 气 污 染 物 | 生产设备 | 粉尘 | / | 微量 | / | 微量 |
|  | 生活污水110t/a） | COD | 300 | 0.0330 | 250 | 0.0275 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.0165 | 120 | 0.0132 |
|  |  | SS | 100 | 0.0110 | 60 | 0.0066 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0033 | 28 | 0.0031 |
| 固废废物 | 日常办公生活 | 生活垃圾 | / | 1.3 | 0 |  |
|  | 日常生产 | 废机油 | / | 0.2 | 0 |  |
|  |  | 废切削液 | / | 0.2 | 0 |  |
| 噪 声 | 生产设备 运行噪声 | 噪声 | 70~90dB(A) |  | 昼间≤60 dB(A) 夜间≤50 dB(A) |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所排放的污染物量少，不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此项目正常营运对区域城市生态系统基本没有不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目是租赁武汉市金利源纺织有限责任公司空置厂房直接使用，因此不存在施工期。 运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 本项目所在区域属于二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目运营期废气主要生产过程中产生微量无组织排放的粉尘颗粒，通过加强车间通风，项目废气的排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放标准，对周围环境空气产生影响较小。 二、地表水环境影响分析 本项目运行期用水由市政给水管网供给，主要是员工生活用水。 项目生活用水量约为130.5t/a，排污系数取0.85，排水量约为110t/a。生活污水由化粪池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。生活污水经市政污水管网，排入葛店污水处理厂处理，尾水排入长江（鄂州段）。综上，项目废水排放对周边水体环境影响较小。 三、声环境影响分析 （1）噪声源 项目所在地声环境质量标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。根据工程分析，本项目营运期噪声污染主要为生产设备运行噪声，噪声源强为70~90dB。主要声源经防震和消声等措施治理后介于55~75dB。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），多个设备同时作业的总等效连续A声级预测模式如下： 式中：n－声源总数； L总Aeq－对于某点的总声压级。 声能衰减模式如下： L2＝L1＋20lg(r1/r2)－△L 式中：r1、r2－预测点距声源的距离，m； L1、L2－距离噪声源r1、r2处的声级，dB(A)； △L－各种因素引起的衰减量。 （3）预测结果及分析 ①距离衰减 本项目主要设备产生的噪声传至各个不同距离处的贡献值见表7-1。 表7-1 项目主要产噪设备一览表 单位:dB（A） 位置; 设备名称; 数量; 单台设备声级值; 工作情况; 多台设备排放声级值; 综合源强. 车间厂房; 加工中心; 4; 70; 连续工作; 76.02; 87.69. 数控铣床; 1; 80; 连续工作; 80. 锯床; 1; 80; 连续工作; 80. 铣床; 1; 75; 连续工作; 75. 磨床; 1; 85; 连续工作; 85. ②墙壁隔声 一般框架式结构厂房的墙壁隔声量在15~25dB(A)，本次环评取20dB(A),经车间墙壁隔声后，本项目车间内噪声在各侧厂界墙壁外的噪声贡献值见下表7-2。 表7-2 项目主要噪声源以及对项目厂界的贡献值 单位：dB（A） 噪声源; 综合 源强; 生产区声源距离 厂房边界距离; 墙体隔 声量; 贡献值; 标准值; 是否 达标. 生产 车间; 87.69; 东; 6; 20; 52.13; 昼：60 夜：50; 是. 南; 5; 53.71; 是. 西; 3; 58.15; 是. 北; 3; 58.15; 是. 综合以上分析本项目噪声源昼、夜对东、西、南、北厂界的声压级均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类区的标准限值要求，对周边环境的影响较小。 为进一步减少噪声对环境的影响，保证噪声稳定达标排放，本环评建议采取如下措施： （1）加强日常机械设备的维护保养，确保机械设备以良好的状态运转，可以起到降噪的效果。 （2）生产车间除必要的门、窗、孔外，要尽量密封。 （3）对原辅材料加工时轻拿轻放。 通过采取以上措施，可以进一步减少噪声对周围环境的影响。 四、固体废物对环境的影响分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，对固废的处置应当采取减量化和资源化的原则。本工程产生的固废包括：生活垃圾和危险废物。生活垃圾收集后由鄂州新市民综合服务有限公司清运。废机油、废切削液等收集后，交给有相应危险废物处理的资质单位处理。本环评建议对于危险废物应在收集场所醒目位置设置危险废物警告标识。危险固废临时贮存场应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关规定执行。通过采取以上措施，项目产生的固体废物不会对环境造成不利影响。 五、产业政策符合性及选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订），本项目生产工艺及设备不属于淘汰或限制的落后产品、生产工艺和生产设备。因此，本评价认为拟建项目的建设符合国家相关产业政策。 - 选址符合性分析 本项目位于鄂州葛店开发区华康三路2号。本项目为新建项目，主要环境污染以噪声和废气影响为主，经现场调查，本项目所在区域远离城市人群密集活动区，目东侧紧邻一座私人仓库，南北侧皆为空置厂房，西侧紧邻光葛地产。项目在营运期间产生的噪声和粉尘经有效治理后，对周围环境影响较小。 综上所述，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、气等条件较好。 从项目所处地理位置和周围环境分析，无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水 源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。故本项目选址是合 理的。 3、平面布置合理性分析 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对选址进行了统筹安排。 从总平面图中可看出：项目布局分明，根据建设单位提供资料，生产区布置于场地的中央，最大限度的增大与外环境的距离，在对本项目生产厂房进行通风和设备降噪处理后，可有效降低废气和噪声对周围环境的影响，对周边环境影响较小。本项目的办公区位于厂房的最东侧，受到生产废气和噪声的干扰影响较小。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 六、清洁生产分析 推行清洁生产，要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源的利用率，从源头上削减污染，减轻对环境的影响。根据《清洁生产促进法》要求，从采用的能源及原辅材料、生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用和环境管理六个方面对项目进行分析评价。 （1）选用清洁能源及原辅材料 项目生产能源采用电能，属清洁能源，不产生燃烧废气。原辅材料成分简单，原辅料均采用成品，无需在项目区内进行预加工，节约能源。 （2）生产装备与工艺技术分析 本项目生产过程工艺较简单，技术利用较成熟，生产工艺主要为物理加工原理，不涉及化学工艺及化学试剂，产生的废弃物较为简单，与原辅料成分相差不大，对周围环境影响较小。 （3）污染物达标排放 本项目生产过程中产生的污染源有：粉尘、生活污水、生活垃圾、危险废物、噪声等。通过对各污染源采取相应的治理措施，各项外排污染物能够达到国家排放标准要求，实现达标排放。 通过以上分析，项目采用清洁能源，工艺技术水平较为简单，不涉及化学工序，产生的污染物成分简单，设备产生的噪声低，资源综合利用率较高，经采取措施后各污染物均能达标排放，废物可回收利用，环境管理完善，符合清洁生产原则。 本评价建议：建设单位在今后运营管理过程中，在加强环境管理的同时，建议建立和完善清洁生产组织；建立和完善清洁生产管理制度；制定持续清洁生产计划；将ISO14000环境质量管理体系认证工作纳入到工程的工作目标中去，不断对企业职工进行清洁生产的培训与教育，以进一步提高清洁生产水平。 七、环境风险评价 环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒害、或突发事件产生新的有害物质，所造成的对人身安全及环境影响和损害，进行评估，提出防范、应急及减缓措施。 重大危险源是指长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元属重大危险源，否则属非重大危险源。本项目运营后，存放物质（主要是切削液）不属于《建设项目环境风险评价技术导则》附录中所列的规定临界量的物质，则本项目不存在重大危险源。 尽管本项目不存在重大危险源，环境风险发生的频次很低，但是一旦发生，仍可能引发一定程度的环境问题，也必须予以重视。因此，在环境影响评价中认真做好环境风险评价，对维护环境安全具有重要的意义。 项目存在的风险主要为仓储物品发生的火灾和洪水等自然灾害。针对该种情况，建设单位按照相关的要求，已经从如下几点做好风险防范和减缓措施。 1、车间总平面布置考虑消防、防洪安全方面的有关要求，有应急救缓措施及救缓通道等。在储存、运输等过程，严格按照有关的要求执行，操作人员经过专业的培训合格，熟悉掌握专业技能。在储存间控制适当的温度、湿度。车间各楼层的紧急疏散图放在显眼位置。 2、项目应按照有关规定制定了应急预案和安全疏散程序，在火灾、洪水等紧急情况下可采取有效措施，将人员伤亡和财产损失降到最低。 3、建议建设单位在今后的生产运行中应加强管理，提高操作人员业务素质，进一步降低风险，主要做到三个方面： （1）设置安全管理机构或配备专职安全管理人员； （2）建立健全各岗位安全责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行； （3）定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。 （4）厂界周围增设防洪沟并加强检查和防范工作，对库区四周、下水道、屋面、门窗、电气以及围墙等进行定期安全检查，保持排水设施畅通，发现问题和隐患，要及时整改，做好一切防火、防洪准备。 综合上述可知，只要建设单位做好各项风险防范措施，可以把环境风险控制在最低范围，不对周围敏感点及水体、土壤等造成明显危害，环境风险程度可以接受。 八、环保投资 本项目总投资120万元，其中环保投资1.8万元，占总投资的1.5%。环保投资估算见表7-3。 表7-3 工程环保投资概况 阶段; 项目内容; 治理措施; 数量; 投资额（万元）. 运营期; 废气; 颗粒物; 自然通风; /; 0. 噪声; 设备噪声; 采取合理布局、选用高效低噪设备，减振、消声措施和厂房隔声; /; 0.6. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 0.2. 危险废物; 在场内设施一处做好了“三防”措施的危废暂存间，统一收集暂存后，交给具有相应处理资质的单位进行处理; /; 1. 合 计; 1.8. 九、环保验收内容 本项目环保验收内容见表7-4。 表7-4 环保验收一览表 阶段; 项目内容; 治理措施; 达到效果. 运 营 期; 废水; 生活污水; 化粪池进行处理; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入市政管网，排入葛店污水处理厂经处理后排入长江（鄂州段）. 噪声; 生产噪声; 采取合理布局、选用高效低噪设备，减振、消声措施和厂房隔声; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求. 设备噪声. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱收集，定期清运; 零排放. 危险废物; 危废暂存间，统一收集暂存后，交给具有相应处理的资质单位进行处理; 零排放. 废气; 颗粒物; 自然通风; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放要求.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 颗粒物 |  | 自然通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、 NH3-N | 生活污水经化粪池处理后，进入市政污水管网，排入葛店污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准的要求 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 密闭垃圾箱分类收集，及时清运 | 零排放 |
|  |  | 危险废物 | 废机油、 废切削液 | 具有相应处理的资质单位进行处理 |  |
| 噪 声 | 运营期 | 设备噪声 | 噪声 | 采取合理布局、选用高效低噪设备，减振、消声措施和厂房隔声 | 满足GB3096-2008 《声环境质量标准》2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目运营期的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物等，经处理后达到国家和地方有关环境保护标准规定要求，基本不会对周围生态环境产生明显的不利影响。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、项目概况 鄂州昊泰科技有限公司租赁武汉市金利源纺织有限责任公司位于鄂州葛店开发区华康三路2号空置厂房建设通讯配件加工项目。项目总投资120万元，专注于各种通讯类、电子行业、通信天馈系统等行业的铝件、零配件、腔体及成套设备的精密加工。 2、产业政策及选址合理性 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修订），本项目生产工艺及设备不属于淘汰或限制的落后产品、生产工艺和生产设备。因此，本评价认为拟建项目的建设符合国家相关产业政策。 本项目位于鄂州葛店开发区华康三路2号。本项目为新建项目，主要环境污染以噪声和废气影响为主，经现场调查，本项目所在区域远离城市人群密集活动区，目东侧紧邻一座私人仓库，南北侧皆为空置厂房，西侧紧邻光葛地产。项目在营运期间产生的噪声和粉尘经有效治理后，对周围环境影响较小。 综上所述，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、气等条件较好。 从项目所处地理位置和周围环境分析，无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水 源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。故本项目选址是合 理的。 3、环境质量现状 项目所在区域环境空气中SO2、PM10、NO2的2016年6月均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，表明该地区空气环境质量良好。 长江（鄂州段）各断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，表明受纳水体水质良好。 项目厂界声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其表明建设项目所在地声环境质量较好。 4、环境影响分析及污染物达标排放情况 运营期 ①废气治理措施 本项目废气主要为粉尘，产生量很少，车间自然通风，其排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织排放要求。项目废气的排放对环境空气质量影响较小。 ②废水治理措施 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池进行预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终输送至葛店污水处理厂处理达标后排放至长江（鄂州段）。 ③固体废物治理措施 项目产生的固体废物主要有生活垃圾、废机油以及废切削液等。生活垃圾收集后由鄂州新市民综合服务有限公司清运；废机油、废切削液等收集后，交给有相应危险废物处理的资质单位处理。项目固体废物均进行了综合利用与合理处置，其处置措施可行。 ④噪声治理措施 项目应合理设置产噪设备，优先选用低噪声设备，并采取有效的隔声消声、减振降噪措施，加强管理，合理安排工作时间，经过各种措施处理后噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。 5、评价建议 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求来严格执行“三同时”制度： （1）严格按照环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施及污染防治与生态保护对策建议。 （2）营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。 （3）尽可能的利用厂区空地进行绿化，尽量少硬化，多绿化，以减少对生态环境的破坏；在生产区四周种植枝繁叶茂的高大乔木，既可以美化厂区环境，还可起到一定的抑尘、滞尘作用，以最大限度的降低无组织粉尘排放对厂界附近环境空气质量的影响。 （4）原料和成品运输应在白天进行，夜间和午休时间禁止车辆运输，运输车辆经过沿线居民点时应减速慢行，以减轻运输对居民的影响；同时加强维护，保证自修路保持良好的路况。 （5）对各种污染治理设施要经常检查，定期维护，确保其正常运行及污染物达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日