武汉惠宝生物技术有限公司

年产1000吨混合型饲料添加剂和年产1500吨添加剂预混合饲料加工项目

环境影响报告表

（报批稿）

| 建设单位（盖章）： | 武汉惠宝生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 环境影响评价机构： | 武汉华咨同惠科技有限公司 |
| 编 制 日 期 ： | 二〇一八年四月 |

武汉惠宝生物技术有限公司年产1000吨混合型饲料添加剂和年产1500吨添加剂预混合饲料加工项目

环境影响报告表修改清单

| 序号 | 专家修改意见 | 订正内容 | 所在章节 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步论述本项目与《湖北省鄂州市葛店科技新城总体规划（2006—2020年）》的相符性。 | 报批本进一步论述了本项目与《湖北省鄂州市葛店科技新城总体规划（2006—2020年）》的相符性，具体见报告3.2.2。 | 3.2.2 | P12~13 |
| 2 | 补充论述本项目与越峰创新U谷产业园产业规划、环评审批意见相符性内容，并附该产业园环评审批意见。 | 补充论述了本项目与越峰创新U谷产业园产业规划、环评审批意见相符性内容，并附该产业园环评审批意见，具体见报告3.2.4，附件9。 | 3.2.4 附件9 | P13 附件9 |
| 3 | 进一步核算项目大气污染物产生和排放情况。 | 进一步核算了项目大气污染物产生和排放情况，具体见报告9.3.2。 | 9.3.2 | P39~41 |
| 4 | 地表水环境质量现状监测和评价应该是葛店开发区污水处理站在长江鄂州葛店江段排口上下游水质情况，而非燕矶断面或凤凰台和雨台山断面。空气环境质量现状如果要引用五年内有效历史数据，明确引用来源和数据具体监测日期，以监测报告复印件作为附件。项目主要污染工序一节描述中缺废机油（HW08）。 | 报批本地表水环境质量现状监测和评价引用了葛店开发区污水处理站在长江鄂州葛店江段排口上下游水质情况，并补充了引用监测报告作为附件，具体见报告7.2、附件10； 空气环境质量现状引用《嘉必优生物工程（武汉）股份有限公司β-胡萝卜素项目》的大气现状监测结果，引用数据监测时间为2017年3月25~31日，监测时间在近3年内，符合导则规定的时效性，并补充了引用监测报告作为附件，具体见报告7.1，附件11； 项目主要污染工序一节中补充了废机油（HW08），具体见报告9.2.2。 | 7.2 附件10 7.1 附件11 9.2.2 | P24~25 附件10 P23~24 附件11 P34~35 |
| 5 | 核实亚硒酸钠的用量和工艺用途，鉴于本项目原辅材料种类比较多，包含亚硒酸钠等腐蚀性有毒品，应入库分类堆放，洒落物料及时清扫收集，不得洒落进入厂区排水沟。废水产生量估算中，员工每人每天用水量按100~120L计为宜。厂区应做到雨污分流，废水和废气排口应规范化建设。 | 核实了亚硒酸钠的用量和工艺用途，具体见报告2.2.6；补充了项目风险防范措施，原辅料应入库分类堆放，洒落物料及时清扫收集，不得洒落进入厂区排水沟，具体见报告14.3.1； 废水产生量估算中，员工用水量按100L/人d重新核算。并在项目污染防治措施验收表中明确厂区应做到雨污分流，废水和废气排口应规范化建设，具体见报告9.3.1和16.3 | 2.2.6 14.3.1 9.3.1 16.3 | P8~9 P61~62 P38~39 P66~67 |
| 6 | 添加剂预混合饲料工艺过程人工投料描述——经二楼物料投料口处投料，投料口处设脉冲袋式除尘器与该生产线工艺废气处理描述——风机风量6200m3/h（小料投料1800 m3/h，大料投料、打包机为2200 m3/h）不一致，应核实。应明确该项目两条生产线大、小料投料口和打包出口应分别设置集气罩收集粉尘废气。同一生产线废气处理达标后一起经15m排气筒排放，如果周围有超过15米的建筑，应明确排气筒同时满足周围200米范围内最高建筑物3米的要求。监测计划一节应为企业自行监测，监测频率应为每月一次。 | 报告核实了添加剂预混合饲料工艺过程人工投料描述，明确该项目两条生产线大、小料投料口和打包出口应分别设置集气罩收集粉尘废气，同一生产线废气处理达标后一起经15m排气筒排放。如果周围有超过15米的建筑，应明确排气筒同时满足周围200米范围内最高建筑物5米的要求，具体见报告9.2.1。 环境监测计划中明确建设单位应自行对废气及噪声污染源进行定期监测，测频率为每月一次，具体见报告16.2.2. | 9.2.1 16.2.2 | P32~34 P66 |

目  录

1．建设项目基本情况	1

2．工程内容及规模	1

3．国家产业政策符合性分析及城市总体规划符合性分析	12

4．编制依据	14

5．与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	17

7．环境质量现状	23

8．评价适用标准	28

9．建设项目工程分析	31

10．项目主要污染物产生及预计排放情况	45

12．环境影响分析	46

13．环境保护措施	53

14．环境风险分析	60

15．清洁生产	64

16．环保投资与环境监理	65

17．结论与建议	69

相关附件及附图：

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目备案证

附件3：购房合同

附件4：房权证

附件5：环境质量现状监测报告

附件6：危险废物处置承诺函

附件7：关于报告内容的确认函

附件8：葛店开发区环境保护局行政处罚听证告知书及缴款凭证

附件9：越峰创新U谷产业园环评批复

附件10：项目引用地表水环境现状监测报告

附件11：项目引用大气环境现状监测报告

附件12：专家意见

附图：

附图A    项目地理位置图

附图B    项目厂区总平面布置图（一层平面、二层平面）

附图C    项目四至范围、防护距离包络线、噪声监测点位图

附图D    大气监测布点图

附图E    葛店开发区规划用地图

附图F    周围环境概貌图

附表：

建设项目审批基础信息表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1. 封面“×××环境影响报告表”中“×××”指申报项目的名称。

2. 项目名称——指申报项目的名称。

3. 建设地点——指项目所在地详细址，四至地理坐标，公路、铁路等线性工程应填写起止地点及地理坐标。

4. 建设性质——指新建、改建、扩建。

5. 项目设立依据——指项目立项或备案等的材料。

6. 行业类别及代码——按《国民经济行业分类》填写。

7. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，以及与项目的相对位置关系。

8. 结论与建议——明确建设项目环境可行性，提出减轻环境影响的对策措施。

9. 本报告表应附以下附件、附图。

附件：与项目环评有关的文件。

附图：项目地理位置图（应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等）、项目平面布置图以及其他与项目环评有关的图件。

10. 如果本报告表不能完全说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应根据建设项目的特点和当地环境特征，选择下列 1~2项（不能超过 2项）进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价

（3）生态影响专项评价

（4）声环境影响专项评价

（5）土壤环境影响专项评价

（6）固体废物环境影响专项评价

（7）环境风险影响专项评价

11. 如果其他法律法规有另行要求的，报告表应按要求进行分析评价。

- 1．建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨混合型饲料添加剂和年产1500吨添加剂预混合饲料加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 武汉惠宝生物技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 阮国庆 |  |  | 联系人 | 张金凤 |  |  |
| 通讯地址 | 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道东侧华扬新能源公司1号厂房第1幢A区08号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 027-87672182 |  | 传真 | 027-87672276 | 邮政编码 |  | 436070 |
| 建设地点 | 湖北省鄂州市葛店开发区创业大道东侧华扬新能源公司1号厂房第1幢A区08号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鄂州葛店经济技术开发区行政审批局 |  |  | 批准文号 | 2017-420796-03-03-148678 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及 代 码 | 饲料加工C1320、 食品及饲料添加剂制造C1495 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 902 |  |  | 绿化面积 （平方米） | — |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） |  | 56.5 | 环保投资占总投资比例 | 18.8% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 计划开工日期 |  |  |  |  |  |
| - 2．工程内容及规模 - 2.1项目来由 饲料工业的发展对我国养殖业起着重要作用，是国家产业政策重点鼓励发展行业，在国民经济中占有重要地位。《饲料工业“十三五”发展规划》中指出，开发新型饲料添加剂产品。稳定维生素类添加剂生产能力，推进技术改造，加强污染减排和治理。开发新型饲料添加剂产品，加强酶制剂、微生物制剂、有机微量元素、植物提取物等新型饲料添加剂研发、生产与应用。 武汉惠宝生物技术有限公司是一家专业从事添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售企业。公司于2013年7月购买了由华扬（武汉）新能源有限开发建设的位于鄂州葛店开发区创业大道东侧的标准化工业厂房（华扬新能源公司1号厂房第1幢A区08号）。通过对市场调研，结合公司自身发展决定于该处购置的标准化厂房内建设“年产1000吨混合型饲料添加剂和年产1500吨添加剂预混合饲料加工项目”添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售项目总投资300万元，主要是在购买的厂房内进行设备安装和调试，并配套建设废气收集处理设施等。投产后可形成混合型饲料添加剂1000t/a、添加剂预混合饲料1500t/a的生产能力。 该项目为未批先建项目，鄂州葛店经济技术开发区环境保护局于2018年1月15日对该公司下达了行政处罚听证告知书，武汉惠宝生物技术有限公司根据处罚告知书缴纳了罚款（鄂葛环罚听告字【2018】第03号，见附件8），并开展该项目环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，第二类“农副食品加工业”第2条粮食及饲料加工中“有发酵工艺的”应做报告书，“其它”应做报告表；第三类“食品制造业”第15条饲料添加剂、食品添加剂制造中“单纯混合或分装的”应做报告表。本次拟建项目生产产品为添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂，没有发酵工艺，为单纯的混合与分装，因此本项目按照规定应编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，武汉华咨同惠科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据厂址周围环境状况，结合本项目的排污特征，编写完成了《武汉惠宝生物技术有限公司年产1000吨混合型饲料添加剂和年产1500吨添加剂预混合饲料加工项目项目环境影响报告表》（送审稿），鄂州葛店经济技术开发区行政审批局于2018年3月25~29日对该报告表进行了函审，根据函审专家评估意见，对报告进行了修改完善，现将修改完善后的报批稿提交建设单位报鄂州葛店经济技术开发区行政审批局审批。 - 2.2项目建设内容 2.2.1产品方案 微生物饲料添加剂是在微生态学理论的指导下，从动物或自然界分离并通过严格鉴定的有益微生物，经过生物技术的扩大培养，并使用特殊工艺将培养出来的活菌进行保护、干燥而得到的活菌制剂。酸化剂是一种可降低饲料在消化道中的pH值，为动物提供最适消化道环境的添加剂。通过在饲料中添加微生物添加剂、酸化剂具有补充、调整和维护动物肠道内微生态平衡的作用，以达到防治疾病、增强免疫力、促进健康和提高生产性能的目的。 本项目产品主要是微生物饲料添加剂、酸化剂饲料添加剂的混合与分装及添加剂预混合饲料混合与分装。 本项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1产品方案及规模一览表 序号; 类 别; 产量t; 批次产量; 生产批次; 年生产天数; 形态. 1; 混合型饲料添加剂; 1000t. 1.1; 酸化剂; 100; 1t/批次; 100批次/年; 10; 粉剂. 1.2; 复合微生物制剂; 惠常康HBS503; 500; 合计 900; 1t/批次; 500批次/年; 50; 粉剂. 菌如康HBS302; 360; 1t/批次; 360批次/年; 36; 粉剂. 惠免康HBS101; 40; 1t/批次; 40批次/年; 4; 粉剂. 2; 添加剂预混合饲料; 1500t; 0.5t/批次; 3000批次/年; 250; 粉剂. 2.2.2产品质量标准 各产品质量指标见表2.2-2~2.2-6。 表2.2-2 项目混合型饲料添加剂——酸化剂 产品标准（Q/WHHB006-2016） 项目; 内控指标. 商品名称代号; 惠酸宝S104. 适用对象; 畜、禽、水产. 感官指标; 均匀一致的白色或灰白色粉末，无结块，无潮解，无异味. 水分; ≤15.0%. 产品粒度; 全部通过 1.25mm 孔径试验筛，0.59mm 孔径试验筛上物≤10%. 混合均匀度; 产品应混合均匀，其变异系数（CV）≤7%. 产品成分分析保证值; 总酸（以乳酸计），≥70%； 磷酸，≥12.5%； 乳酸，≥4.0%； 柠檬酸，≥19.5%；. 表2.2-3 项目混合型饲料添加剂——微生物 产品标准（Q/WHHB001-2016） 项目; 内控指标. 商品名称代号; 惠常康HBS503——适用猪、禽、水产动物. 菌如康HBS302——适用猪、禽. 感官指标; 均匀一致的淡黄色或棕黄色粉末，无结块，无潮解，无异味. 水分; ≤10.0%. 产品粒度; 全部通过 1.25mm 孔径试验筛，0.59mm 孔径试验筛上物≤10%. 混合均匀度; 产品应混合均匀，其变异系数（CV）≤7%. 产品成分分析保证值; 枯草芽孢杆菌 (×108cfu/g); 地衣芽孢杆菌 (×108cfu/g); 酿酒酵母 (×108cfu/g); 粪肠球菌 (×108cfu/g). 惠常康HBS503; ≥80.0; ≥80.0; —; —. 菌如康HBS302; ≥120.0; ≥120.0; —; ≥3. 表2.2-4 项目混合型饲料添加剂——酒酿酵母II型 产品标准（Q/WHHB004-2015） 项目; 内控指标. 产品分类; 惠免康HBS101——适用猪、禽、水产动物. 感官指标; 均匀一致的淡黄色至棕黄色粉末，无结块，无潮解，无异味. 水分; ≤10.0%. 产品粒度; 全部通过 1.25mm 孔径试验筛，0.59mm 孔径试验筛上物≤10%. 混合均匀度; 产品应混合均匀，其变异系数（CV）≤7%. 产品成分分析保证值; 酿酒酵母 (×108cfu/g); 杂菌率 （%）. ≥5; ≤1.0. 包装; 为双层包装，包装外层为塑料编织袋，内层为塑料薄膜，缝合应严密，确保无外漏净含量25kg/包。也可以根据客户协议及市场需求采用其它形式及规格的包装. 运输; 运输途中避免暴晒或雨林，禁止与农药、化肥、化工产品等有毒有害物质混装混运. 保存; 分类储存，放置于干燥、通风、阴凉处，严禁与农药、化肥等有毒有害物品混合存放. 表2.2-5 项目添加剂预混合饲料质量指标（Q/WHHB003-2015） 项目; 内控指标. 产品分类; HB6020、HB6320、HB6420、HB6520、HB2020、HB2320 HB3420、HB3520、HB3402、HB3405、M2010 M5020、M5110、 M5215、 M5415、M5510、HB5010、HB5020、HB5106、HB5110、HB5225、HB5325、HB5425、HB5525、HB5625、T100、T100、T101、T102、T103、T104、T105、HB5220、HB5320、HB5420、HB5520、HB5620. 感官指标; 色泽一致，无发酵霉变，无结块及异味，无异臭. 水分; ≤10.0%. 产品粒度; 产品99%通过 1.25mm 孔径试验筛，0.59mm 孔径试验筛上物≤10%. 混合均匀度; 产品应混合均匀，其变异系数（CV）≤7%. 包装; 为双层包装，包装外层为塑料编织袋，内层为塑料薄膜，缝合应严密，确保无外漏净含量20kg/包。也可以根据客户协议及市场需求采用其它形式及规格的包装. 运输; 运输途中避免暴晒或雨林，装卸时禁止直接钩吊作业，禁止使用农药、化肥、化工产品等有毒有害物品污染的运输工具. 保存; 分类储存，放置于干燥、通风、阴凉处，避免露天堆放，严禁与农药、化肥及其它有毒有害物品同库存放. 2.2.3产品主要原料组成 拟建项目生产的混合型饲料添加剂主要原料组成包括有：枯草芽孢杆菌添加剂、地衣芽孢杆菌添加剂、酿酒酵母添加剂、酸化剂 （1）枯草芽孢杆菌 枯草芽孢杆菌具有很好的耐热性能，目前大部分配合饲料都添加这种微生物菌粉。枯草芽孢杆菌进入胃肠道后能快速消耗动物消化道内环境中的游离氧，形成肠道低氧环境，促进有益厌氧菌生长，并产生乳酸等有机酸类，降低肠道pH值，间接抑制其它致病菌的生长；枯草芽孢杆菌菌体能自身合成消化性酶类，如蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶等，在消化道中与内源酶共同发挥作用，提高饲料消化率。 （2）地衣芽孢杆菌 地衣芽孢杆菌饲料添加剂可促进肠道内正常生理性厌氧菌的生长，调整肠道菌群失调，恢复肠道功能，对肠道细菌感染具有特效，对轻型或重型急性肠炎，轻型及普通型的急性菌痢等，均有明显疗效，能产生抗活性物质，并具有独特的生物夺氧作用机制，能抑制致病菌的生长繁殖，可有效预防水产动物肠炎，烂鳃等疾病；地衣芽孢杆菌能分解养殖池中的有毒有害物质，净化水质；具有较强的蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶的活性，促进饲料中营养素降解，使水产类动物对饲料的吸收利用更加充分，刺激水产动物免疫器官的发育，增强机体免疫力。 （3）酿酒酵母 酿酒酵母饲料添加剂能激发动物肠道中功能性成分的产生（如维生素、苹果酸），有助于胃肠道的微生物菌群的生长繁殖，从而促进优化胃肠道功能，促进营养物质的消化和吸收；酵母细胞含有大量的氨基酸、B族维生素、矿物质和脂肪酸，提升动物免疫力；酵母细胞壁中的甘露聚糖和β-葡聚糖可以吸附病原菌及霉菌，有效激发动物非特异性免疫应答；酵母菌不会受抗生素的影响，相反它们却能提高抗生素的使用效果，同时避免停用抗生素后的负面效果。 （4）饲料酸化剂 酸化剂作为一种可降低饲料在消化道中的pH值，为动物提供最适消化道环境的新型添加剂，已在国内外得到广泛应用。由有机酸与无机酸按一定比例与赋形剂复合组成。主要用于降低断奶仔猪胃内容物的pH值，使胃内容物pH值维持相对稳定。具有改善消化道酶活性和营养物质消化率的作用，能降低病原微生物的感染机会。使病微原生物的繁殖受到抑制，益生菌繁殖。 2.2.4项目建设内容 拟建项目主要利用购买的一栋占地面积902m2（41m×22m×8m），建筑面积1509.49的两层标准化厂房进行改造和设备安装。 项目工程组成详见表2.2-7，拟建建筑具体内容见表2.2-8。 表2.2-7 拟建项目工程组成一览表 性质; 工程名称; 依托关系; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，2层，41m×22m×8m，采用钢筋混凝土框架结构。 布置了混合型饲料添加剂生产线一条；添加剂预混合饲料生产线一条。. 辅助工程; 办公区; 位于上述标准化厂房内2层，6m×7m。主要用于厂区行政办公。项目厂区内无食堂及宿舍。; 具体见车间一层平面布置. 检验化验区; 位于上述标准化厂房内2层，紧邻办公区北侧，11m×10.7m。主要用于产品检验。 含天平室、无菌室、留样室。 项目化验室主要对饲料添加剂（微生物）的菌数进行检验，检验产生的培养基由高温灭菌锅灭活处置。. 公用工程; 给水; 由葛店开发区自来水管网供给。. 排水; 设清污分流、雨污分流系统。 雨水经雨水管道排入雨水市政管网；项目检验室仪器清洗废水、办公生活污水经化粪池处理达接管标准后排入葛店开发区三王污水处理厂处理达标后最终排入长江（鄂州段）。. 供电; 由葛店开发区市政供电提供。. 环保工程; 废气处理; 生产车间含尘废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。. 废水处理; 拟建项目生产废水和生活污水一并经厂区化粪池处理达标后排开发区市政污水管网后入葛店开发区三王污水处理厂。. 噪声治理; 低噪声设备、厂房隔音。. 固废治理; 一般工业固废综合利用，危险固废委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫统一清运。 拟在车间一楼设置1座10m2一般固废暂存间；1座5m2危险废物暂存库。. 储运工程; 原料、成品储存; 上述标准化厂房内1层分区存放原料、小料、成品。其中位于车间大门右侧的东北角为混合型饲料添加剂的原料区（8m×11m）、车间大门左侧的东南角为添加剂预混合型饲料的原料区（10m×17m）和小料区（3m×10m）；两种产品的存放区位于车间大门正对的西侧，分区堆放（11m×11m和11m×8m）。; 具体见车间二层平面布置. 2.2.5主要建构筑物 项目主要建构筑物见表2.2-8。 表2.2-8 本次拟建项目厂区构筑物一览表 序号; 名称; 生产 类别; 耐火等级; 结构 形式; 屋面防水等级; 建筑 层数; 占地面积 (m2); 建筑面积 (m2). 1; 生产车间; 丙类; 三级; 混凝土框架; Ⅱ级; 2层; 902; 1509.49. 2.2.6主要原辅材料用量 拟建项目达产年主要原辅材料消耗量及来源，详见表2.2-9。 表2.2-9 主要原辅材料年消耗量汇总表 序号; 原材料名称; 性状; 用量（t/a）; 来源. 1、添加剂预混合饲料-1500吨. 1; 硫酸亚铁; 粉状; 30; 四川龙蟒. 2; 富马酸亚铁; 粉状; 33; 南宁泽维尔饲料科技有限公司. 3; 甘氨酸锌; 粉状; 7.5; 南宁泽维尔饲料科技有限公司. 4; 硫酸锌; 粉状; 6; 江西宝海微元科技有限公司. 5; 硫酸铜; 粉状; 45; 江西春江科技有限公司. 6; 硫酸锰; 粉状; 15; 耒阳市京山饲料经营部. 7; 亚硒酸钠; 粉状; 1.5; 湖南丰润生物科技有限公司. 8; 碘酸钾; 粉状; 3; 湖南丰润生物科技有限公司. 9; 10%吡啶甲酸铬; 粉状; 3; 沈阳市海中天精细化工厂. 10; 玉米淀粉（辅料）; 粉状; 270.5; 河北德瑞淀粉有限公司. 11; 酵母细胞壁; 粉状; 60; 珠海文琪生物科技有限公司. 12; 酵母多糖; 粉状; 60; 珠海文琪生物科技有限公司. 13; 氧化锌; 粉状; 37.5; 平江县吉成科技有限公司. 14; 牛磺酸; 粉状; 60; 湖北远大生命科学与技术有限责任公司. 15; 酶制剂; 粉状; 120; 河南新水牧业有限公司. 16; 水合硫酸铝钾; 粉状; 3; 武汉盛浩化工有限公司. 17; 氯化钾; 粉状; 30; 江苏紫东生物技术有限公司. 18; 猪用复合维生素; 粉状; 75; 浙江维尔新动物营养保健品有限公司. 19; 20%土霉素钙; 粉状; 210; 武汉中农惠嘉商贸有限公司. 20; 15%金霉素颗粒; 粉状; 60; 厦门康恩科技有限公司. 21; 50%吉他霉素; 粉状; 15; 武汉中农惠嘉商贸有限公司. 22; 鲜味剂; 粉状; 45; 南京味成食品有限公司. 23; 甜味剂; 粉状; 30; 北京信杰生物. 24; 防霉剂; 粉状; 15; 武汉诺伟司生物. 25; 维生素E; 粉状; 15; 浙江诚缘生物科技有限公司. 26; 维生素C; 粉状; 15; 福州市晋安区牧康源饲料经营部. 27; 低聚木糖; 粉状; 30; 山东滕驰商贸有限公司. 28; 滑石粉（辅料）; 粉状; 133.5; 河北德瑞淀粉有限公司. 29; 阿尔法淀粉（辅料）; 粉状; 33.5; 宁津县嘉和节能材料有限公司. 30; 微晶纤维素（辅料）; 粉状; 6.5; 曲阜市药用辅料有限公司. 31; 麦芽糊精（辅料）; 粉状; 33.15; 济南鑫九龙生物科技有限公司. 2.1、混合型饲料添加剂（微生物制剂）—900吨. 32; 枯草芽孢杆菌; 粉状; 25; 湖北省绿天地生物科技有限公司; 惠常康HBS503-500吨. 33; 地衣芽孢杆菌; 粉状; 25; 湖北省绿天地生物科技有限公司. 34; 沸石粉（辅料）; 粉状; 450.5; 信阳市平桥区新光膨润土厂. 35; 枯草芽孢杆菌; 粉状; 27; 湖北省绿天地生物科技有限公司; 生产菌如康HBS302-360吨. 36; 地衣芽孢杆菌; 粉状; 27; 湖北省绿天地生物科技有限公司. 37; 粪肠球菌; 粉状; 18; 湖北省绿天地生物科技有限公司. 38; 麦饭石（辅料）; 粉状; 288.5; 高新区新加和商贸部. 39; 酿酒酵母; 粉状; 10; 珠海文琪生物科技有限公司; 生产惠免康HBS101-40吨. 40; 高岭土（辅料）; 粉状; 10; 北京三明轩商贸有限公司. 41; 麦饭石（辅料）; 粉状; 20.07; 高新区新加和商贸部. 2.2混合型饲料添加剂（酸化剂）—100吨. 42; 磷酸; 液体; 23; 湖北五德化工实业有限公司. 43; 乳酸; 液体; 7; 河南金丹乳酸科技股份有限公司. 44; 无水柠檬酸; 粉状; 25; 中粮生物化学（安徽）股份有限公司. 45; 白炭黑（辅料）; 粉状; 45; 福建三明市盛达化工有限公司. 亚硒酸钠：白色结晶或结晶性粉末，溶于水，不溶于乙醇。熔点350℃。有剧毒，口服一克即可致死，LD50（大鼠经口）为7mg/kg，遇还原剂析出硒单质，其理化性质具体见表14.1-1。 硒是谷胱苷肽过氧化酶的组成部分，通过氧化作用维持细胞膜的功能，提高蛋白质的脂类性质的内源性抗氧化剂的产量。参与能量的转化，影响代谢，对脂肪的乳化、吸收和多种维生素的吸收起着极其重要的作用。同时还参与与辅酶A、辅酶Q的合成，影响其他生物酶系统的功能。对氨基酸的代谢、蛋白质的合成、糖类代谢、生物氧化都有影响。畜禽机体缺硒，会严重影响畜禽的生长发育和繁殖机能。因此，亚硒酸钠作为补充硒元素强化剂在饲料中使用，用作营养强化剂、饲料添加剂。 2.2.8主要能源消耗 拟建项目生产能源有电力、水，耗用量详见表2.2-10。 表2.2-10 能源年消耗量汇总表 序号; 能源; 规格; 年耗量; 来源. 1; 电; 380V/50Hz; 20万KWh; 葛店开发区供电公司. 2; 新鲜水; --; 450m3; 葛店开发区自来水公司. 2.2.9主要生产设备 拟建项目各设混合型饲料添加剂生产线一条；添加剂预混合饲料生产线一条，项目主要生产设备详见下表2.2-11。 表2.2-11 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量 （台/套）; 生产厂家; 备注. 添加剂预混合饲料生产线. 1; 斗式提升机; TDTG36/18; 1; 武汉舒润科技发展有限公司. 2; 双轴桨叶卧式混合机; SSHJ1; 1; 溧阳市鸿岳机械制造有限公司. 3; 成品仓; 1.5m3; 1; 武汉舒润科技发展有限公司. 4; 电子称重打包机; DCS-25; 1; 大冶市博飞电控设备有限公司. 5; 关风器; GFY5; 1; 武汉舒润科技发展有限公司. 6; 液压升降机; ——; 1; 苏州沃顺升降科技有限公司. 7; 空气压缩机; W-0.9/8; 1; 上海沪工机械有限公司. 8; V型混合机; GHJ-300V; 1; 江阴市丰华药业机械有限公司. 9; 电子秤; TCS-100; 2; 上海旺丰衡器有限公司. 10; 隧道式烘干机; ——; 1; 深圳市耐美特工业设备有限公司; 用于当辅料含水量过高时烘出多余水分. 11; 脉冲袋式除尘器; TBL.Ma; 3; 武汉舒润科技发展有限公司. 混合型饲料添加剂生产线. 1; 斗式提升机; TDTG36/18; 1; 武汉舒润科技发展有限公司. 2; 锥形混合机; VSH-2P/B; 1; 上海申银机械有限公司. 3; 空气压缩机; V-0.6/8; 1; 上海沪工机械有限公司. 4; 电子秤; TCS-100; 3; 上海旺丰衡器有限公司. 5; 热风循环烘箱; CT-C-IV; 1; 常州星同制粒干燥设备有限公司; 用于当辅料含水量过高时烘出多余水分. 6; 脉冲袋式除尘器; TBL.Ma; 3; 武汉舒润科技发展有限公司. 化验设备. 1; 高效液相色谱仪; LC-310; 1; 江苏天瑞仪器股份有限公司. 2; 原子吸收分光光度计; AAS6000; 1; 江苏天瑞仪器股份有限公司. 3; 电热鼓风干燥箱; FW100; 1; 北京永光明医疗仪器有限公司. 4; 电热恒温培养箱; DHP9052; 1; 上海索普仪器有限公司. 5; 高温炉; 4-10; 1; 北京永光明医疗仪器有限公司. 6; 恒温水浴锅; HH-26; 1; 金坛市大地自动化仪器厂. 7; 紫外可见分光光度计; UV752; 1; 上海佑科仪器仪表有限公司. 8; 酸度计; PH-3C; 1; 上海越平科学仪器有限公司. 9; 高温灭菌锅; YX280A; 1; 上海三申医疗器械有限公司. 10; 恒温水浴震荡器; WHY-2W; 1; 金坛市大地自动化仪器厂. 11; 生物显微镜; XSP-2CA; 1; 上海佑科仪器仪表有限公司. 12; 通风厨; 1.2米; 1; 湖北中科恒通设备有限公司. 13; 超净工作台; SW-CJ-2D; 1; 苏州净化设备有限公司. 14; 菌落计数器; YLN-30; 1; 北京麦思齐高科技有限公司. 15; 电子天平; FA2004; 1; 上海舜宇恒平科学仪器有限公司. 16; 微型旋涡混合仪; WH-1; 1; 金坛市盛蓝仪器制造有限公司. 2.2.10劳动定员及工作制度 拟建项目劳动定员20人，年工作300天，实行三班二运转，每班工作8小时。 2.2.11项目建设进度计划 项目计划于2017年12月开工建设，建设期主要完成项目初步设计、设备的安装与调式、交付使用等工作。 2.2.12总投资及环保投资 拟建项目总投资300万元，全部资金由企业自筹获得。项目环保投资56.5万元，占总投资比例为18.8%。 - 2.3厂区总平面布置 2.3.1项目四至情况 - 拟建项目位于鄂州葛店开发区创业大道东侧的越峰创新U谷产业园，该产业园由华扬（武汉）新能源有限开发建设，产业园内主要为标准化的工业厂房，本项目厂址位于第1幢A区08号。 - 根据现场踏勘，越峰创新U谷产业园南侧邻道路光华大道（人民路）；产业园北侧邻开发区道路，道路北面为嘉必优生物工程（武汉）股份有限公司；产业园西侧为空地，东侧为葛店驾驶员考试中心。本项目厂址（车间）位于越峰创新U谷产业园东南角，车间南侧和东侧为越峰创新U谷产业园内部道路，车间北侧和东侧为产业园其它生产车间，目前均为闲置状态。厂区500m范围内无居民点，北距长江4200米。详见项目四至范围图附图C。 2.3.2项目总平面布置 - 拟建项目布置于一栋标准化的生产厂房内，分两层布局。主出入口位于车间东侧中间位置，为人流物流主入口。 - 车间一层布置有混合型饲料添加剂生产区，位于车间西北角，占地面积为49 m2，该生产线投料口位于车间二楼对应位置。车间西南角邻楼递东侧布置了添加剂预混合型饲料生产区，占地面积为68m2，该生产线投料口位于车间二楼对应位置。此外一层还布置了原料、小料、成品区存放。其中位于车间大门右侧的东北角为混合型饲料添加剂的原料区，原料区面积为88m2；车间大门左侧的东南角为添加剂预混合型饲料的原料区，分为大料区和小料区，其中大料区占地面积为170m2、小料区占地面积30m2；两种产品的存放区位于车间大门正对的西侧，分区堆放，占地面积分别为121m2和88m2。 - 车间二层布置了添加剂预混合型饲料投料口，位于车间西南角邻楼递东侧；混合型饲料添加剂投料口，位于车间西北角；紧邻该投料区域的南侧为包装材料存放区；东南角布置了隧道式烘干机，主要用于当部分辅料含水量过高时烘出多余水分；东北角主要布置有 办公区、检验化验室、天平室、无菌室、留样室及混合型饲料添加剂配料间、添加剂预混合型饲料配料间和小料预稀释混合间。整个厂区总平面布局功能紧凑，工艺流程简洁流畅，传送路线短，能耗低，从而达到减小生产运行成本的目的。项目厂区总平面布置详见附图B。 - 3．国家产业政策符合性分析及城市总体规划符合性分析 - 3.1国家产业政策符合性分析 拟建项目生产的混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“鼓励类”第一项“农林业”第13条“绿色无公害饲料及添加剂开发”； 第十一项“石化化工”第14条“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，安全型食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”。因此项目建设符合国家产业政策的要求。 拟建项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》范围之内，建设项目符合国家有关用地项目建设要求。 - 3.2规划符合性分析 3.2.1与《鄂州市城乡总体规划（2008-2020）》符合性分析 《鄂州市城乡总体规划（2008-2020）》中关于城市职能阐述：发展冶金及钢铁深加工工业；发展生物医药、精细化工、电子信息、新材料等高新技术产业；发展新型建材、轻工机械、服装等轻型加工业；发展区域性物流产业；发展服务于武鄂黄的区域性房地产业；建设区域性旅游、会议、培训、体育基地；建设武汉城市圈绿色农产品生产、加工基地。 本项目选址位于葛店经济开发区创业大道东侧，主要为混合型饲料添加剂和添加剂预混合饲料加工，属于轻型加工业，本项目建设符合《鄂州市城乡总体规划（2008-2020）》。 3.2.2与《湖北省鄂州市葛店科技新城总体规划（2006－2020 年）》符合性分析 根据《湖北省鄂州市葛店科技新城总体规划（2006－2020 年）》葛店科技新城是鄂州市的副中心，武汉城市圈武鄂黄城市带上具有重要影响的生物医药产业基地、现代制造业基地、科技创新基地，具有滨江滨湖特色的现代化科技新城。基于以上功能定位，规划提出葛店科技新城的城市发展目标是：生物医药、精细化工、现代制造等高新技术产业过去是、现在是、将来也应是葛店科技新城的基础产业和主导产业，葛店科技新城应以此为基础，搭建更加宽广的研发、孵化等自主创新的平台，并以优惠的政策和良好的投资环境吸引投资创业，形成具有研发、孵化、生产优势的产业集群，将葛店科技新城建设成为适宜生产和创业的科技产业园区。 项目位于葛店开发区创业大道东侧，主要为混合型饲料添加剂和添加剂预混合饲料加工，企业具有自主研发及生产的能力，符合《湖北省鄂州市葛店科技新城总体规划（2006－2020 年）》。 3.2.3与《葛店开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》符合性分析 根据《葛店开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“在‘十二五’期间加快形成‘生物医药、电子信息、精细化工、装备制造、现代服务业’五大支柱性产业，同时着力培育‘新能源新材料’等新兴产业，从而形成相互关联和支撑的产业配套优势，使得我区工业整体竞争力明显增强……重点发展生物医药、生物农药、生物肥料、生物兽药、基因工程药物和新型疫苗，巩固发展化学原料药、中药、西药、生物制剂、医药中间体等传统医药领域，以生物工程为突破口，大力培育生物农业、生物能源、生物环保的研发和产业化。” 本项目主要为混合型饲料添加剂和添加剂预混合饲料加工，符合《葛店开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。 3.2.4与越峰创新U谷产业园环评审批意见符合性分析 根据《关于华扬（武汉）新能源有限公司建设项目环境影响报告表回复意见的函》（鄂葛审环保函【2010】6号），华扬（武汉）新能源有限公司于葛店开发区创业大道与人民路交汇处建设越峰创新U谷项目，占地约43985m2，2014年8月开始对外招商。环评批复要求该园区各企业入驻时应分别单独进行环评，同时对电镀、印染、化工石化等高能耗、高污染的企业限值入园，进驻企业的产业、产品定位，生产设备等都必选符合国家、省、市制订的产业政策、产业面布局及行业准入标准的要求。 本项目主要为混合型饲料添加剂和添加剂预混合饲料加工，不属于电镀、印染、化工石化等高能耗、高污染的企业，符合国家、省、市制订的产业政策及行业准入标准的要求。 - 3.3生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单相符性 项目位于葛店开发区，不在湖北省鄂州市及葛店开发区生态红线内，不属于限制开发区，符合生态保护红线要求。 根据现状监测，项目所在地环境空气、地表水、环境噪声等质量较好，且根据本项目预测结果项目建成后不会引起项目所在地环境现状显著恶化，不会改变项目所在地现有环境功能，项目建设符合环境质量底线要求。 项目所需原材料均为外购，项目消耗水、电等均由自来水公司、供电公司供应，不会突破当地资源利用上线。 项目位于葛店开发区创业大道东侧，根据项目厂房购买合同（见附件3），项目用地为工业用地。因此，本项目建设与葛店开发区土地利用规划相符，不在环境准入负面清单之内。 - 3.4环境保护规划符合性分析 本项目厂址区域环境功能区划见表3.4-1。 表3.4-1 环境功能区划一览表 类 别; 功 能 区 划. 地表水; 受纳水体为长江，其水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。. 环境空气; 项目所在地环境空气功能区划分为二类，环境空气应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。. 声环境; 项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准（即昼间60dB（A），夜间50dB（A））。. 评价结果表明，项目运营期对周围环境影响较小，在确保项目“三同时”落实且稳定运行的前提下，项目的选址符合区域环境功能要求。 - 4．编制依据 - 4.1委托文件 武汉惠宝生物技术有限公司环境影响评价委托书，2017年12月； - 4.2相关文件、资料 武汉惠宝生物技术有限公司年产1000吨混合型饲料添加剂和年产1500吨添加剂预混合饲料加工项目项目建设有关的技术基础资料。 - 4.3法律、法规及部门规章 - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订并实施）； - 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日实施）； - 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月29日九届全国人大常委会第28次会议通过；2012年2月29日十一届全国人大常委会第25次会议修正，自2012年7月1日起施行）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）； - 国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》（2011年3月2日）； - 国发[2006]28号《国务院关于加强节能工作的决定》（2006年8月6日发布）； - 国发[2011]35号文《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年10月17日发布）； - 国函[2012]146号《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（2012 年9月27日发布）； - 国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013 年9 月10 日发布）； - 国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015 年4月16 日发布）； - 国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日发布）。 - 环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）； - 环办[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（2014 年3 月25 日发布）； - 环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日发布）； - 环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月8日印发）； - 环发[2013]10号《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》； - 环发[2015]162号《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》； - 发改地区[2010]1827 号《国家发展改革委关于印发促进中部地区崛起规划实施意见的通知》； - 国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（2012年5月23日）； - 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，2013年5月1日起施行）； - 《湖北省环境保护条例》（1994年12月2日实施）； - 《湖北省大气污染防治条例》（1997年12月3日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过；2004年7月30日湖北省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议修改）； - 中共湖北省委湖北省人民政府《关于加强环境保护促进科学发展跨越式发展的意见》（2012年3月9日发布）； - 鄂政办发[2000]10号《省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》（2000年1月31日发布）； - 鄂政发[2014]6号《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（2014 年1月21日发布）； - 鄂环发[2015]11号《关于进一步调整建设项目环境影响评价分级审批权限的通知》（2015年6月30日）； - 鄂环发[2015]18号《关于发布<湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2015年本）>的通知》（2015年10月19日）； - 《危险化学品目录（2015 版）》（2015年2月27日发布）； - 《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日发布）。 - 4.4技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016） （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008） （3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93） （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009） （5）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016） （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004） - 5．与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 拟建项目位于葛店开发区，该区域各项市政基础设施、配套设施基本完善。本项目为新建项目，根据现场踏勘，不存在原有污染问题。 |

- 6．建设项目所在地自然环境简况

- 6.1自然环境概况 - 6.1.1地理位置 葛店经济技术开发区位于黄金水道长江中游南岸的鄂州市葛店镇辖区内，地跨东经 114°37′～114°41′，北纬 30°29′～30°41′之间。西距武汉市中心 30 公里，东距鄂州市 38 公里，北依长江黄金水道，316 国道穿镇而过，南距武黄高速公路 14公里，西南 2 公里处于武（昌）大（冶）铁路。其规划范围东至大屋廖、西至鄂州电厂高压走廊、北至长江大堤、南至武成湖，共 23 平方公里。 建设项目所在地位于葛店经济技术开发区，具体位置见项目地理位置图附图A。 - 6.1.2地质情况 （1）地层：鄂州市市域范围内出露的地层简单，分布的基岩地层，从下古生界 志留系至新生界除缺失志留系上、下统、泥盆系中下统、石炭系下统、三叠系下统嘉陵江组和二叠系上统外，其余地层均有分布。侏罗系～白垩系下统主要出露在鄂州市的中部和梁子湖盆区，三叠系中至上统零星出露在南东部，志留系、泥盆系、石炭系和二叠系零星出露在市区的西山北侧临长江南侧一带。石炭系上统～二叠系下统、三叠系下统，为本区三套碳酸盐岩。二叠系上统为海相含煤建造；志留系及泥盆系上统为滨海相碎屑岩建造；三叠系中、上统～侏罗系中统为海湾～湖相碎屑岩建造；侏罗系上统和白垩系下统为陆相火山碎屑岩建造；上白垩～第三系为陆相砂页岩沉积。新生界以松散堆积物为主。第四系松散层广泛分布，其中湖区与沿江地带最发育。 （2）岩石 ①岩浆岩：鄂州市内岩浆活动频繁，从侵入岩到喷出岩均有分布。其主要形成于燕山期和喜山期：燕山早期岩浆活动发生在晚侏罗世以前，第一、二次侵入形成中深～浅成相侵入体，如程潮岩体，岩性以闪长岩～石英闪长岩类岩石为主；第三次侵入形成的一系列浅成～超浅成斑岩型小岩体在鄂州市不发育。燕山晚期发生在晚侏罗世以后，产生的喷发相为酸性→基性→中基性→中酸性火山岩。喜山期主要为碱质玄武岩裂隙式溢出。 - 6.1.3地形地貌 鄂州市最高地势四峰山，海拔 485.8m；最低梁子镇之梁子门，海拔 11.7m。分布有四种类型的地貌单元：北侧白浒镇～临江、东侧燕矶～杨叶为长江冲积阶地；东部和南部之东侧，由白雉山、峰尖子山和早山组成了丘陵地貌之基本骨架；北部和南部之西侧，为岗状平原，岗丘标高多在 90m 左右；中部梁子湖、鸭儿湖、三山湖、洋澜湖横贯鄂州腹地，形成了滞水冲湖积平原。其地貌单元大体可分为如下几种类型。 拟建项目所在的葛店经济技术开发区，地貌形态为岗状平原，高程在 18—40 米之间，属长江三级阶地，波状起伏，覆盖土层厚度平均 25 米左右，主要为第四纪晚更新的冲积粘性土层。整体地势北高南低，中部较为平坦，地面标高多在 20－32 米（黄海高程）之间，地面坡度大部分小于 3%；南部地势较为低洼，局部冲沟发育带垂直于湖岸线呈树枝状伸展。项目区土壤以黄壤为主，黄壤发育于亚热带湿润山地或高原常绿阔叶林之下。显酸性，新土层中含有大量针铁矿而呈黄色，集中分布于南北纬度 23.5°~30°之间。在山地的垂直带谱中，黄壤下部为红壤，上部以黄棕壤为多。 - 6.1.4水文、水系 鄂州市地处长江中游干流下段南岸，2011 年全市平均降水深 1115.0mm，折合降水量 17.8512 亿方，比上年偏少 32.1%，较常年偏少 15.7%，属偏枯水年份。全市地表水资源量 8.3172 亿方，地下水资源量 1.6376 亿方，地表水资源量与地下水资源量间不重复计算量 1.4869 亿方，资源总量 9.8041 亿方。 拟建项目所在的葛店经济技术开发区北依长江，江水自西向东从北部流过，与葛店开发区南部的严家湖、鸭儿湖水系构成丰富的地表水体。据有关水文资料，长江在此段最高设计防洪水位为30.00米。最低水位8.04米，年平均水位15.9米，最大流量76100m3/s，最小流量 4803m3/s，最大流速 2.23m/s，年平均水温 17.7℃，多年平均含沙量0.616kg/s，地表径流一部分入严家湖，一部分汇入鸭儿湖，然后排入长江。葛店经济技术开发区地层覆盖土层透水性能差，含水量少，地下水主要为局部滞水和孔隙水，地下水位一般在 1~4 米之间，地下水补给来源靠大气降水渗入，据水样分析，该地下水对各类混凝土均无侵蚀作用。 - 6.1.5气候 鄂州市属亚热带大陆性季风气候过渡区，有较明显的大陆性东亚季风气候特征，属温暖潮湿气候区，冬冷夏热，一年四季分明，雨量充沛，日照充足，无霜期 268～272d，历年平均气温 17℃左右，极端最低气温-12.4℃（1969.1.31），极端最高气温 40.7℃（1960.7.23），平均相对温度 78%，平均风速 1.9m/s，最大风速 16.0m/s，年日照时数为 2038～2083h，历年平均降水量 1200～1500mm，最小降雨 950mm，最大降雨2200mm，最大蒸发量 1800mm，24 小时降雨量最大 240mm，一年降雨主要集中在 4～8 月，其降雨量占全年 70%。年平均大气压 1013.8hpa，常年主导风向为东风，次主导方向为东北风。 - 6.1.6矿产资源 鄂州市地处长江中下游铜铁等多金属成矿带西部，区位条件得天独厚，境内矿产资源丰富，小矿星罗棋布。鄂城矿产资源丰富已探明金属矿 8 种，主要有铁、铜、钴、金、银等，总储量达 2.5 亿 t，其中铁矿极为丰富，储量达 6000 万 t。非金属矿 9 种，主要有钾长石、石膏、煤、花岗岩等，总储量达 7.5 亿 t，其中钾长石储量大、埋藏浅、品位高。区域内金属矿产主要是铁铜矿、金矿，如湖北省著名的大型铁矿床大冶铁矿就在矿区南面数公里处，其它还有许多铁矿或铁铜矿，如矿区西北面的陈盛铁铜矿、金文武铜矿、大洪山铁矿、熊家湾铁矿、光面垴铁矿、巷子口硫铁矿等，矿区东南部则有肖家铺金矿、风梨山铅、锌矿等，这些矿山都离矿区仅数公里远。非金属矿主要有天青石、大理石等。矿床成因类型以接触交代型（矽卡岩型）为主，次为热液脉型、接触（热）变质型。 - 6.1.7生态现状 鄂州市土壤肥沃，气候适宜，构成各种类型生态环境，有利于各种植物的生长。 境内有植物 3000 多种，主要是粮食、油料、瓜果、蔬菜等类。有各种木本植物 83 科、192 属、358 种，主要是竹木等类。有芳香植物 60 多种，主要是草木、木本等类。有药用植物 125 科、542 种。动物资源丰富，有鱼类 21 科 106 种，其中鲤科 63 种，占鱼类总数的 60％。产于梁子湖的银鱼，畅销国内外。有家禽 10 多种，家畜 20 多种。野生动物有兽类 20 多种，飞禽 40 多种，还有爬行类和虾贝类动物数十种。 拟建项目所在葛店经济开发区北部和南部有少量山体，北部长江蜿蜒而过，鸭儿湖、严家湖环绕在南部，城镇建设用地主要集中在北部 316 国道两侧，自然环境优良，生态基础较好。 - 6.2葛店经济开发区概述 湖北省葛店开发区是湖北省委、省政府批准成立的湖北省第一家省级经济技术开发区和高新技术产业开发区，亦是国家人事部批准设立的“中国博士后产业基地”和国家科技部批准设立的“生物技术与新医药产业基地”，并经国家工商总局批准注册 “中国药谷” 商标。全区规划面积 30 平方公里，被国家相关部门评为中国二十佳投资区之一。葛店开发区将发展成武汉科技新城的重要组成部分。2012 年 7 月 30 日，经国务院批准，湖北葛店经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区。 - 6.2.1区位及规划范围 葛店科技新城在武鄂黄城市发展带上，紧邻武汉市东部、位于鄂州市西北部，西距武汉主城 22 公里，东距鄂州主城 32 公里。葛店科技新城规划范围为：东至华容镇，南达鸭儿湖、与红莲湖旅游度假区遥相呼应，西接武汉市洪山区左岭镇，北抵长江，规划面积 78.66 平方公里。 - 6.2.2葛店开发区基础设施 6.2.2.1 交通情况 （1）铁路：武九铁路穿境而过，境内 10km 范围内有两座二级客运站，可直达福州、上海、杭州等地；开发区内设有葛店火车站，为七车道货运编组站，武汉城市圈城际高速铁路在区内设置葛南站，可直接连通京九铁路。 （2）公路：贯通全国东西南北的沪蓉、京珠两条高速公路在此交汇，并与 107国道（北京至深圳）、316 国道（兰州至福州）构成交通网。 （3）水运：距湖北省最大的对外贸易港口——白浒山长江外贸港 7 公里路程，港内可停泊 5000 吨级货轮，直航香港、日本和东南亚主要港口。 6.2.2.2 市政基础 （1）供电：区内有总装机容量 380 万千瓦时的鄂州电厂和 5 座高等级变电站，可保障全天候双回路供电。 （2）供水：水源取自长江鄂州华容段，现有 5 万 t/a 水厂，规划扩容至 18 万 t/a。 （3）天然气：“川气东输”天然气管网进入园区，价格低廉，品质良好。 （4）蒸汽：鄂州电厂热电联产可向园区提供多等级蒸汽。 （5）排水：园区主次干道 28 条，雨污管线全部随道路建成。 （6）污水处理：现有 5 万吨/日污水处理站一座，厂址位于葛店开发区现状污水泵站服务范围内，污水进行综合二级处理，达到排江标准以后，排入长江。 - 6.3.3 葛店经济技术开发区三王污水处理厂 随着葛店经济技术开发区的发展，越来越多的工业废水排放至该污水处理厂。为更好的解决葛店经济技术开发区工业废水和生活污水的处理问题，鄂州市新锦源水务有限公司 2015 年投资 10266.99 万元在葛店开发区污水处理厂原址上新建一个处理规模为 20000m3/d 的污水处理厂（三王污水处理厂）。 三王污水处理厂在现有污水处理厂厂址范围内，现有污水处理厂位于厂址西部，厂址东部目前为空地，三王污水处理厂利用现有污水处理厂厂址东部预留空地建设，原提升泵站及粗格栅利旧，其余均不利用。建成并正式运行之后，现有污水处理厂将停用，现有污水处理厂维持原样，不拆除，现有污水处理厂氧化沟将作为本项目的事故池。污水处理厂污水处理标准为达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，服务范围为葛店开发区的工业污水和生活污水、葛店镇生活污水和华容镇生活污水。处理后的出水自流入排江泵站，最终排入长江（鄂州段）。 三王污水处理厂采用预处理+一级强化+二级生物处理+深度处理工艺。三王污水处理厂 2015 年 9 月开工建设，2017 年 3 月投入试运行。2017 年 7 月，鄂州市葛店经济技术开发区环保局组织对项目竣工环境保护情况进行了现场检查、验收，目前运行良好。

- 7．环境质量现状

- 7.1环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中有关规定，现状调查资料来源分三种途径：（1）评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近3年与项目有关的监测资料；（2）收集近3年与项目有关的历史监测资料；（3）进行现场监测。现状调查可以根据不同评价等级对数据的要求结合进行。 本次评价大气常规因子SO2、NO2 、PM10引用《嘉必优生物工程（武汉）股份有限公司β-胡萝卜素项目》的大气现状监测结果，嘉必优生物工程（武汉）股份有限公司位于本项目生产车间北侧约170m处，该项目环境空气共3个监测点（环境空气监测布点见附图D），均位于拟建项目评价范围内，监测时间为2017年3月25~31日，监测时间在近3年内，符合导则规定的代表性和时效性。 引用监测点位与拟建项目的相对位置和距离见表7.1-1。 表7.1-1 项目大气常规因子监测点位一览表 采样点位; 方位; 距本项目距离(m); 说明. 1#陈范村; E; 约800m; 当地主导风向上风向. 2#张起墩; NW; 约520m; 当地主导风向下风向. 3#下风向加密; W; 约950m; 当地主导风向下风向. 拟建项目周围大气常规因子监测结果及评价见表7.1-2； 表7.1-2 项目大气常规因子现状监测及评价结果统计表（mg/m3） 污染物; 监测点位; 小时平; 浓度 日平均浓度. 样本数; 浓度范围; 超标率（%）; 最大浓度占标率（%）; 样本数; 浓度范围; 超标率 （%）; 最大浓度占标率（%）. PM10; 1#; -; -; -; -; 7; 0.072~0.117; 0; 78.0. 2#; -; -; -; -; 7; 0.109~0.143; 0; 95.3. 3#; -; -; -; -; 7; 0.102~0.148; 0; 98.7. SO2; 1#; 28; 0.018~0.030; 0; 6.0; 7; 0.015~0.022; 0; 14.7. 2#; 28; 0.020~0.044; 0; 8.8; 7; 0.019~0.029; 0; 19.3. 3#; 28; 0.028~0.042; 0; 8.4; 7; 0.019~0.029; 0; 19.3. NO2; 1#; 28; 0.015~0.028; 0; 14.0; 7; 0.026~0.029; 0; 36.2. 2#; 28; 0.029~0.044; 0; 22.0; 7; 0.031~0.037; 0; 46.2. 3#; 28; 0.017~0.029; 0; 14.5; 7; 0.028~0.030; 0; 37.5. 注：监测因子未检出按检出限一半取值评价。 由上表7.1-2知，项目所在区域SO2、NO2小时浓度值，PM10、SO2、NO2日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，表明项目所在区域的环境空气质量较好。 - 7.2地表水环境质量现状 本项目废水进入葛店三王污水处理厂，最终受纳水体为长江（鄂州葛店江段），根据鄂政办函[2000]74号文《省人民政府办公厅关于武汉市地表水环境功能类别和集中式地表水饮用水水源保护区级别规定有关问题的批复》的有关规定，长江（鄂州葛店江段）为Ⅲ类水域，其水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本次评价引用《鄂州市葛店三王污水处理厂BOT项目环境影响评价报告书》中的地表水监测报告中数据，监测时间为2015年7月22日-7月24日，引用数据时效性满足导则要求，长江水质监测及评价结果见表7.2-1。 表7.2-1 监测断面布置及执行标准一览表 编号; 河流; 监测断面; 断面功能; 标准号及名称; 类（级别）. W1; 长江（鄂州段）; 排污口上游500m; 对照断面; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）; Ⅲ类. W2; 排污口; 控制断面. W3; 排污口下游1000m; 消减断面. 表7.2-2 地表水监测及评价结果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 监测断面 监测因子; W1; W2; W3. 监测均值; 标准指数; 监测均值; 标准指数; 监测均值; 标准指数. 水温（℃）; 26.0~39.8; -; 26.0~39.8; -; 26.0~39.8; -. pH值; 7.71~7.93; 0.355~0.465; 7.65~7.87; 0.325~; 7.70~7.89; 0.35~0.445. 化学需氧量; 14.3; 0.715; 14.7; 0.735; 13.3; 0.665. 五日生化需氧量; 2.7; 0.675; 2.7; 0.675; 2.7; 0.675. 氨氮; 0.22; 0.22; 0.11; 0.11; 0.15; 0.15. 总磷; 0.143; 0.715; 0.147; 0.735; 0.146; 0.73. 溶解氧; 6.3; 0.80; 6.6; 0.61; 6.5; 0.67. 氰化物; ND; -; ND; -; ND; -. 石油类; ND; -; ND; -; ND; -. 挥发酚; 0.0002; 0.04; 0.0001; 0.02; 0.0002; 0.04. 汞; ND; -; ND; -; ND; -. 六价铬; 0.022; 0.44; 0.024; 0.48; 0.029; 0.58. 铅; ND; -; ND; -; ND; -. 镍; ND; -; ND; -; ND; -. 注：ND表示未检出，统计结果按“0”计 由表7.2-2知，W1～W3断面中各项监测因子的单项因子指数均不超过1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 - 7.4声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，委托武汉环景检测服务有限公司于2017年12月18日至19日在项目所在地厂界外1米处共布设了5个噪声监测点。监测点布设见表7.4-1。 表7.4-1 噪声监测布点 序号; 位置; 说明. 1#; 车间东侧外1m处; 车间外. 2#; 车间南侧外1m处. 3#; 厂南侧边界外1m处; 产业园场界. 4#; 厂西侧边界外1m处. 5#; 厂北侧边界外1m处. 评价方法以等效连续A声级Leq作为评价量。项目所在区域噪声执行声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，厂界南临光华大道一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 4a 类标准。噪声监测结果和达标情况见表7.4-2。 表7.4-2 场界噪声监测统计结果一览表 编号; 点位位置; 时间; Leq; 标准值dB（A）; 达标情况. 1#; 项目车间东侧外1m处; 2017.12.18; 昼间; 56.3; 60; 达标. 夜间; 41.8; 50; 达标. 2017.12.19; 昼间; 55.8; 60; 达标. 夜间; 42.5; 50; 达标. 2#; 项目车间南侧外1m处; 2017.12.18; 昼间; 53.5; 60; 达标. 夜间; 41.3; 50; 达标. 2017.12.19; 昼间; 53.2; 60; 达标. 夜间; 41.8; 50; 达标. 3#; 厂南侧边界外1m处; 2017.12.18; 昼间; 51.4; 70; 达标. 夜间; 40.6; 55; 达标. 2017.12.19; 昼间; 52.5; 70; 达标. 夜间; 40.3; 55; 达标. 4#; 厂西侧边界外1m处; 2017.12.18; 昼间; 49.7; 60; 达标. 夜间; 39.8; 50; 达标. 2017.12.19; 昼间; 49.9; 60; 达标. 夜间; 40.1; 50; 达标. 5#; 厂北侧边界外1m处; 2017.12.18; 昼间; 50.2; 60; 达标. 夜间; 40.0; 50; 达标. 2017.12.19; 昼间; 50.8; 60; 达标. 夜间; 39.7; 50; 达标. 由表7.4-2可知，项目厂界噪声昼夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应限值，表明建设项目所在地声环境质量较好。 - 7.5主要环境保护目标 本项目建设主要环境保护目标如下： （1）环境空气 项目所在地为环境空气二类功能区，其周边空气质量环境保护目标应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境 建设项目受纳水体为长江（鄂州葛店段），长江（鄂州葛店段）水体应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准。 （3）环境噪声 项目各厂界应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据项目周围环境敏感目标的分布及项目污染的特点，项目主要环境保护目标见表7.5-1。 表7.5-1 主要环境敏感目标一览表 序号; 环境要素; 目标名称; 方位; 离厂界最近距离（m）; 功能规模; 保护等级. 1; 地表水; 长江 (葛店段); N; 约4200; 大河; GB3838-2002 《地表水环境质量标准》， III类水域. 2; 大气环境; 陈范村; E; 约800m; 居民，180 户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 张起墩; NW; 约520m; 居民，120 户. 太武村; S; 约520m; 居民，460 户. 3; 声环境; 厂界; 厂界外1米; GB3096-2008 《声环境质量标准》， 2类.

- 8．评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目环境质量标准如下： （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水环境：长江（鄂州段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准。 （3）声环境：项目所在地执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类，南侧光华大道一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 4a 类标准。 表8.1-1 项目所在区域执行的环境评价标准明细表 要素分类; 标准名; 适用 类别; 标准限值; 评价 对象. 参数名称; 标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 24小时均值; 150μg/m3; 评价区域 内环境空气. 1小时均值; 500μg/m3. NO2; 24小时均值; 80μg/m3. 1小时均值; 200μg/m3. PM10; 24小时均值; 150μg/m3. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; III类; pH; 6～9; 长江（鄂州段）. COD; ≤20mg/L. BOD5; ≤4mg/L. 氨氮; ≤1.0mg/L. 溶解氧; ≥5mg/L. 高锰酸盐指数; ≤6mg/L. 总磷; ≤0.2mg/L. 石油类; ≤0.05mg/L. 挥发酚; ≤0.005mg/L. 硫化物; ≤0.2; g/L. 氰化物; ≤0.2mg/L. 氟化物; ≤1.0mg/L. 声环 境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 等效连续声; Leq 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 所在地. 4a类; 昼间70dB（A） 夜间55dB（A）; 南厂界外1m. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气： 项目工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； （2）废水： 厂区外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及葛店经济技术开发区三王污水处理厂污水接纳标准；三王污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准； （3）噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物： 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）一般工业固体废物标准及标准修改单（公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）。 表8.1-2 项目污染物排放准明细表 标准号; 标准名称; 评价 对象; 执行标准. 级（类）别; 指 标; 标准限值. GB16297-1996; 大气污染物综合排放标准; 工艺废气; 二级; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5. 排气筒高度; 15 m. 无组织排放监控点浓度; 1.0. 《污水综合排放标准》三级标准及三王污水处理厂接纳标准; 厂区外排废水; pH; 6 ~9. COD; ≤500mg/L. BOD5; ≤300mg/L. NH3-N; ≤35mg/L. SS; ≤400mg/L. GB18918-2002; 城镇污水处理厂污染物排放标准; 三王污水处理厂尾水; 一级A标准; pH; 6～9. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. GB12348-2008; 工业企业厂界环境噪声排放标准; 厂界 噪声; 2类; 昼间60dB（A）. 夜间50dB（A）. GB12523-2011; 建筑施工场界环境噪声排放标准; 施工区; 施工 阶段; 昼间70dB（A）. 夜间55dB（A）. GB18599-2001; 一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标 准及标准修改单; 一般工 业固废; 一般工业固体废物标准. GB18597-2001; 危险废物贮存污染控制标准及标准修改单; 危险废物. |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家生态环境部对实施污染物排放总量控制的要求，综合考虑本项目的工艺特征和排污特点、所在区域环境质量现状，本次评价确定实行总量控制的污染物有：COD、氨氮。 根据工程分析，拟建项目排放废水的接管排放总量为 COD 0.180t/a、氨氮 0.006t/a，经葛店开发区三王污水处理厂处理后排入长江（鄂州葛店段）的总量为COD 0.030t/a、氨氮0.003t/a。 由于葛店开发区三王污水处理厂已经对 COD 及氨氮申请了总量，故拟建项目 COD 及氨氮无需申请总量，废水污染物排放总量列入污水处理厂总量考核指标。 |

- 9．建设项目工程分析

- 9.1项目施工期工程分析 拟建项目主要是利用购买的一栋两层标准化厂房进行改造，布置混合型饲料添加剂生产线和添加剂预混合饲料生产线各一条。施工期主要为设备安装和调试，施工期较短，本环评对项目施工期进行简要分析。 施工期环境保护是工程污染预防与控制的重要组成部分之一，必须高度重视。工程设计阶段应提出环保措施内容，施工前期准备应根据当地的实际情况，制定合理的施工计划，并将控制施工噪声、扬尘等预防措施纳入施工计划，严格控制建设期环境污染。 （1）施工废气污染控制措施 施工期间的施工活动主要是在租用车间内对设备进行安装，材料的装卸及筛选等施工作业在受风力作用时会产生粉尘污染，施工车辆会产生二次扬尘，拟采取以下控制措施：  加强物料运输与使用的管理，合理装卸、规范操作；  运输建筑材料和施工渣土的车辆应加盖防护罩，限制车速，出场车辆要冲洗，不得带渣出场；  主要交通运输道路应经常洒水、清扫，减少道路扬尘污染；  施工现场禁止焚烧垃圾。 （2）施工废水污染控制措施 施工期间的生产废水与生活洗涤污水应进行收集后进入简易化粪池处理之后再排放，以减少对外界水环境的影响。 （3）施工噪声污染措施 严格执行建筑施工噪声申报登记制度，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各施工阶段噪声限值的规定。拟采取的措施如下：  尽量选用低噪声的施工设备及施工工艺；  将高噪声机械设备布置在远离居民区的地方；  施工运输车辆尽量减少鸣笛；  合理安排施工机械作业时间，夜间禁止使用高噪声施工机械。 （4）固废防治措施 施工期施工人员生活垃圾和建筑垃圾不得随意丢弃，应集中堆放，由当地环卫部门清运处理。 - 9.2项目运营期工程分析 9.2.1项目工艺过程及产污环节分析 本项目产品为混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料。工艺主要为混合与分装，生产工艺过程及产污环节见图9.2-1、图9.2-2，具体工艺环节为： 1、混合型饲料添加剂工艺过程： （1）称量、人工投料 根据生产单，用电子秤分别称取大料（如沸石粉、麦饭石等）和各种小料（如枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、粪肠球菌等），大料经大料投料口经车间一楼投料口人工投料，小料经二楼小料投料口处人工投料。大、小料投料口处分别设集气罩收集粉尘废气后经脉冲袋式除尘器净化处理，处理后的废气一起经1#排气筒排放，除尘器收集的物料回用生产工序不排放。 此过程会产生废包装材料S1-1；会产生投料粉尘废气G1-1；车间会有少量无组织废气G1-2；会产生设备运行噪声N1-1。 （2）混合 物料进入密闭的锥形混合机，混合时间一般为15分钟，混合均匀后，物料进出料口准备出料。 此过程会产生设备运行噪声N1-2。 （3）包装、成品输出 出料口上面设不锈钢手动出料门控制出料，按照产品要求电子秤称重打包，打包口设集气罩收集粉尘废气同上述投料废气一起经脉冲袋式除尘器净化处理，处理后废气一起经1#排气筒排放，除尘器收集的物料回用生产工序不排放。 此过程会产生打包粉尘废气G1-3；会产生设备运行噪声N1-3。 图9.2-1 拟建项目（混合型饲料添加剂）生产工艺流程及产污环节图 2、添加剂预混合饲料工艺过程： （1）人工投料 根据生产单，用电子秤分别称取各种物料（如复合维生素、酵母细胞壁、酵母多糖、酶制剂、鲜味剂等），大料经一楼投料口处投料，小料经二楼投料口处投料，大、小料投料口分别设集气罩收集粉尘废气经脉冲袋式除尘器净化处理，除尘器收集的物料回用生产工序不排放，净化后的废气一起经2#排气筒排放。 此过程会产生废包装材料S2-1；会产生投料粉尘废气G2-1；车间会有少量无组织废气G2-2；会产生设备运行噪声N2-1。 （2）混合 物料进入密闭的双轴桨叶卧式混合机，混合时间一般为5-8分钟，混合均匀后，物料进入成品仓。 此过程会产生设备运行噪声N2-2。 （3）包装、成品输出 成品仓下面设一台不锈钢电子称重打包机及皮带输送缝包机组成的成品包装设备，按照产品规格称重打包，打包口设集气罩收集粉尘废气同上述投料废气一起经脉冲袋式除尘器净化处理，处理后的废气一起经2#排气筒排放。除尘器收集的物料回用生产工序不排放。 此过程会产生打包粉尘废气G2-3；会产生设备运行噪声N2-3。 图9.2-2 拟建项目（添加剂预混合饲料）生产工艺流程及产污环节图 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.4规定，新污染源的排气筒高度一般不应低于15m，因此本评价要求建设单位1#排气筒和2#排气同高度至少设置为15m高。另，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.1规定，排气筒应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排放筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 9.2.2项目主要污染工序 （1）废气：主要为生产车间投料、打包过程产生的原料粉尘废气。 （2）废水：主要为办公生活污水、实验室设备清洗废水。 （3）噪声：噪声主要来源于混合机、提升机、空压机、风机等设备。 （4）固废：废包装材料、废机油。 拟建项目运营期主要污染源分布情况见表9.2-1。 表9.2-1 拟建运营期主要污染源分布情况 污染源分类; 污染源名称; 分布情况; 主要污染物; 备注. 废水; 办公生活污水; 办公区; COD、BOD、SS、氨氮. 实验室设备清洗废水; 实验室; COD、BOD、SS. 废气; 1#排气筒原料粉尘废气; 混合型饲料添加剂生产线投料、包装工序; 颗粒物. 1#排气筒原料粉尘废气; 添加剂预混合饲料生产线投料、包装工序; 颗粒物. 噪声; 设备噪声; 混合机、提升机、空压机、风机等; ——. 固废; 废包装材料; 生产车间; 一般固废. 检修废油HW08; 设备维修; 危险固废. 9.2.3运营期物料平衡 1、“混合型饲料添加剂”物料平衡 根据建设单位提供的工艺资料，拟建项目混合型饲料添加剂车间年产量1000t，每批次产量为1t，年产1000批次，每批产品生产时间为45min。 混合型饲料添加剂生产线加工的产品包括微生物制剂和酸化剂，交替生产，更换加工产品时不需要清洗设备，仅需采用生产微生物制剂的辅料，如麦饭石或沸石粉过一下设备，上述辅料仍回用生产微生物制剂。 混合型饲料添加剂物料平衡见表表9.2-2、图9.2-3。 表9.2-2 （混合型饲料添加剂）物料消耗平衡表（单位：吨/年） 工程单元; 进 项; 出 项. 原料名称; 消耗量（t/a）; 产物名称; 产量（t/a）. 混合型饲料添加剂生产车线; 枯草芽孢杆菌; 52; 混合型饲料添加剂—微生物制剂（惠常康）; 900. 地衣芽孢杆菌; 52; 混合型饲料添加剂—微生物制剂（菌如康）. 粪肠球菌; 18; 混合型饲料添加剂—微生物制剂（惠免康）. 酿酒酵母; 10; 混合型饲料添加剂—酸化剂; 100. 沸石粉（辅料）; 450.5; 原料粉尘有组织废气G1-1、G1-3; 0.97. 麦饭石（辅料）; 308.57; 原料粉尘无组织废气G1-2; 0.1. 高岭土（辅料）; 10. 磷酸; 23. 乳酸; 7. 无水柠檬酸; 25. 白炭黑（辅料）; 45. 小 计; 1001.07; 小 计; 1001.07. 注：以上数据来源于业主提供资料. 图9.2-3 （混合型饲料添加剂）物料平衡图（单位：t/a） 2、“添加剂预混合饲料”料物料平衡 根据建设单位提供的工艺资料，拟建项目添加剂预混合饲料年产量1500t，每批次产量为0.5t，年产3000批次，每批产品生产时间为40min。 混合型饲料添加剂物料平衡见表表9.2-3、图9.2-4。 表9.2-2 （添加剂预混合饲料）物料消耗平衡表（单位：吨/年） 工程单元; 进 项; 出 项. 原料名称; 消耗量（t/a）; 产物名称; 产量（t/a）. 添加剂预混合饲料生产车线; 硫酸亚铁; 30; 添加剂预混合饲料; 1500. 富马酸亚铁; 33; 原料粉尘有组织废气G2-1、G2-3; 1.5. 甘氨酸锌; 7.5; 原料粉尘无组织废气G2-2; 0.15. 硫酸锌; 6. 硫酸铜; 45. 硫酸锰; 15. 亚硒酸钠; 1.5. 碘酸钾; 3. 10%吡啶甲酸铬; 3. 玉米淀粉（辅料）; 270.5. 酵母细胞壁; 60. 酵母多糖; 60. 氧化锌; 37.5. 牛磺酸; 60. 酶制剂; 120. 水合硫酸铝钾; 3. 氯化钾; 30. 猪用复合维生素; 75. 20%土霉素钙; 210. 15%金霉素颗粒; 60. 50%吉他霉素; 15. 鲜味剂; 45. 甜味剂; 30. 防霉剂; 15. 维生素E; 15. 维生素C; 15. 低聚木糖; 30. 滑石粉（辅料）; 133.5. 阿尔法淀粉（辅料）; 33.5. 微晶纤维素（辅料）; 6.5. 麦芽糊精（辅料）; 33.15. 小 计; 1501.65; 小 计; 1501.65. 注：以上数据来源于业主提供资料. 图9.2-3 （添加剂预混合饲料）物料平衡图（单位：t/a） - 9.3主要污染物及源强分析 - 9.3.1废水 （1）生产工艺废水 根据水平衡分析，本项目无工艺废水排放。 （2）车间地面冲洗 项目车间地面采用干扫，无地面冲洗废水。 （3）设备清洗 根据建设单位提供资料，项目混合型饲料添加剂生产线加工的产品包括微生物制剂和酸化剂，交替生产，更换加工产品时不需要清洗设备，仅需采用生产微生物制剂的辅料麦饭石或沸石粉清理一下设备，上述辅料仍回用生产微生物制剂。因此本项目无设备清洗废水。 （4）化验室化验废水 化验室化验用水主要为对检验设备的清洗废水，根据建设单位提供资料，化验室用水量为0.5 m3/d（150 m3/a），排水量为0.4 m3/d（120m3/a），其中含COD浓度1000mg/L；含SS浓度200mg/L，经厂区化粪池处理达标后排开发区市政污水管网后入葛店开发区三王污水处理厂。 （5）生活污水 拟建项目劳动定员20人，厂区不设食宿主要为办公生活用水，用水量以100L/人·天计算，用水量约有2m3/d（600 m3/a），污水排放量为1.6m3/d（480m3/a）。根据当地居民生活污水水质类比分析，主要污染物产生浓度为COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油 150mg/L，经厂区化粪池处理达标后排开发区市政污水管网后入葛店开发区三王污水处理厂。 （6）废水产排情况汇总 项目全厂废水排放情况见表9.3-1。 表9.3-1 拟建项目废水污染物产排情况一览表 类别; 主要污染物（mg/L，pH除外）. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 化验废水 120m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6～9; 1000; 300; 200; --. 产生量（t/a）; 0.12; 0.036; 0.024; --. 生活污水 480m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6～9; 350; 200; 400; 30. 产生量（t/a）; 0.084; 0.048; 0.096; 0.008. 综合废水 600m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6～9; 340; 140; 200; 13. 产生量（t/a）; 0.204; 0.084; 0.120; 0.008. 公司化粪池出水 600m3/a; 排放浓度（mg/L）; 6～9; 300; 120; 180; 10. 排放量（t/a）; 0.180; 0.072; 0.108; 0.006. 葛店开发区三王污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准的A标准。因此本项目最终通过葛店开发区三王污水处理厂处理后的污染物排放见表9.3-2。 表9.3-2 项目废水通过污水处理厂处理后污染物排放一览表 类别; 主要污染物. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 项目来水600t/a; 项目浓度mg/L; 6~9; 300; 120; 180; 10. 项目来水量t/a; 0.180; 0.072; 0.108; 0.006. 排放水量600t/a; 最终浓度mg/L; 6~9; 50; 10; 10; 5. 最终排放量t/a; 0.030; 0.006; 0.006; 0.003. - 9.3.2废气 （1）混合型饲料添加剂生产线工艺废气 本项目混合型饲料添加剂生产线废气污染源主要为大、小料投料口投料粉尘废气G1-1，打包粉尘废气G1-3。分别由脉冲袋式除尘器处理后经引风机通过Φ300mm、高15m的1#排气筒排放。 根据建设单位提供资料，用于加工混合型饲料添加剂的粉状物料总用量为970t/a,粉尘产生量按照加工物料总量的0.1%计，则该生产线工艺粉尘产生量为0.97 t/a；年运行时间按800h计，风机风量6200 m3/h（小料投料1800 m3/h，大料投料、打包机为2200 m3/h），则废气量为496×104m3/a，产生浓度为195.6mg/m3，去除率98%，则净化后的粉尘排放量0.019t/a（0.024kg/h），排放浓度为3.8mg/m3，Φ300mm、高15m的1#排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值。该除尘器采用高压风机反吹清灰，收集的物料粉尘返回生产工序再利用。 （2）添加剂预混合饲料生产线工艺废气 本项目添加剂预混合饲料生产线废气污染源主要为投料口（一楼大料口、二楼小料口）投料粉尘废气G2-1，打包粉尘废气G2-3。分别由脉冲袋式除尘器处理后经引风机通过Φ300mm、高15m的2#排气筒排放。 根据建设单位提供资料，用于加工添加剂预混合饲料的粉状物料总用量为1500t/a,粉尘产生量按照加工物料总量的0.1%计，则该生产线工艺粉尘产生量为1.5t/a；年运行时间按2000h计，风机风量6200 m3/h（小料投料1800 m3/h，大料投料、打包机为2200 m3/h），则废气量为1240×104m3/a，产生浓度为121.0mg/m3，去除率98%，则净化后的粉尘排放量0.03t/a（0.015kg/h），排放浓度为2.4mg/m3，Φ300mm、高15m的2#排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值。该除尘器采用高压风机反吹清灰，收集的物料粉尘返回生产工序再利用。 （3）无组织粉尘废气 另，项目在加工生产过程中由于原辅料搬运，设备封闭不严等原因，不可避免会有少量物料粉尘外溢，部分比重大的物料粉尘很快沉积于地面，少部分会通过车间通风后无组织排放。根据类比分析，无组织粉尘（G1-2、G2-2）产生量约为0.25t/a。 综上，项目各排气筒具体产排情况汇总见表9.3-3。 表9.3-3 生产过程废气污染物排放情况一览表 污染源; 排放 方式; 废气排放量 （×104m3/a）; 污染物; 产生情况; 治理措施及排放去向; 排放情况; 处理效率. 产生浓度 mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a. 1号排气筒（G1-1、G1-3）： 混合型饲料添加剂生产线投料打包工序含尘废气; 有组织，间断; 496; 粉尘; 195.6; 0.97; 脉冲袋式除尘器处理后通过Φ300mm、高15m的1号排气筒排放; 3.8; 0.019; 98%. 2号排气筒（G2-1、G2-3）： 添加剂预混合饲料生产线投料打包工序含尘废气; 有组织，间断; 1240; 粉尘; 121.0; 1.5; 脉冲袋式除尘器处理后通过Φ300mm、高15m的2号排气筒排放; 2.4; 0.03; 98%. 车间无组织废气（G1-2、G2-2）; 无组织; 粉尘; 0.25; 0.25. （4）大气污染物源强汇总 拟建项目大气污染源强汇总见表9.3-4。 表9.3-4 拟建项目大气污染源汇总 排放筒 编号; 废气排放量 （万m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1号排气筒; 496; 粉尘; 195.6; 0.97; 0.951; 3.8; 0.019. 2号排气筒; 1240; 粉尘; 121.0; 1.5; 1.47; 2.4; 0.03. 无组织排放; 粉尘0.25t/a；. - 9.3.3固体废物 （1）检修废油 项目设备在保养和维修过程中会有检修废油产生，其产生量为0.2t/a。依据《国家危险废物名录（2016）》，该废油属危险废物（HW08废矿物油，非特定行业：900-201-08清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油），收集后委托有资质单位安全处置，不排放。 （2）废包装材料 本项目原料使用后将产生包装袋等废包装材料，主要为PE膜、编织袋等，为一般固废产生量为20t/a，外卖给废品回收公司。 （3）化粪池污泥 本项目经类比估算污泥产生量约为0.2t/a，交环卫部门处置。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员20人，按0.75kg/人•d计算，共产生生活垃圾4.5t/a，由环卫部门统一收集处置。 （6）拟建项目固废统计 全厂固废产生情况见表9.3-5。 表9.3-5 本项目固体废物产生情况统计表 序号; 名称; 分类编号; 产生量（t/a）; 成分; 处理处置 方式; 排放量（t/a）. 2; 检修废油; HW08 900-201-08; 0.2; 废油; 委托处置; 0. 3; 废包装材料; 86工业垃圾; 20; PE膜等; 外卖给废品回收公司; 0. 4; 化粪池污泥（含水80%）; 0.2; 环卫部门处置; 0. 5; 生活垃圾; 4.5; 环卫部门处置; 0. 合计; 24.9; 0. 其中; 危险固废; 0.2. 一般固废; 20.2. 生活垃圾; 4.5. 综上所述：拟建项目共产生固体废物20.4t/a，其中危险固废0.2t/a、一般固废20.2t/a；生活垃圾4.5t/a。 - 9.3.4噪声 拟建项目噪声源主要有混合机、提升机、空压机、风机等，其噪声值在80～95dB(A)，采用减振、隔声等降噪措施可降低对外环境的影响。拟建项目噪声污染源及源强见表9.3-6。 表9.3-6 项目主要设备噪声值 序号; 噪声设备名称; 数量; 噪声源强 dB(A); 采取处理措施后噪声削减量 dB(A); 降噪后的噪声源强 dB(A); 位置. 1; 混合机; 3; 90; 15; 75; 室内. 2; 提升机; 2; 80; 15; 65; 室内. 3; 空压机; 2; 90; 15; 80; 室内. 4; 风机; 2; 95; 15; 80; 室外. - 9.3.5污染物排放汇总 本项目污染物排放情况汇总见表9.3-6。 表9.3-6 本项目污染物产排情况一览表 项目; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 废气量（×104m3/a）; 1736; 0; 1736. 粉尘; 2.47; 2.421; 0.049. 项目无组织废气排放量为： 粉尘0.25t/a；. 废水; 废水量（m3/a）; 600; 0; 600. COD; 0.204; 0.174; 0.030. 氨氮; 0.008; 0.005; 0.003. 工业固废; 20.4; 20.4; 0. 其中; 危险废物; 0.2; 0.2; 0. 一般固废; 20.2; 20.2; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0.

- 10．项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  |  |  | 污染物 名 称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  |  |  |  | —— | —— | —— |  |
|  | 营运期 | 工艺废气 | 有组织 |  | 1#排气筒 | 粉尘 | 195.6mg/m3 0.97t/a | 3.8mg/m3 0.019t/a |  |
|  |  |  |  |  | 2#排气筒 | 粉尘 | 121.0mg/m3 1.5t/a | 2.4mg/m3 0.03t/a |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  | 粉尘 | 0.25t/a | 0.25t/a |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  |  |  |  | —— | —— | —— |  |
|  | 营 运 期 |  |  | 600m3/a |  | COD | 300mg/L、0.180t/a | 50mg/L、0.030t/a |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 120mg/L、0.072t/a | 10mg/L、0.006t/a |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 180mg/L、0.108t/a | 10mg/L、0.006t/a |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 10mg/L、0.006t/a | 5mg/L、0.003t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  |  |  |  | —— | —— | —— |  |
|  | 营 运 期 | 一般固废 |  |  |  | 废包装材料 | 20t/a | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化粪池污泥（含水80%） | 0.16 t/a | 0 |  |
|  |  | 危险废物 |  |  |  | 检修废油 | 0.2t/a | 0 |  |
|  |  | 办公生活 |  |  |  | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |  |
| 噪 声 | 各类加工设备等 |  |  |  |  | 噪声 | 80～95dB（A） | 项目区域 | 昼间＜65dB夜间＜55dB |
| 其 他 | 项目噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，噪声影响也就随之消除，因此施工期间的噪声未列入本表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 12．环境影响分析

- 12.1施工期环境影响简要分析 拟建项目主要是利用购买的一栋两层标准化厂房进行改造，布置混合型饲料添加剂生产线和添加剂预混合饲料生产线各一条。施工期主要为设备安装和调试，施工周期短，基本对周围环境无影响。 - 12.2运营期环境影响分析 - 12.2.1地表水环境影响分析 根据工程分析，本项目无生产废水，项目废水主要为生活污水和实验室废水，产生量为600m3/a，主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N。项目生活污水经厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及葛店经济技术开发区三王污水处理厂接纳标准后，由园区污水管网进入葛店经济技术开发区三王污水处理厂。 三王污水处理厂为葛店经济技术开发区污水处理厂改建后的名称，于2015年9月开工建设，2017年3月投入试运行，服务范围为葛店开发区的工业污水和生活污水、葛店镇生活污水和华容镇生活污水。处理后的出水自流入排江泵站，最终排入长江（鄂州段）。2017年7月，鄂州市葛店经济技术开发区环保局组织对项目竣工环境保护情况进行了现场检查、验收，目前运行良好。 根据《鄂州市葛店三王污水处理厂BOT项目环境影响报告书》，该污水处理厂采用预处理+一级强化+二级生物处理+深度处理工艺。具体工艺流程为：进水→粗格栅→提升泵站→细格栅→调节池→水解酸化池→中间沉淀池→厌氧缺氧池→鼓风曝气氧化沟→二沉池→高效澄清池→D型滤池→接触消毒池→尾水。 三王污水处理厂尾水通过市政管网排入长江（鄂州段）。将原葛店开发区污水处理厂氧化沟作为事故池，在污水厂运行出现故障或者发生事故时，将进水提升进入事故池储存，避免未达标的污水排入长江，影响水质。 本项目位于三王污水处理厂纳污范围内，排污管网已投入使用。三王污水处理厂为在葛店开发区污水处理厂原址上改建，设计总规模为 2万m3/d，目前运行良好，本项目排水量600t/a（2.0t/d）占污水处理厂目前处理能力的 0.01%，且排放浓度满足葛店经济技术开发区三王污水处理厂接管标准，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排至长江（鄂州段）。因此本项目产生的废水对受纳水体影响较小。 - 12.2.2大气环境影响分析 （1）有组织废气环境影响分析 根据工程分析结果，本项目混合型饲料添加剂生产线废气污染源主要为大、小料投料口投料粉尘废气G1-1，打包粉尘废气G1-3，分别由脉冲袋式除尘器处理后一起经引风机通过Φ300mm、高15m的1#排气筒排放。添加剂预混合饲料生产线废气污染源主要为投料口投料粉尘废气G2-1，打包粉尘废气G2-3，分别由脉冲袋式除尘器处理后一起经引风机通过Φ300mm、高15m的2#排气筒排放。 根据项目废气排放特征，结合环境标准值、评价区环境空气质量现状，选取粉尘作为大气污染主要影响的预测因子。采用HJ2.2-2008推荐的估算模型SCREEN3模型预测下风向轴线浓度分布及占标率。 根据工程分析，项目废气排放情况见表12.2-1。 表12.2-1 项目废气产生排放情况一览表 排气筒 编号; 污染源 名称; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气出口速度m3/h; 烟气出口温度K; 年排放小时数h; 排放工况; 排放 因子; 源强 kg/h. 1#; 混合型饲料添加剂生产线; 15; 0.35; 6200; 293; 800; 间断; 粉尘; 0.024. 2#; 添加剂预混合饲料生产线; 15; 0.35; 6200; 293; 2000; 间断; 粉尘; 0.015. 预测结果见表12.2-2。 表12.2-2 工艺废气大气环境影响预测结果 距源中心下风向距离（m）; 1#排气筒; 2#排气筒. 粉尘; 粉尘. 下风向预测浓度 C粉尘（mg/m3）; 浓度占标率 P粉尘（%）; 下风向预测浓度 C粉尘（mg/m3）; 浓度占标率 P粉尘（%）. 100; 0.0005873; 0.13; 0.0003671; 0.08. 200; 0.0007248; 0.16; 0.000453; 0.10. 300; 0.0007654; 0.17; 0.0004784; 0.11. 400; 0.0007465; 0.17; 0.0004665; 0.10. 500; 0.0007486; 0.17; 0.0004679; 0.10. 600; 0.0008682; 0.19; 0.0005426; 0.12. 700; 0.0009088; 0.20; 0.000568; 0.13. 800; 0.0009009; 0.20; 0.0005631; 0.13. 900; 0.0008667; 0.19; 0.0005417; 0.12. 1000; 0.0008199; 0.18; 0.0005124; 0.11. 1100; 0.0008001; 0.18; 0.0005; 0.11. 1200; 0.0008022; 0.18; 0.0005014; 0.11. 1300; 0.0007947; 0.18; 0.0004967; 0.11. 1400; 0.0007805; 0.17; 0.0004878; 0.11. 1500; 0.0007619; 0.17; 0.0004762; 0.11. 1600; 0.0007405; 0.16; 0.0004628; 0.10. 1700; 0.0007175; 0.16; 0.0004484; 0.10. 1800; 0.0006936; 0.15; 0.0004335; 0.10. 1900; 0.0006695; 0.15; 0.0004185; 0.09. 2000; 0.0006456; 0.14; 0.0004035; 0.09. 下风向最大浓度; 727m 0.0009103; 727m 0.20; 727m 0.000569; 727m 0.13. 拟建项目大气评价等级定为三级，可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，拟建项目废气正常工况下对周围环境的影响很小。 （2）无组织废气环境影响分析 a.无组织排放源强 在加工生产过程中由于原辅料搬运，设备封闭不严等原因，不可避免会有少量物料粉尘外溢，部分比重大的物料粉尘很快沉积于地面，少部分会通过车间通风后无组织排放。根据类比分析，无组织粉尘（G1-2、G2-2）产生量约为0.25t/a（0.104 kg/h），经天窗排放，对周围环境影响较小。 b.大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，无组织排放污染物应计算的大气环境防护距离。当无组织排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 根据HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算项目生产车间大气环境防护距离，相关参数见表及计算结果见表12.2-3。 表12.2-3 大气环境防护距离计算结果 污染源; 污染物; 无组织排放量; 面源尺寸; 质量标准（mg/m3）; 标准来源; 大气环境防护距离（m）. 车间; 颗粒物; 0.104kg/h; 长41m 宽22m 高8m; 0.45; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 无超标点. 由计算结果可知，车间大气环境防护距离计算结果无超标点，无需设置大气环境防护距离。 c.卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中7.4条规定：各类工业、企业卫生防护距离按下式计算： Δt 式中：Cm —— 标准浓度限值，mg/m3（标态）； L —— 工业企业所需卫生防护距离，m； r —— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/3.14）0.5； A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数，根据所在地区近五年平均风速工业企业大气污染源构成类别选取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中第7条规定的表5中查取。 拟建项目卫生防护距离计算结果见表12.2-4。 表12.2-4 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; S（m2）; 排放源强 (kg/h); 环境空气质量标准（mg/m3）; L（m）; 提级后距离 （m）. 车间; 颗粒物; 902; 0.104; 0.45; 19.97; 50. 根据以上计算结果，经提级后，生产车间卫生防护距离为50m。 结合大气环境防护距离和卫生防护距离的计算结果，本项目运营期大气环境及卫生防护距离确定为以车间边界为起点周围50m范围内。经现场勘查，本项目卫生防护距离内没有敏感点，满足环境防护距离要求。 本评价要求在此环境防护距离内只允许建立库房、发展绿化防护带等，不得新建学校、居民楼、医院、机关、科研单位、食品药品企业等环境保护敏感目标。 - 12.2.3声环境影响分析 工程噪声源主要有生产车间的生产加工设备混合机、提升机、空压机、风机等。主要噪声设备安装在生产车间内，对于露天的风机采取安装隔声罩的措施降噪。 拟建工程噪声源见表9.3-6（工程分析中噪声源强）。 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源几何发散衰减模式。声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、屏障阻挡等因素衰减，建构筑物隔声一般取10dB（A），在围护结构的隔声降噪以15dB（A）计算。采用的软件是“噪声环评助手EIAN2.0”，根据不同设备的噪声级、确定的预测模式、厂房构造计算出不同距离处的噪声值。预测模式如下： （1）室内声源 ①如下图所示，首先计算出某个围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw oct-—某个声源的倍频带声功率级； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R —为房间常数； Q—为方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw 0ct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 由上述各式可计算出厂区声环境因本工程运行所增加的声级值，综合该区内的声环境本底值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下： 式中：Leq总－某预测点总声压级，dB(A)； n－室外声源个数； m－等效室外声源个数； T－计算等效声级时间。 预测参数： 经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算： ◆一般属性：声源离车间地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01，声源与测点间隔墙隔声损失取15dB(A)，声源与测点间隔墙厚取0.24m。 ◆发声特性：稳态发声，不分频。 声地及地况：树林带或其他稀疏声屏隔声能力取0.1dB(A)/m ，声波在地面的反射系数为0.5。 本项目运营期根据各声源与厂界的距离按照上面的预测公式，主要预测最大噪声值对厂界噪声的贡献值。项目各厂界噪声预测见表12.2-1。 表12.2-1 运营期厂界噪声贡献值预测结果表 点位号; 时间; 预测值 dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 1厂界东; 昼间; 48.0; 60; 达标. 夜间; 48.0; 50; 达标. 2厂界南; 昼间; 45.0; 60; 达标. 夜间; 45.0; 50; 达标. 3厂界西; 昼间; 40.3; 60; 达标. 夜间; 40.3; 50; 达标. 4厂界北; 昼间; 39.2; 60; 达标. 夜间; 39.2; 50; 达标. 由表12.2-1可知，各产噪设备产生的噪声，在采取围护、消声、减振等措施的条件下，对环境的贡献值较小，四周厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 12.2.4固体废物环境影响分析 在国家环保局环控[1994]345号文件《关于在全国开展固体废物申报登记工作的通知》和《固体废物申报登记工作指南》中，固体废物被分为危险废物、一般工业废物和其他废物三类。对照《固体废物名称和类别代码》及《国家危险废物名录》，拟建项目的固废种类和产生情况见表9.3-5（工程分析中固废源强）。 （1）工业固废环境影响分析 拟建项目工业固废主要有原料使用过程产生的废包装物、检修废油、化粪池污泥等。 项目产生的危险废物委托有资质单位安全处置，产生的一般固废综合利用。危险废物运出时应采取相应的防范措施，首先要使用有资质证的专车运输，并有危险废物的标识；在运输途中若遇到环境敏感目标（包括饮用水源），车辆应绕行。对于危险废物运出时应严格执行危险废物转移联单制度，对环境造成影响不大。 （2）生活垃圾环境影响分析 生活垃圾由环卫部门统一清收后集中处理。 拟建项目固体废物采取了合理的处置或利用措施，不排放，不会对厂址周围环境造成影响。

- 13．环境保护措施

- 13.1施工期污染防治措施 拟建项目主要是利用购买的一栋两层标准化厂房进行改造，布置混合型饲料添加剂生产线和添加剂预混合饲料生产线各一条。施工期主要为设备安装和调试，施工周期短，基本对周围环境无影响。 - 13.2营运期污染防治措施 13.2.1废水污染防治措施 本项目无生产废水，项目废水主要为生活污水和实验室废水，产生量为600m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，其产生量分别为COD0.204 t/a、BOD50.084 t/a、SS0.120 t/a、NH3-N0.008 t/a，经厂区三级化粪池处理达标后排入市政管网。 项目污水产生量为2.0m3/d，公司三级化粪池处理能力为2m3/d，生活污水经三级化粪池处理达标后进入市政污水管网，经葛店经济技术开发区三王污水处理厂处理后最终排入长江（鄂州段）。化粪池工艺介绍如下： （1）净化机理 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、粪便和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理净化生活污水。 （2）净化过程 项目生活污水中主要为人畜排泄物、纸屑及病原虫等，主要污染物为COD、BOD5、SS及氨氮。新鲜生活污水由进水口进入三级化粪池的第一池，池内高浓度污水开始发酵分解。污水中的废物因比重不同可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的废液。初步发酵的中层废水经过化粪管道溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，废液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三池的废液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本被杀灭。第三池功能主要起到储存已基本无害化粪液的作用。 化粪池污水处理工艺流程见图13.2-1。 图13.2-1 污水处理工艺流程图 （3）技术可行性 生活污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可降解其中15%的COD，去除其中50%~60%的悬浮物。生活污水在池内经过30天以上的发酵分解，其COD去除率可达到35%，BOD5去除率为45%，SS去除率60%，氨氮去除率15%。沉淀污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，转化为稳定的熟污泥，是良好的肥料。 综上，项目废水经化粪池处理达标后进入市政污水管网，经葛店经济技术开发区三王污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准后最终排入长江（鄂州段），对受纳水体长江（鄂州段）水环境影响较小。 13.2.2废气污染防治措施 （1）工艺粉尘废气处理措施 项目工艺废气主要为含尘废气，项目含尘废气经脉冲袋式除尘器处理后排放，排放废气中粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。 图13.2-2 含尘废气工艺流程图 （2）工艺废气处理措施可行性分析 拟建项目混合型饲料添加剂生产线废气污染源主要为大、小料投料口投料粉尘废气G1-1，打包粉尘废气G1-3，分别由脉冲袋式除尘器处理后一起经引风机通过Φ300mm、高15m的1#排气筒排放。添加剂预混合饲料生产线废气污染源主要为投料口投料粉尘废气G2-1，打包粉尘废气G2-3，分别由脉冲袋式除尘器处理后一起经引风机通过Φ300mm、高15m的2#排气筒排放。 袋式除尘器是含尘气体通过滤袋(简称布袋)滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种。自从19世纪中叶布袋除尘器开始用于工业生产以来，不断地得到发展，特别是20世纪50年代，由于合成纤维滤料的出现、脉冲清灰及滤袋自动检漏等新技术的应用，为袋式除尘器的进一步发展及应用开辟了广阔的前景。 布袋除尘器工作原理：含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粒尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粒尘主要靠扩散和筛分作用，滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。 工作流程：由风机出风口配接在除尘器的进风口上，当风机运行时，除尘器处于正压状态，完成管道末端对扬尘点含尘气体的收集，含尘气体自除尘器进风口进入中、下箱体，通过滤袋进入上箱体的过程中，由于滤袋的各种效应作用将粉尘、气体分离开。粉尘被吸附在滤袋上，而气体穿过滤袋由文氏管进入上箱体，净化后的气体经过风机出口排出，完成整个系统的循环。含尘气体在滤袋净化的过程中，随着时间的增加，积集在滤袋上的粉尘也会越来越多，因而使滤袋的阻力逐渐增加，通过滤袋的气体量逐渐减少，为了使除尘器能够正常工作，本除尘器安装了自动喷吹系统，有脉冲控制仪发出指令按顺序触发每个控制阀，开启脉冲阀，气包内的压缩空气，自喷吹管各孔径文氏管喷射到各对应的滤袋内，滤袋在气流瞬间反向作用下自剧膨胀，使积在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生，被清掉的粉尘落入灰斗经排灰系统排出机体。自于积附在滤袋上的粉尘定期清除，被净化的气体正常通过，保证除尘器正常工作。 图3 除尘器工艺流程 经处理后，本项目外排废气中颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，3.5kg/h的标准要求。技术上可行。 13.2.3运营期噪声污染防治措施 拟建项目噪声源主要为生产车间的混合机、提升机、空压机、风机等等设备运转产生的噪声。本报告要求，对高噪声设备的噪声污染防治措施，应进一步具体化，建议如下： （1）在设备选型时，尽量选用低噪音设备。在噪声级较高的设备上加装消音、隔音装置，如对各种引风机均采取减震基座，连接处采用柔性接头，风机、空压机的入口设有消音器，并安装在室内；风管上设置补偿节来降低震动产生的噪声。 （2）总体布置上利用建筑物合理布局，高噪声设备尽量不布置于临近边界处，避开边界内外的敏感点，以增加声传播距离的衰减量。 （3）在高噪声源附近尽可能不设置固定岗位，而进行巡检。对在高噪声源附近工作的工人，按劳动安全卫生要求发放劳保用品（如隔耳塞、耳罩等），并执行工作时间制度。 在严格落实以上防噪措施后，设备噪声对周围敏感点的影响较小，不会对周围居民的生活产生影响。 本项目噪声污染治理措施投资约6万元，占项目投资总额（300万元）的2.0%，在建设单位可承受范围内，根据预测可知，项目噪声在采取隔声减振等措施后，再经距离衰减以及绿化隔声、吸声等，不会对附近声环境产生影响。因此采用上述治理措施后可有效治理噪声污染，降低对周围声环境的影响，产生较好的社会效益，本项目噪声治理措施在经济上是可行的。 13.2.4固体废物污染防治措施 - 13.2.4.1固体废物产生状况及处置措施 （1）一般固废：废包装材料外卖给废品回收公司；化粪池污泥交环卫部门处置。 （2）危险废物：检修废油委托有资质单位安全处置。 （3）生活垃圾：委托环卫部门处置。 本项目固体废物均能得到妥善处置，不排放，不会对周边环境产生明显影响。 - 13.2.4.2生活垃圾贮存 - 项目厂区设立若干个垃圾桶，原则上日产日清，并做好运输途中防泄漏、洒落措施。 - 13.2.4.3一般工业固废贮存 - 建设单位拟在厂区车间二楼西部中间设立10m2一般固废暂存间，堆场应有防渗漏、防雨、防火设施，并远离敏感点。固废堆放期不应过长，原则上日产日清，并做好运输途中防泄漏、洒落措施。 - 13.2.4.4危险废物的收集、贮存、处置 为了减小废物储运风险，防止危废流失污染环境，本项目拟在车间二楼西部中间设置1座5m2危险废物收集转运库房，地下部分用玻纤布涂酚醛树脂作防渗处理，四周开防渗沟，在有物料渗出时及时收集处理。对危险废物的收集和管理，拟采用以下措施： 一、危险废物的收集 （1）将危险废物存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废物暂存间中，累计一定数量后由专用运输车辆外运至危废单位统一处置。 （2）危险废物全部暂存于暂存间内，做到防风、防雨、防晒。 （3）危险废物暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s )，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s。 （4）应加强危险废物贮存设施的运行管理，作好危险废物的出入库管理记录和标识，定期检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，应及时采取措施。 上述危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。 二、危险废物的贮存 （1）禁止将相互反应的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物的容器内需留有足够的空间，容器顶部距液面之间的距离不得小于100 mm； （2）应当使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度应满足贮存要求，同时，选用的材质必须不能与危险废物产生化学反应； （3）危险废物贮存场所的地面与裙角应采用坚固、防渗材料建造，同时材料不能与废物产生化学反应。贮存场所四周应设置废液收集池，以便收集贮存过程中泄露的液体，防止其污染周边的环境和地下水源，该泄漏的液体做危险废物处理；贮存车间（仓库）上方应设有排气系统，以保证贮存间内的空气质量； （4）应加强危险废物贮存设施的运行管理，作好危险废物的出入库管理记录和标识，定期检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，应及时采取措施。 只要建设单位认真按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）的要求，进行危险废物贮存场所及贮存设施的建设、运行管理，本项目危险废物的贮存对环境的影响可得到有效地控制。 三、危险废物的运输 本项目产生的危险废物需运至有资质单位，由危险废物专门处置单位负责运输、装卸，在危险废物运输过程中建议运输单位做到以下几点： （1）优化运输路线分析。根据实际情况制定运输路线，尽量避让环境敏感点和交通拥堵道路，同时尽可能的减少运输车辆路程，减少了运输风险。 （2）运输危险物品的车辆在使用前，应检查，并做检查记录，对运输人员进行安全知识、危险化学品知识培训，配备通讯工具、应急处理器材和防护用品等。 （3）运输过程中若发生泄漏，应迅速通知当地环保、交通部门以及危险废物处理部门，对泄漏事故和泄漏药品进行妥善处理。 只要建设单位认真按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，进行危险废物贮存场所及贮存设施的建设、运行管理，本项目所产生的危险废物对环境的影响可得到有效地控制。 - 13.3项目拟采取的环境保护措施汇总表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名 称; 防治措施; 预期治理效果. 大 气 污 染 物; 营运期; 混合型饲料添加剂生产线工艺粉尘废气; 经脉冲袋除尘器处理+15m高1#排气筒排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 添加剂预混合饲料生产线工艺粉尘废气; 经脉冲袋除尘器处理+15m高2#排气筒排放. 水 污 染 物; 营运期; 实验室废水、生活污水; 三级化粪池处理达标后，经市政污水管网入葛店经济技术开发区三王污水处理厂处理达标后最终排入长江（鄂州段）; 达到《污水综合排放标准》三级标准及葛店经济技术开发区三王污水处理厂接管标准. 固 体 废 物; 营运期; 一般固废; 外卖回收利用或合理处置; 零排放. 危险废物; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 委托环卫部门处理. 噪 声; 营运期; 设备噪声; ①尽量选用低噪音设备。在噪声级较高的设备上加装消音、隔音装置。 ②搞好厂区内绿化。 ③在高噪声源附近尽可能不设置固定岗位，而进行巡检。发放劳保用品（如隔耳塞、耳罩等），并执行工作时间制度。 ④运输过程中汽车经过居民点时尽量减速慢行，减少鸣笛。; 厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. - 14．环境风险分析 - 14.1风险识别 环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生新的有害物质，所造成的对人身安全及环境影响和损害，进行评估，提出防范、应急及减缓措施。 拟建项目生产过程中涉及的原辅料及产品按《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）界定，主要包括：腐蚀品、有毒品等，而这些危险品是建设项目的潜在危险源。根据《危险化学品名录》（2015）和《危险货物品名表》（GB12268-2012），对项目原辅材料进行识别，拟建项目涉及原辅料及产品中属于危险化学品的主要为亚硒酸钠。该物质划为第6.1 类毒害品；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质属第三类 B级无机剧毒品。具体见下表14.1-1 表14.1-1 亚硒酸钠 标 识; 中文名：亚硒酸钠; 英文名：Sodium selenite,anhydrous; 分子量：119.9634. 分子式：H2NaOSe; 危险货物编号：61016; CAS号：10102-18-8. 有害物成分：亚硒酸钠. 理 化 性 质; 外观性状： 白色无臭的针状或柱状结晶或粉末. 熔点(℃)：>350℃; 溶解性：不溶于水，不溶于醇. 沸点(℃)： 无资料; 相对密度(水=1)：5.96. 饱和蒸气压(kPa)： 无资料; 燃烧热(kJ/mol)：无意义. 临界温度(℃)： 无意义; 临界压力(MPa)： 无意义. 燃 烧 特 性; 禁忌物： 强氧化剂、强酸; 有害燃烧产物：氧化硒、氧化钠、硒. 危险特性：本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。. 灭火方法：消防人员必选穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 危 险 性 概 述; 健康危害：人经口摄取1g，能引起中毒死亡。急性中毒时可见：上呼吸道和眼睛、粘膜的刺激症状，头痛、眩晕、恶心、呼出气和皮肤有大蒜味等。皮肤接触可引起皮炎。 燃爆危险：本品不燃，高毒，具刺激性. 毒 性; 毒性分级：高毒 急性毒性：LD50：7mg/kg(大鼠经口)；7mg/kg(小鼠经口)； LC50：无资料. 急 救 措 施; 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泻。就医。. 个 体 防 护; 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护： 呼吸系统防护中已做防护。 身体防护： 穿胶布防毒衣。 手防护： 戴橡胶手套。 其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 泄 漏 处 理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 操 作 处 置 与 储 存; 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 用 途; 用作玻璃脱色剂、生物碱试剂. 废弃处置方法; 建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。破损容器禁止重新使用，要在规定场所掩埋。. 包装方法; 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶（钢板厚1.0 毫米，每桶净重不超过150 公斤；钢板厚0.75毫米，每桶净重不超过100 公斤）。. 运输注意事项; 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. - 14.2重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。经过危险物质识别和生产过程分析，结合《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，拟建项目重大危险源辨识相关物质为亚硒酸钠。以上物质日常生产贮存量见表14.1-2。 表14.1-2 拟建项目重大危险源识别因子存储量级临界量一览表 序号; 物质名称; 危编号; 危险性类别; 是否剧毒 化学品; 总存储量（t）; 临界值（t）. 1; 亚硒酸钠; 61016; 第6.1类 毒害品; 否; 0.3; 50. 由上表14.1-2知，拟建项目不构成重大危险源。 本项目风险事故主要为项目有毒原辅料泄漏到环境中引起的中毒事件。故本报告认为建设单位也应按照相关的要求，做好风险防范和减缓措施，建立事故应急预案，杜绝环境风险事故的发生。本次风险评价依据评价项目的风险因子的危险性、危险源的大小及环境敏感程度等因素，提出风险防范减缓和应急措施。 - 14.3风险防范措施 14.3.1危险化学品贮存安全防范措施 （1）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 （2）设立专用库区，贮存有危险化学品必须设有明显的标志，并使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 （3）采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 （4）鉴于本项目原辅材料种类比较多，包含亚硒酸钠等腐蚀性有毒品，应入库分类堆放，洒落物料及时清扫收集，不得洒落进入厂区排水沟。 14.3.2运输防范措施 （1）运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 （2）严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 （3）对运输人员进行安全知识、危险化学品知识培训，配备通讯工具、应急处理器材和防护用品。 （4）运输车辆不得超载，控制行驶速度。 14.3.3其它安全防范措施 （1）总图布置 在厂区总平面布置方面，严格执行相关防范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸是互相影响。 在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施，按《安全标志》规定在装置区设置有关安全标志。 （2）建筑安全防范 生产装置区应尽量采用敞开式，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌，易燃物均储存在阴凉、通风处。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。 （3）泄漏处理 隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏，避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 - 14.4风险评价结论 根据项目风险分析，本项目风险事故主要为项目有毒原辅料泄漏到环境中引起的中毒事件，建设单位在严格落实环评报告提出各项措施和要求的前提下，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。 - 15．清洁生产 清洁生产内容主要是：清洁的能源、清洁的生产工艺、清洁的产品；它是以节能、降耗、减污为目标，以先进技术和管理为手段，实施生产全过程防治，使污染物的产生量、排放量最小化的一种综合性措施。 - 15.1清洁生产分析 （1）原辅材料清洁性 本项目生产过程中使用的原辅材料主要为饲料级或食品级，为无毒无害物质，因此本项目的原辅料是属于清洁型。 （2）生产过程清洁性 本项目生产中不使用有毒有害的原料，不产生有毒有害的中间产品，选用少废、无废工艺和高效设备。 （3）污染物产生及排放 - ①废气：本项目废气主要为工艺粉尘。废气经处理后的排放浓度均能满足国家相关标准限值要求。 - ②废水：本项目废水经三级化粪池处理达到达到《污水综合排放标准》三级标准及葛店经济技术开发区三王污水处理厂接管标准后排市政管网进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排入水体长江（鄂州段），对水环境影响较小。 ③固体废物：生产过程中产生的各类固体废物均能得到妥善处置。 综上所述，项目产生的污染物经妥善处理后，均能做到达标排放。 （4）节能降耗措施 ①节电措施 a.配电设计尽量靠近负荷较大的设备，降低线路损耗。选用节能设备、照明灯具，减少耗电。 b.对电、动力等按使用要求分小系统进行智能化全自动管理。 c.建筑物设计应尽量满足通风、采光要求，合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。 d.对车间内的大功率照明可采用光效比高的大功率节能灯；对灯具的布置宜多采用多分路多开关控制，减少一开全开的浪费情况，根据需要开启。 e.合理选择照度和照明方式 f.在有条件开天窗的地方使用自然光的，尽量使用自然光。 g.加强对能源中心布局的管理，减少能源线径上的消耗。 ②节水措施 a.加强给水管网的管理，及时排除管网泄漏现象，采用感应式出水阀装置及节水型设备。 b.本项目建筑内便器均配备自动控制冲洗装置，节约冲洗水用量。 c.倡导员工节约用水。 - 15.2清洁生产结论 综上所述，项目原辅材料、产品及生产过程均不涉及有毒有害物质，污染物能达标排放，节能降耗措施得当，是排污量较小的清洁生产工艺，本项目清洁生产水平可达国内先进水平。 建设单位还可根据自身产品的实际特点，进一步减少物料单耗、提高原料利用率，减少废物的产生量，其清洁生产水平可进一步提高，会创造更好的经济效益及环境效益。 本报告建议采取的措施如下： （1）废包装材料外卖给废品回收公司；化粪池污泥交环卫部门处置；检修废油委托有资质单位安全处置，达到了资源化、无害化的目的。 （2）对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求。 （3）加强设备的维护和检修，提高设备的完好率，制定周期检查、仪表的制度，防止因设备老化而引起的污染。 （4）加强生产过程的监督管理，规范操作；分析废弃物产生原因，采取措施，减少物料损失，降低污染。 - 16．环保投资与环境监理 - 16.1环保投资情况 根据项目排污情况，本工程环保投资主要有：废水污染治理措施、废气污染治理措施、噪声控制措施等。环保投资估算明细见表16.1-1。 表16.1-1 环保投资一览表 处理对象; 来源; 内容及规模; 预计投资（万元）; 比例（%）. 废气; 混合型饲料添加剂生产线工艺粉尘废气; 脉冲袋除尘器处理3台，1根Φ300mm、高15m排气筒; 20.0; 70.8. 添加剂预混合饲料生产线工艺粉尘废气; 脉冲袋除尘器处理3台，1根Φ300mm、高15m排气筒; 20.0. 废水; 实验室废水、生活污水; 分别设三级化粪池，容积分别为1.5m3和3m3。; 8.0; 14.2. 噪声; 设备噪声; 优化平面布置；选用低噪声设备，安装消声、减振装置；厂房隔声门窗；设备保养维护；绿化隔离带。; 6.0; 10.6. 固体废物; 一般固废; 一般工业固废暂存间10m2。; 0.8; 4.4. 危险废物; 危险废物暂存间2m2。; 1.2. 生活垃圾; 生活垃圾收桶4个。; 0.5. 合计; 56.5; 100. 由上表可知，拟建项目环保投资为56.5万元，占总投资300万元的18.8%。 - 16.2环境管理与监测计划 环境监测结果是衡量环境保护成果的一把尺子，环境监测是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，环保机构要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。 - 16.2.1环境监测机构职责 结合本项目实际情况，环境监测及管理者可委托当地有监测资质的监测单位承担本项目污染源及环境质量监测工作，其主要职责如下： （1）贯彻执行国家及地方环境保护法规和标准。 （2）建立健全环境保护工作各项规章制度，编制项目环境保护规划、安全防护方案，做好环境统计、监测报表和污染源档案等基本工作，并经常检查监督。 （3）做好环保设施系统管理，保持环保设施的运行和检修。污染防治设施发生故障时，应及时采取措施，排除故障，防止污染事故的扩大和蔓延。 （4）确定项目的环境监测工作内容，编制污染物排放和环保设施运行规章制度，并组织实施和建立监测档案。 （5）依据项目的污染实际情况，对运营期可能出现的环境污染趋势进行预测研究，制定污染控制计划。 （6）负责组织实施突发性污染事故的应急处置和善后处理，追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规章制度对事故责任人做出妥善处理。 （7）根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定便于考核的污染源控制指标、环保设施运行指标、绿化指标等。 （8）负责环境管理日常工作，负责同生态环境部门及社会各单位的协调工作。 - 16.2.2环境监测计划 环境监测是环境保护的眼睛，是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，建设单位应自行对废气及噪声污染源进行定期监测。根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表16.2-1。 表16.2-1 项目污染源监测方案一览表 监测项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率. 废气; 有组织排放; 1号排放筒排放口; 粉尘; 1次/月度. 2号排放筒排放口; 粉尘. 无组织排放; 场界下风向10m范围内; 粉尘. 废水; 厂区总排口; COD、BOD5、SS、 氨氮等; 1次/月度. 噪声; 场区四周场界; 连续等效A声级; 1次/月度. 有资质单位负责对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管领导，一份送档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由公司环保主管领导审核后报当地环保行政主管部门。 - 16.3“三同时”验收 根据建设项目竣工环境保护验收的相关规定，本项目竣工验收一览表见表16.3-1。 表16.3-1 项目环境保护“三同时”验收表 项目; 主要内容; 主要采用的防治措施及规模; 治理效果. 废气; 混合型饲料添加剂生产线工艺粉尘废气; 脉冲袋除尘器处理3台+1根Φ300mm、高15m排气筒; 达到（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》二级标准。. 添加剂预混合饲料生产线工艺粉尘废气; 脉冲袋除尘器处理3台+1根Φ300mm、高15m排气筒. 废水; 实验室废水、生活污水; 厂区排水管网应雨、污分流， 设三级化粪池2个，容积分别为1.5m3和3m3，总处理能力不小于2m3/d。; 达到《污水综合排放标准》三级标准及葛店经济技术开发区三王污水处理厂接管标准. 噪声; 设备噪声; 优化平面布置，选用低噪声设备，安装消声、减振装置，加强设备维护，种植隔离带。; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准. 固体 废物; 危险废物; 拟在车间一楼设置1座5m2危险废物暂存库，定期委托有资质的单位安全处理，实行危险废物管理制度。; 不排放. 一般固废; 拟在车间一楼设置1座10m2一般固废暂存间。. 生活垃圾; 集中收集后委托环卫部门处置。. 其它; 排污口 规范化; 废气排气筒设置标志牌和取样口、废水排放口标识牌。; 绿化及排污口规范化.

- 17．结论与建议

- 17.1结论 （1）项目概况 武汉惠宝生物技术有限公司是一家专业从事添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售企业。公司于2013年7月购买了由华扬（武汉）新能源有限开发建设的位于鄂州葛店开发区创业大道东侧的标准化工业厂房（华扬新能源公司1号厂房第1幢A区08号）。近几年通过对市场调研，结合公司自身发展决定于该处购置的标准化厂房内建设“年产1000吨混合型饲料添加剂和年产1500吨添加剂预混合饲料加工项目”添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂的研发、生产销售 项目总投资300万元，主要是在购买的厂房内进行设备安装和调试，并配套建设废气收集处理设施等。投产后可形成混合型饲料添加剂1000t/a、添加剂预混合饲料1500t/a的生产能力。 （2）项目建设的环境可行性 拟建项目生产的混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“鼓励类”第一项“农林业”第13条“绿色无公害饲料及添加剂开发”； 第十一项“石化化工”第14条“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，安全型食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”。因此项目建设符合国家产业政策的要求。 拟建项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》范围之内，建设项目符合国家有关用地项目建设要求。 拟建项目位于葛店经济开发区创业大道东侧，主要为混合型饲料添加剂和添加剂预混合饲料加工，项目拟选厂址用地为规划的工业用地，选址符合当地土地利用规划，且符合《湖北省鄂州市葛店科技新城总体规划（2006－2020 年）》和《葛店开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。 （3）环境质量现状 环境空气：项目所在区域SO2、NO2小时浓度值，PM10、SO2、NO2日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；TVOC小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》。表明项目厂址区域的环境空气质量较好。 地表水：纳污水体长江（葛店段）各断面各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，受纳水体水质现状较好。 声环境：拟建项目各场界昼、夜间噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，表明项目所在地周边声环境质量状况较好。 （4）污染物排放及环境影响分析 ①废气：拟建项目混合型饲料添加剂生产线废气污染源主要为大、小料投料口投料粉尘废气（G1-1），打包粉尘废气（G1-3），分别由脉冲袋式除尘器处理后一起经引风机通过Φ300mm、高15m的1#排气筒排放。添加剂预混合饲料生产线废气污染源主要为投料口投料粉尘废气（G2-1），打包粉尘废气（G2-3），分别由脉冲袋式除尘器处理后一起经引风机通过Φ300mm、高15m的2#排气筒排放。均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。 ②废水：拟建项目废水主要为化验室化验废水、生活污水。经厂区三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》中三级标准及葛店开发区三王污水处理厂接管标准后排入葛店开发区三王污水处理厂，经进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排入水体长江（鄂州段）。 ③固体废物：拟建项目共产生固体废物22.621t/a，其中危险废物0.2t/a、一般固废22.421t/a；生活垃圾4.5t/a。项目运营期废包装材料外卖给废品回收公司；化粪池污泥交环卫部门处置；检修废油委托有资质单位安全处置；生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。 ④噪声：拟建项目噪声源主要有有混合机、提升机、空压机、风机等，其噪声值在80～95dB(A)，采用减振、隔声等降噪措施后噪声源强为65～80dB(A)。本报告要求，对高噪声设备的噪声污染防治措施，应进一步具体化，建议如下： （a）在设备选型时，尽量选用低噪音设备。在噪声级较高的设备上加装消音、隔音装置，如对各种引风机均采取减震基座，连接处采用柔性接头，风机、空压机的入口设有消音器，并安装在室内；风管上设置补偿节来降低震动产生的噪声。 （b）总体布置上利用建筑物合理布局，高噪声设备尽量不布置于临近边界处，避开边界内外的敏感点，以增加声传播距离的衰减量。 （c）在高噪声源附近尽可能不设置固定岗位，而进行巡检。对在高噪声源附近工作的工人，按劳动安全卫生要求发放劳保用品（如隔耳塞、耳罩等），并执行工作时间制度。在严格落实以上防噪措施后，设备噪声对周围敏感点的影响较小，不会对周围居民的生活产生影响。 （5）环境风险 本项目风险事故主要为项目有毒原辅料泄漏到环境中引起的中毒事件，建设单位在严格落实环评报告提出各项措施和要求的前提下，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。 综上所述，综上所述，武汉惠宝生物技术有限公司“年产1000吨混合型饲料添加剂和年产1500吨添加剂预混合饲料加工项目建设项目“的建设，符合国家产业政策，符合当地有关部门的相关规划要求。项目在建设中和建成运行以后将会产生废气、废水、噪声及固体废物，在落实清洁生产措施，严格采取拟定的各项环境保护和风险防范措施，实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案后，本建设项目各项污染物均能稳定达标排放，能够体现“清洁生产、达标排放、总量控制”的环保要求。项目对周围环境的影响及事故风险水平可以控制在国家有关标准和要求的允许范围内，并能做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。因此，从环境保护角度而言，该项目建设可行。 - 17.2建议 （1）生产过程中应加强管理，加强设备、各项治污措施的定期检修和维护工作；确保污染防治设施正常运行，确保各污染物稳定达标排放。 （2）认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，合理利用能源和节约能源。 （3）建立健全劳动安全制度，加强消防安全管理，消除安全隐患。 （4）如果发生投诉问题时，建设单位应与居民积极沟通，并采取相应解决措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日